Инв.№ 17/ 3960 сп

Экз.№

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 9860-06

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ПОССОВЕТА

№ 3-11 от 15.06.2010 г.

Заказчик: Администрация Березовского района

Объект: Генеральный план п. Березовка

Том I

Пояснительная записка

Архитектурно - планировочное решение

Директор                                                                                  И.И. Орлов

Главный инженер                                                                   Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта                                                     Л.К. Саломатова

г.Красноярск 2010 г.

Проект разработан авторским коллективом

архитектурной мастерской МГП -1

Начальник МГП-1	Т.П. Лисиенко

Архитектурная часть:

Главный архитектор проекта	Л.К. Саломатова

Вед. архитектор	И.А. Дегтяренко

Вед. архитектор	Н.Г. Сафронова

Экономическая часть:

Зав. группой	Н.А. Жилкина

Транспортная инфраструктура:

Главный специалист	Л.М. Резвых

Ведущий инженер	М.В. Веселина

Инженерная подготовка территории:

Ведущий инженер	О.В. Куксова

Инженерные сети:

ГИП	Д.Б. Тугужаков

Состав проекта:

А. Графические материалы

| №№ пп | Наименование чертежа | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:50000 | 17/3957А сп |
| 2 | План современного использования территории (опорный план) | 1:10000 | 17/3957 сп |
| 3 | Схема планировочных ограничений | 1:10000 | 17/3958 сп |
| 4 | Генеральный план. Основной чертеж. Схема функционального зонирования | 1:10000 | 17/3959 сп |
| 5 | Схема трансформации земель |  | 17/4689сп |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории | 1:10000 | 17/3985сп |
| 7 | Схема магистралей транспорта. Расчетный срок. | 1:10000 | 17/3982 |
| 8 | Схема развития пассажирской транспортной сети | 1:10000 | 17/3983 |
| 9 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1:10000 | 17/4688сп |
| 10 | Схема инженерной инфраструктуры. Водопровод, канализация | 1:10000 | 17/3986сп |
| 11 | Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение, электроснабжение, связь | 1:10000 | 17/3987сп |
| 12 | Схема распределения земельного фонда по формам собственности и землепользователям | 1:10000 | 17/4084 |
| 13 | Альбом графических материалов |  | 17/3740сп |

Б. Текстовые материалы

ТОМ I – Архитектурно-планировочное решение 	     	инв. № 17/ 3960

ТОМ II.  Инженерная инфраструктура		инв. №, 17/3956

ТОМ III – Мероприятия по охране окружающей среды 	инв. № 17/3988

ТОМ IV– Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

(ИТМ ГО и ЧС) 		 инв. №

В. СД-диск – электронная версия                                   	 инв. № 114-Д сп

СД-диск – материалы формат JPEG                     		 инв. № 114-Д-а сп

Содержание Том I

Введение	5

Глава I. Краткая историческая справка.	6

Глава II. Краткая экономико-географическая характеристика Березовского муниципального района.	8

Глава III. Природные условия	9

3.1. Общие сведения	9

3.2. Климат	9

3.3. Геологическая и гидрологическая характеристика	12

3.4. Инженерно-геологическая характеристика.	13

3.5. Выводы.	15

Глава IV. Характеристика современного состояния и условия	16

развития поселка	16

4.1. Поселковая черта и баланс территории.	16

4.2. Современная планировочная структура	19

4.3. Жилищный фонд.	19

4.4. Учреждения обслуживания.	20

Глава V. Экономические предпосылки развития поселка	30

5.1. Современное состояние. Перспективы развития поселка и района	30

5.1.1. Промышленность	30

5.1.2.Агропромышленный комплекс	31

5.1.3. Строительство	32

5.1.4. Транспорт	33

5.1.5. Материально-техническое снабжение	33

и коммунально-складские хозяйства.	33

5.1.6. Учебные заведения.	33

5.1.7. Административно - хозяйственные и культурно-бытовые учреждения вне поселкового значения.	33

5.1.8. Трудящиеся предприятий Красноярской агломерации	35

5.1.9. Неучтенный резерв	35

5.1.10. Отраслевая структура экономики поселка. Градообразующие кадры	36

5.2. Население и демографическая ситуация	36

Глава VI. Планировочная организация территории	44

6.1. Предложения по архитектурно-планировочной организации	44

застроенной территории.	44

6.1.2. Жилищное строительство и зоны градостроительного развития.	46

6.1.3. Планировочная структура.	46

6.1.4. Функциональная организация территории.	47

6.1.5. Объемно – пространственная организация территории.	49

6.1.6. Объекты культурного наследия.	49

6.2. Жилищный фонд и расселение.	50

6.3. Организация культурно-бытового обслуживания и строительство.	56

6.4. Организация отдыха.	63

6.5. Предложение по созданию системы озеленения.	63

6.6. Планировочная организация производственно-коммунальных зон.	65

6.7. Граница поселка и баланс территории.	68

Глава VII. Первая очередь строительства.	72

7.1. Жилищное строительство на 2008-2018г.г.	72

7.2. Культурно-бытовое строительство.	74

VIII. Основные технико-экономические показатели.	76

# Введение

Генеральный план (далее – генплан) городского населенного пункта - рабочего поселка Березовка Красноярского края (далее – поселка) разработан по заказу администрации городского поселения муниципального образования поселка Березовка (далее - поселения) в соответствии с письмом – заказом № 165 от 06.04.2004 г.

Первый генплан поселка был разработан институтом в 1974 году (шифр 3384-73) на расчетное население 35 тыс. человек, но не был утверждён.

В 1985 году в связи с образованием Березовского района генплан был откорректирован на расчетное население 30 тыс. человек, разработан проект детальной планировки I очереди строительства (шифр 6024-84). Утвержден Решением Краевого исполнительного комитета Советов Народных депутатов № 532 от 30.12.1987г.

К настоящему времени, ввиду произошедших в последние 10-15 лет экономических реформ, последний генплан значительно устарел и требует переосмысления раннее принятых архитектурно - планировочных решений с учетом изменений на основе современной нормативно-правовой базы градостроительства.

Проект разработан в соответствии с новым Градостроительным Кодексом (№ 190-Ф3 от 29 12 2004 года), «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Госстрой РФ, 2003 г.),  СНиП 2.07.01-89* и другими нормативными правовыми актами на основе задания на проектирование, выданного заказчиком.

Цель работы – определить стратегию градостроительного развития поселка и условия формирования комфортной среды жизнедеятельности населения на ближайшую и отдаленную перспективу. Этапы реализации генплана:

исходный год-01.01.2008;

I очередь – 2018 год;

расчетный срок – 2028 год.

При разработке проекта использованы материалы комплексных инженерно-строительных изысканий, выполненных институтом КрасТИСИЗ в 1973 году, проработки других проектных организаций, справки предприятий и организаций и др.

Генплан поселка разработан на сборной топографической основе масштаба 1:5000, полученной путем уменьшения без генерализации с планшетов масштаба 1:2000 стереотопографической съемки 1993 года (западная часть поселка) и мензульной съемки 1992 года (восточная часть), выполненных Красноярским аэрогеодезическим предприятием. Система координат местная. Система высот Балтийская. Сечение рельефа через 1м.

По результатам натурного обследования поселка специалистами института «Красноярскгражданпроект» в топопланы внесены текущие изменения в застройке.

# Глава I. Краткая историческая справка.

Первыми поселенцами на территории современного поселка были выходцы из архангельских земель, которые под началом воеводы Дубенского царским указом были направлены в 1627 году из Тобольска для строительства острога в Тюлькиной землице на Енисее. Среди них были и казаки Шумка Востровых, Дементий Злобин и Дементий Зыков, наделенные земельными наделами в устьевой части р. Березовки. Казаки на отведенных участках построили усадьбы и занимались земледелием, охотой, рыбной ловлей.

В 1639 году монахи Спасского монастыря г. Енисейска Иван и Герасим покупают земли в устье р. Березовки с пашенными сельскими угодьями для строительства Введенского мужского монастыря. Для проведения православных обрядов в 1678 году в монастыре строится деревянная церковь.

С этого времени Березовка получает статус села.

На карте, составленной в 1701 году историком Ремезовским, деревня называлась Введенскова – по названию монастыря. По имени Злобина Дементия получила название деревня Злобино, по имени Вострова Шумки - Шумково, по имени Зыкова Дементия - Зыково.

С введением в Сибири в 1735 году волостного правления село становится центром Березовской волости. В это же время через Ладейку, Березовку, Вознесенку, Кускун строится Московский тракт, давший новый толчок росту населения, большая часть которого была связана с извозом.

В 1768 году Введенский монастырь в Березовском закрывается, а земли передаются крестьянам, церковь – прихожанам. Основная часть населения переселяется на Минусинские земли, а волостной центр переводится в село Ладейское. И только с развитием перевозок товаров по Московскому тракту и открытием в 1840 году перевоза грузов через Енисей на плашкоуте, население села Березовское начинает расти. Так в 1838 году в селе насчитывалось 27 дворов -  222 жителя,  а в 1864 году уже 62 двора и 365 жителя.

С образованием в 1871 году Вознесенской волости в нее вошли сельские поселения: Базайская, Березовская, Злобинская, Зыковская и др. с общей численностью населения 10262 чел.

На масленицу 1891 года В.И. Суриков пишет в селе картину «Взятие снежного городка». Построили городок изо льда и снега Березовские парни. Они же организовали и его «взятие».

В июле 1891 года, возвращаясь из кругосветного путешествия, через село проследовал царевич Николай.

С 1925 года вместо волостей были введены районы и Березовские земли вошли в состав Красноярского сельского района. Во время коллективизации в 1925 году в Березовке был организован колхоз «Октябрьские завоевания». В 1931 году организуется машинно-тракторная станция, оснащенная в первые годы тракторами «Интер» и  «Фордзон».

В 1937 году село становится центром Советского административного района с населением в 25039 человек, в том числе в Березовке - 1734 человека. В район входило 7 сельских советов с 35 населенными пунктами.

Тяжелым испытанием для района стала Великая Отечественная война 1941-1945гг. Около 6000 Березовских жителей защищали Родину, многие не вернулись, а четверо из них стали героями Советского Союза.

С окончанием войны хозяйство района стало на мирные рельсы. В 1957 году на базе мелких колхозов организуется совхоз «Березовский», имевший 23 тысячи гектаров посевных площадей.

В 1963 году Советский район, в результате укрупнения, вошел в состав Емельяновского района, а село Березовское потеряло статус райцентра.

Удобное транспортно-географическое положение, (близость к городу Красноярску) благоприятствовало промышленно-производственному развитию села. В конце 50-х и в 60-х годов в селе возникли ремзавод, карьероуправление, АТХ, ТПК, бройлерная фабрика. В связи со строительством нефтепровода на юго-западной окраине села появился поселок «Омскнефтепроводстрой», вошедший в состав поселка, и ряд строительных, транспортных, снабженческих организаций. Население села заметно увеличилось и на 01.01.66г. уже составило 12 тысяч человек, из которых более 70% не были связаны с сельским хозяйством. В связи изменением социально-экономической базы развития села решением Крайисполкома от 9 марта 1966 года, Березовка была отнесена к категории рабочих поселков.

В 1983 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 апреля образуется Березовский район путем выделения из Емельяновского района территории  в границах бывшего Советского района. К тому времени в районе насчитывалось (на 01.01.83г.) 39,0 тыс. человек, из них в райцентре 19,7 тыс. человек.

Поступательное развитие поселка наблюдалось до 1992 года, когда население достигло максимальной численности – 21,1 тыс. человек. С 1993 года в связи с социально-экономическими реформами наступил период спада и стагнации в экономическом развитии поселка. В последние 2-3 года наблюдается некоторое оживление в развитии экономики и стабилизации численности населения.

В перспективе коренных, судьбоносных поворотов в развитии поселка не ожидается. В обозримом будущем поселок сохранит за собой роль административно-хозяйственного и культурно-просветительного центра, района с развитой социальной инфраструктурой и достойным уровнем жизнеобеспечения  населения.

При написании главы использованы материалы, посвященные 20-летию района, книги Л.С. Зайцевой «Березовая сторона».

В проектируемых границах п. Березовка расположено два объекта (археологического объекта), обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации:

- «Березовка-1. Стоянка Березовка-1» (правый берег р. Березовка, в 0,15км южнее п. Березовка);

- «Березовка-1. Стоянка Злобино» (п. Березовка, ул. Заречная, в 15-20м от дома № 2).

# Глава II. Краткая экономико-географическая характеристика Березовского муниципального района.

Березовский муниципальный район (далее – район) расположен в центральной части края на правобережье р. Енисея и непосредственно примыкает с юга и востока к г. Красноярску. Граничит: на севере с Сухобузимским и Емельяновским районами, на востоке – Манским и Уярским, на юге – с Манским и Балахтинским районами, на западе – с Емельяновским районом.

Общая площадь района на 01.01.2008г. – 4244 км2. Население на 01.01.2008г. – 37,6 тыс. человек. Плотность населения 8,9 чел/ км2. В районе - 1 городское поселение, 5 сельских поселений (с/с) и 24 сельских населенных пункта. Наиболее крупные из них (свыше 500 жителей): р.п. Березовка, с. Зыково, с. Бархатово, п. Березовский; с. Вознесенка, с. Маганск, п. Ермолаевский затон, д. Киндяково.

Район имеет благоприятные природно-климатические и транспортно-географические условия для развития сельскохозяйственного и промышленного производства. Недра района детально не изучены. Широко распространены месторождения нерудных полезных ископаемых: гравия, песка, глины, камня, известняков. Многие из них эксплуатируются – Шумковское и Березовское месторождение песчано-гравийной смеси, Торгашинское глина, известняков и др. Значительны лесные ресурсы района. Однако перспективы развития лесозаготовительных предприятий ограничены, так как основная часть лесонасаждений входит в пригородную зону г. Красноярска.

Развивается район преимущественно как сельскохозяйственный и как пригородный районы, специализируется на производстве овощей, картофеля, молока, яиц, мяса птицы.

Посевная площадь с/х культур в хозяйствах всех категорий составила 18,9 тыс. га. Поголовье скота: КРС – 6393 голов, в том числе коров – 2879; свиней 1654 голов. Производство зерна – 10,4 тыс. т., картофеля 641 т., овощей – 3920 т., скота и птицы в живом весе – 24332 т., (30,3 % от общекраевого), молоко 4658 т. (1,26%).

Объем промышленного производства района по крупным и средним предприятиям составляет  168,4 млн. руб. (30 место по краю). Промышленно-производственные фонды– 45,0 млн. руб. (11 место в крае).

Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда – 61,2 млн. руб. введено за счет всех источников финансирования 9210 м2  общей площади жилых домов.

Транспортная сеть местных дорог района развита сравнительно хорошо.

В широтном направлении район пересекает Транссибирская ж/д. магистраль и Московский тракт (М-53), в меридиональном направлении - р. Енисей и параллельно - дорога республиканского значения Абакан – Красноярск – Енисейск. Автобусным сообщением и частично электричками почти все поселения связаны с Красноярском и райцентром.

В целом необходимо отметить, что Березовский район по основным экономическим и социальным показателям находится в первой четверти списка городов и районов края.

В перспективе с учетом поставленной президентом задачи – удвоения ВВП РФ в 2010 году – следует ожидать оживления и в экономике района. В каких  конкретно цифрах это выразится, сейчас предположить трудно, но, несомненно, одно - район имеет будущее.

# Глава III. Природные условия

##### 3.1. Общие сведения

Характеристика природных условий поселка дана по материалам комплексных инженерно-строительных изысканий выполненных  КрасТИСИЗом в 1973 г.

Район расположен на юго-восточной окраине Западносибирской низменности. В орографическом отношении район характеризуется следующим своеобразием: на юге и юго-западе возвышаются отроги Восточного Саяна, к востоку и юго-востоку, а также вдоль южной границы выделяются предгорная полоса, обрамляющая отроги Восточного Саяна и представляющая собой краевую часть Рыбинской впадины.

Рельеф предгорной полосы характеризуется широкими задернованными склонами и структурными террасами.

Обширное пространство в районе занимает долина р. Енисей, представляющая ступенчатую эрозийно-аккумулятивную равнину сложного строения. В поперечном профиле р. Енисей выделяется 7 террас, имеющих относительные высоты от 8-12 до 160 м.

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на надпойменной террасе р. Енисей.

Главной водной артерией является р. Енисей. Современное русло р. Енисей изобилует островами, имеет ширину от 400 м до 1 км, средняя скорость течения равна, 1-1,5 м/сек.

Правым притоком р. Енисей является р. Березовка, которая в холодное время года перемерзает и во многих местах образует наледи. Притоками р. Березовки являются реки Сухая, Быстрая, Ближняя Камала, Дальняя Камала, Каракушка, Солнечная, ручей Кулаковский и др. некоторые из них не имеют постоянных водотоков, и часть не доходят до реки, теряясь в аллювии р. Березовки.

Все эти реки имеют значительные расходы (1-10 л/сек), небольшие скорости течения и протекают в верховье р. Березовки, не доходя до исследуемой площадки. Питание их, в основном, осуществляется за счет атмосферных осадков и, частично - грунтовое.

##### 3.2. Климат

Рассматриваемый поселок расположен на юго-восточной окраине Западносибирской низменности, в пределах Красноярской лесостепи, вблизи отрогов Восточного Саяна. По строительно-климатическому районированию район  относится к I климатическому району с подрайоном IВ, характеризующемуся резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.

Для характеристики климата п. Березовка использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы по метеостанции Красноярск.

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния по м/ст Солянка составляет – 2044 ч в год, в том числе в июне – 296 ч, в декабре – 48 ч.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.

Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (11.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 6.XI. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 20 марта, 17 марта – дата прекращения устойчивых морозов.

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй декаде мая (18.V) и продолжается до 13.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится  75 дней.

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 20 октября происходит переход среднесуточных температур через 0С к отрицательным значениям.

Температурный режим:

Температурный режим характеризуется резкими перепадами, как в течение суток, так и в течение года. Среднесуточные амплитуды температуры в июле составляют  11,1°С, в январе – 8,4°С.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –18,2°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -40°С. Абсолютный минимум температур  –53°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,1°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,3°С.

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха – 193 дня. Продолжительность периода с температурами воздуха ≤ 8°С – 234 дня.

Климатические показатели и распределение их в течение года

Таблица № 3-1.

| № | Климатические показатели | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха | градус С | 0,5°С |
| 2 | Средняя температура января | градус С | –18,2°С |
| 3 | Средняя температура июля | градус С | +19,1°С. |
| 4 | Абсолютный минимум температур | градус С | –53°С |
| 5 | Абсолютный максимум температур | градус С | 36,0 |
| 6 | Средняя дата наступления первого заморозка |  | 18. IX |
| 7 | Средняя дата наступления последнего заморозка |  | 22.V |
| 8 | Продолжительность безморозного периода | дней | 118 |
| 9 | Суточный максимум осадков | мм | 97 |
| 10 | Количество осадков за теплый период (апрель- октябрь) | мм | 369 |
| 11 | Количество осадков за холодный период (ноябрь- март) | мм | 85 |
| 12 | Среднегодовая скорость ветра | м/сек | 3,0 |
| 13 | Максимальная высота снежного покрова | см | 56 |

Осадки: за год в данном районе выпадает 454 мм осадков. Распределение осадков в течение года крайне неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 369 мм (81%), в холодный период, с ноября по март, лишь 85 мм (19%).

Ветровой режим

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное и юго-западное, их повторяемость в сумме составляет 75-80%. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с.

Характеристика ветрового режима

Таблица № 3-2

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра в январе, % | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 64 | 15 | 1 | 35 |
| Повторяемость направлений ветра в июле, % | 4 | 9 | 10 | 3 | 11 | 41 | 16 | 6 | 24 |
| Скорость ветра по направлениям в январе, м/с | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 5,3 | 3,6 | 0,9 | - |
| Скорость ветра по направлениям в июле, м/с | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | - |

Скорости ветра больше или равные 15 м/с чаще наблюдаются в зимние месяцы, всего за год бывает 23 дня с таким ветром по м/ст Красноярск, оп. поле, 32 дня по м/ст Красноярск.

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабых ветров. В переходные сезоны – весна, осень – наблюдается увеличение скорости ветра, снижается вероятность слабых скоростей ветра.

Вероятность штилей в течение года составляет 29%, штили в сочетании со слабыми ветрами (до 5 м/с) – 85-90%.

Повторяемость температурных инверсий составляет в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто сопровождаются слабыми скоростями ветра.

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем – 5,8 ч в день с туманом, летом – 3,3 ч.

В целом рассматриваемый поселок расположен на территории с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных примесей неблагоприятны.

##### 3.3. Геологическая и гидрологическая характеристика

В геологическом строении района принимают участие породы верхнего девона, перекрытые рыхлыми четвертичными отложениями.

Порода верхнего девона слагают Чаргинскую свиту, которая распространена по юго-западному борту Рыбинской впадины, сложена белыми и светло-серыми с зеленоватым оттенком мелкозернистыми песчаниками, кварцевыми песчаниками (мощность 5,0-12,0 м), крупнозернистыми диагонально-слоистыми песчаниками (мощность пластов 0,8-15,0 м), песчанистыми массивными известняками (мощность 0,8-2,0 м), красноцветными и зелеными мергелями, аргиллитами и конгломератами. Для всех пород характерно присутствие значительного количества карбонатов. Породы слабоустойчивые, легко разрушаются.

Мощность Чаргинской свиты 65-130 м.

Подземные воды девонских отложений приурочены к трещиноватым песчаникам, известнякам, мелко галечниковым породам и конгломератам, зажатых в толще практически водонепроницаемых аргиллитов. Скопление вод незначительное. Глубина залегания водоносных слоев различна, часто подземные воды обладают местным напором.

Удельный дебит скважин 0,05-0,2 л/сек. Режим вод устойчивый. Подземные воды гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые с содержанием солей 0,6-1,5 мг/л.

Четвертичные элювиальные отложения широко развиты в пределах II надпойменной террасы р. Енисея и надпойменной террасы р. Березовки. Отложения представлены песками пылеватыми и мелкими, реже супесями и суглинками, а также гравийно-галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем.

Мощность рыхлых отложений равна 15-20 м, а на отдельных участках достигает 25,0 м.

Водоносный комплекс четвертичных отложений наиболее широко развит в аллювиальных отложениях по долинам рек. Мощность водоносной толщи колеблется от 1 м до 20 м. подземные воды имеют свободную поверхность, режим их связан с режимом рек и количеством выпадаемых атмосферных осадков. Глубина залегания подземных вод от 2,0 до 10,0 м.

По данным кратковременных откачек расход воды составляет 1,5-45 м3/час. Водоснабжение в районе осуществляется за счет вод аллювиального комплекса.

##### 3.4. Инженерно-геологическая характеристика.

Рассматриваемая площадка находится на правом берегу р. Енисей и в геоморфологическом отношении расположена на II надпойменной террасе р. Енисей.

Рельеф площадки преимущественно ровный с хорошо выраженным микрорельефом, относительные отметки колеблются в пределах 136,0-160,0 м. Наблюдается пологий общий уклон площадки на северо-запад.

Редко наблюдаются проседания в виде блюдец незначительных размеров глубиной 0,20-0,30 м.

Участок работ сложен, в основном, легко проницаемыми грунтами, благодаря чему поверхностные воды быстро и полностью поглощаются, уходя вглубь, поэтому поверхностный сток и размыв отсутствуют.

Резкие перепады в рельефе имеются только в районе жилых образований Злобино и Чудово на их восточных окраинах, где наблюдается возвышенности в виде холмов, уходящих за пределы рассматриваемой площадки.

На восточной и северо-восточной окраинах жилого образования Кожевенка, а также юго-западной окраине жилых образований Шумково имеются карьеры строительных материалов. Размеры самого большого карьера составляют 1400 м х 300 м.

На участке выработок №№ 156-158 расположены отвалы отходов гидролизного комбината. В районе железнодорожного моста имеются выемки грунта, навалы, бугры. На южной окраине площадки, а также в центральной и северо-западной частях ее прослеживаются лога небольших размеров с пологими склонами, ориентированные эрозии. В центральной части протекает р. Березовка в направлении близком к меридиональному. Течение р. Березовки спокойное. Ближе к устью река образует рукава и старицы. Водный режим р. Березовки определяется количеством атмосферных осадков и испарением. Весеннее половодье, как правило, представлено одним кратковременным подъемом, а в годы с холодной запоздалой весной половодье затягивается.

В летние и (реже) осенние месяцы наблюдаются подъемы уровней воды в результате выпадения обильных дождей.

Ширина р. Березовки в среднем составляет 6-7 м, глубина 0,4-1,0 м скорость течения до 1 м/сек. Берега реки имеют различную высоту. Левый берег более пологий, правый - крутой и обрывистый, максимальная высота его до 6,0 м, минимальная 1,5-2,0 м.

Долина р. Березовки в пределах площадки имеет V образную форму, ширина ее здесь колеблется от 200 до 800 м.

Долина реки в пределах площадки сложена толщей суглинков небольшой мощности, подстилаемых сравнительно маломощным горизонтом галечников, а также песками разной зернистости.

В приустьевой части долины, в области развитых енисейских террас образована П надпойменная эрозионно-аккумулятивная терраса р. Березовки. Высота этой террасы относительно уреза воды р. Енисей равна 17-18 м.

Пойма р. Березовки имеет ширину 50-200 м. с поверхности повсеместно сложена галечниковыми грунтами, которые местами разрабатываются для различных хозяйственных нужд.

В период паводка (по опросным данным) пойма р. Березовки иногда затопляется. Рассматриваемая площадка, исходя из условий пригодности ее для строительства, подразделяется на пригодную, ограниченно-пригодную и непригодную.

Ограниченно-пригодными являются участки поймы р. Березовки. Непригодные участки выделены в местах действующих и ранее разработанных карьеров, различного рода выемок, канав, глубина которых достигает 20 м и более, в местах насыпей, отвалов, высотой до 10 м, в местах отвода земель для ж/д автодорог (см. схему планировочных ограничений).

В некоторых отработанных карьерах дно залито водой, в других вода залегает близко к поверхности (0.5-0.7 м.). Насыпи в карьерах образованы за счет перемещения грунта и представлены галечником, песком, супесями, почвенно-растительным слоем. Отвалы образованы из отходов переработанного материала гидролизного завода, а также из строительного мусора, кирпича, щепы.

На основании данных инженерно - геологических изысканий на рассматриваемой площадке выделяются участки различные по литологическому составу.

В основном на площадке распространены пески пылеватые, мелкие, реже - средней крупности, гравелистые и гравийно-галечные грунты. Пески пылеватые в отдельных местах (на северной и южной окраинах площадки) перекрываются насыпными грунтами, иногда замещаются песками гравелистыми (в центральной и северной частях площадки).

На прилегающих к долине р. Березовка участках, а также на восточной окраине распространены суглинки и супеси. На западной окраине выделяется небольшой участок просадочных суглинков. Остальную территорию составляют  галечниковые грунты.

Литологический разрез площадки следует над почвенно-растительным слоем и насыпным грунтом (мощностью 0.20-0.90 и 0.60-4.40 м.). Залегают пески пылеватые (пройденной мощностью 0,60-8.20 м.). В толще пылеватых песков вскрыты прослои песка мелкого, среднего и гравелистого  (мощностью от 0.50 до 3.60 м.), а также прослои супеси, суглинки и гравийного грунта соответственно мощностью 0.40-0.70; 0.50 -2.10; 0.60 -2.10 м.

Пески с глубины 1.40-8.20 м. подстилаются гравийными и галечниковыми грунтами с супесчаным заполнителем. Максимальная вскрытая мощность их равна 8,60 м.

На отдельных участках площади с поверхности, замещая пески, залегают суглинки и супеси до глубины 1,0 - 5,7 м. В районе выработок 118 и 148 галечниковые грунты подстилаются аллювиальными суглинками, имеющими максимальную вскрытую мощность 2.7 м. аллювиальные суглинки-продукты выветривания аргиллитов и алевролитов

Грунтовые воды встречены выработками, пройденными в центральной и южной частях площадки, (см. схему планировочных ограничений).

Грунтовые воды залегают на глубине 6.50 м - 9.80 м, гидравлически связанные с р. Березовка и с р. Енисей. По химическому составу вода гидрокарбонатно-смешанного типа, безнапорная, с общей минерализацией 0.5 - 0.9/л.

О физико-механических свойствах грунтов см. в отчете о комплексных изысканиях, выполненных в 1973 году Красноярским трестом инженерно-строительных изысканий шифр (84/15).

##### 3.5. Выводы.

Основными несущими грунтами будут служить: суглинки просадочные и непросадочные, супеси непросадочные, пески от пылеватых до гравелистых рыхлые, средней плотности и плотные, гравийные и галечниковые грунты с песчаным заполнителем, а также элювиальные суглинки.

Грунтовые условия площадки I типа. Максимальная мощность просадочной толщи 4.5 м.

Нормативные характеристики физико-механических свойств см. отчет

КрасТИСИЗа 1973 год.

Нормативные давления на суглинки, супеси и пески пылеватые рассчитываются по формулам в соответствии с нормативными показателями. Для условий, предусмотренных п. 5.28 СНиП П-Б 1-62, могут быть приняты равными: на пески гравелистые – 5 кг/см2, на гравийные грунты с песчаным заполнителем – 5.0 кг/см2, на галечниковые грунты с песчаным заполнителем – 6.0 кг/см2.

Глубина заложения фундаментов на участках ограниченно – пригодная в районе выработок 136 и 140 назначается не менее расчетной глубины сезонного промерзания грунтов, а на остальной территории не зависит от глубины сезонного промерзания.

При проектировании зданий и сооружений необходимо предусмотреть мероприятия согласно СНиП П-Б 1-62 п. 4.8 и СНиП И-Б 2-62 п. 1,8.

Грунтовые воды встречены на глубине 0.50-9.80 м. Зеркало грунтовых вод находится в пределах относительных отметок 139.30-147.010 м.

Воды, в основном, гидрокарбонатно - кальциево - натриевые, по отношении к бетону неагрессивные на любом виде цемента.

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков 2.50 м., супесей, песков равна 3.0 м.

Строительная категория суглинков, супесей, песков пылеватых, мелких и средних - 1-я, гравелистых песков, гравийно - галечникого грунта и элювиальных суглинков- 2-я (СНиП часть IV, т. 2, таблица 10-1).

# Глава IV. Характеристика современного состояния и условия

# развития поселка

##### 4.1. Поселковая черта и баланс территории.

Проект поселковой черты р.п. Березовка разработан институтом «ВостсибНИИгипрозем» в 1995 году («Проект границы /черты/ населенного пункта п. Березовка») согласован с администрацией поселка и смежными землепользователями. Утвержден постановлением администрации Березовского района № 902 от 21.12.95г.. Существующие границы муниципального образования п. Березовка установлены в соответствии с Законом красноярского края «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Березовского района и находящихся в его границах иных муниципальных образований» от18.02. 2005г.№13-3025.

Общая площадь поселка в проектных границах составляет 4571,0 га, в том числе земли сельхозиспользования 1522,26, пастбища 4,4 га, усадьбы 593,11 га, леса и кустарники 11,86 га, вода 59,91 га, улицы переулки, площади 209,12 га, дороги 211,8 га, промышленные и коммунально-складские территории 709,02, прочее 1249,52 га.

В данной работе вышеназванный проект принят за основу. Имеющиеся предложения по корректировке границ поселка учтены институтом при разработке нового проекта поселковой черты и в рекомендациях генплана. При составлении опорного плана произведено уточнение в границах застройки площадей отдельных элементов территории по плану масштаба 1:2000.

Экспликация земель генплана по состоянию на 01.01.2008 года приводится ниже.

Экспликация земель поселка.

Таблица № 4-1

| № п./п. | Наименование территории | Площадь /га/ | в %% к итогу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Территория застройки |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка - всего: | 290,09 | 44,9 |  |
|  | в т.ч. 1 этажная | 231,18 | 35,8 |  |
|  | 2 этажная | 38,65 | 6,0 |  |
|  | 3-4 этажная | 2,53 | 0,4 |  |
|  | 5 этажная | 17,73 | 2,7 |  |
| 2 | Общественная застройка | 34,94 | 5,4 |  |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования | 1,98 | 0,3 |  |
| 4 | Улицы, площади, проезды, дороги | 108,42 | 16,8 |  |
| 5 | Производственные и коммунально-складские территории | 52,66 | 8,1 |  |
| 6 | Акватория р. Березовки | 12,91 | 2,0 |  |
| 7 | Огороды | 24,13 | 3,7 |  |
| 8 | Пастбища, сенокос | 28,59 | 4,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Тальник | 17,33 | 2,7 |  |
| 10 | Свободные территории, пустыри | 40,99 | 6,3 |  |
| 11 | Неудобные территории | 14,85 | 2,3 |  |
| 12 | Кладбище (закрытое) | 3,3 | 0,5 |  |
| 13 | Прочие территории: | 16,47 | 2,6 |  |
|  | Итого в границах застройки: | 646,66 | 100/75,1 |  |
|  | Б. Внеселитебные территории |  |  |  |
| 14 | Производственные и коммунально-складские территории | 116,37 | 54,2 |  |
| 16 | Территория ж/д транспорта | 0,43 | 0,2 |  |
| 17 | Дороги | 16,9 | 7,9 |  |
| 20 | Свободные территории | 8,45 | 3,9 |  |
| 21 | Мусоросвалка | 4,0 | 1,9 |  |
| 23 | Прочие территории | 68,35 | 31,9 |  |
|  | Итого внеселитебных территорий: | 214,5 | 100/24,9 |  |
|  | Всего в ведении поселковой администрации: | 861,16 | 100,0 |  |

Примечание:1.Баланс территории подсчитан в границах существующего поселка механическим способом.

Баланс территории по отдельным жилым образованиям в границах застройки представлен ниже.

Баланс территории отдельных жилых образований в га.

Таблица № 4-2

| № п/п | Наименование территории | Березовка | Шумково | Злобино, нефтяников | Чудово | Мех-колонна 181 | ПМК-16 | Микрорайон «Няша» | Итого в границах застройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка «нетто» | 155,05 | 66,33 | 27,80 | 10,94 | 7,50 | 16,18 | 6,29 | 290,09 |  |
|  | в т.ч.1 этажная | 124,61 | 49,67 | 27,54 | 10,94 | 7,50 | 4,63 | 6,29 | 231,18 |  |
|  | 2 этажная | 22,10 | 7,40 | 0,26 | - | - | 8,89 | - | 38,65 |  |
|  | 3 этажная | 0,32 | 1,22 | - | - | - | 0,47 | - | 2,53 |  |
|  | 4 этажная | 0,27 | - | - | - | - | 0,25 | - |  |  |
|  | 5 этажная | 7,75 | 8,04 | - | - | - | 1,94 | - | 17,73 |  |
| 2 | Общественная застройка | 21,90 | 9,08 | 0,40 | - | 0,29 | 3,27 | - | 34,94 |  |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования | 1,67 | - | - | - | 0,18 | 0,13 | - | 1,98 |  |
| 4 | Улицы, площади, проезды, дороги | 56,97 | 24,90 | 10,20 | 2,32 | 3,95 | 3,85 | 6,23 | 108,42 |  |
| 5 | Производственные и коммунально-складские территории | 32,94 | 12,75 | 3,65 | - | - | 3,32 | - | 52,66 |  |
| 6 | р. Березовка | 4,79 | 4,09 | 2,30 | 1,75 | - | - | - | 12,91 |  |
| 7 | Огороды | 8,71 | 9,62 | 3,30 | 1,21 | 1,29 | - | - | 24,13 |  |
| 8 | Кладбище (закрытое) | 3,30 | - | - | - | - | - | - | 3,3 |  |
| 9 | Пастбища, сенокос | 14,34 | 9,10 | 1,12 | 2,70 | 1,33 | - | - | 28,59 |  |
| 10 | Свободные территории-пустыри | 11,43 | 7,98 | 1,88 | 0,57 | - | 3,59 | 15,54 | 40,99 |  |
| 11 | Тальник | 1,59 | 2,34 | 4,39 | 9,01 | - | - | - | 17,33 |  |
| 12 | Неудобные территории | 13,56 | 0,71 | 0,58 | - | - | - | - | 14,85 |  |
| 13 | Прочие территории | 6,53 | 4,11 | 3,22 | 0,6 | - | 2,01 | - | 16,47 |  |
|  | Итого в границах застройки | 332,78 | 151,01 | 58,84 | 29,08 | 14,54 | 32,35 | 28,06 | 646,66 |  |

##### 4.2. Современная планировочная структура

Жилая застройка поселка состоит из семи жилых образований: Березовки, Шумково, ПМК-16, Злобино, Чудово, мех колонны 181 и микрорайона «Няша» «расчлененных» акваторией р. Березовки, железной и автомобильными дорогами. Планировка поселка носит следы бессистемности застройки. Несмотря на компактность основного жилого массива-Березовки, в целом застройка имеет рассредоточенный характер и разбросана по значительной площади. Протяженность поселка с севера на юг- 4,6 км., а с запада на восток-3,8 км.

Общая протяженность уличной сети 70,6 км, площадь 125,32 га.

Вся застройка образует 90 жилых кварталов (без учета микрорайона «Няша»). Средний размер кварталов 2,97 га, максимальный 7,7 га.

Общественный центр не имеет четко выраженного ядра. Большинство общественных учреждений расположено по ул. Центральной, Кирова, Советской и Парковой, не образуя единого композиционного ансамбля.

Производственные и коммунально-складские предприятия размещены бессистемно по всей территории поселка, часто с нарушением санитарно-гигиенических норм. В целом застройка поселка имеет ряд существенных недостатков, а именно: нечеткое функциональное зонирование территории, искривленность и разнопрофильность большинства улиц, бессистемность в размещении общественных учреждений, малая плотность застройки из-за больших приусадебных участков и т.д.

##### 4.3. Жилищный фонд.

Жилищный фонд поселка на 1.01.2008 года по данным земельного кадастра, дополненный и откорректированный при натурном обследовании, состоит из 1965 жилых строений с общей площадью квартир 429,8 тыс.м2. Средняя обеспеченность 20,5 м2/человека.

По техническому состоянию, материалу стен, этажности и % износа жилфонд характеризуется следующими данными.

Таблица №4-3

| №№ п/п | Показатели | Количество домов | Общая площадь в кв. м. | в %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по проекту: | 1965 | 429789 | 100 |
| 1 | в т.ч. 1-этажные | 1697 | 141745 | 33,0 |
|  | 2-этажные | 215 | 111890 | 26,0 |
|  | 3-этажные | 9 | 10609 | 2,5 |
|  | 4-этажные | 2 | 3249 | 0,8 |
|  | 5-этажные | 42 | 162296 | 37,7 |
| 2 | Деревянные | 1263 | 154172 | 35,9 |
|  | Кирпичные | 702 | 275617 | 64,1 |
| 3 | Износ от 0% до 30% | 487 | 227896 | 56,2 |
|  | Износ от 31% до 65% | 1044 | 153930 | 35,8 |
|  | Износ от 66% и выше | 434 | 34399 | 8,0 |

Как видно из таблицы преобладающим видом жилой застройки, по количеству строений (86,3%), являются одноэтажные деревянные и кирпичные дома.

На капитальную 2-5 этажную застройку приходится 67,0%, по жилищному фонду или 13,6% по количеству строений. Ветхих домов 8,0 % по общей площади и 22,0% по количеству строений.

##### 4.4. Учреждения обслуживания.

Современный уровень культурно-бытового обслуживания поселка ниже нормативных требований, как по объему услуг, так и по их полноте.

При общей кубатуре зданий соцкультбыта 255.4 тыс. м3 ветхие, с износом более 65 % составляют по данным БТИ и натурного обследования 420 м3 или 0,2. % В среднем на одного жителя приходится 12,2 м3 здания, из них собственно учреждения обслуживания составляют 9,0 м3, при рекомендуемой норме 26 м3/чел. Таким образом, обеспеченность в среднем по системе обслуживания составляет 34,6 %. Не хватает школ, детских дошкольных учреждений, больниц, магазинов, предприятий общественного питания, досуговых учреждений, мало объектов бытового обслуживания. Более подробная характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблицах № №4-4, 4-5, 4-6

Сводная характеристика учреждений обслуживания на 1.01.2008 года

Таблица № 4-4

| № п/п | Наименование учреждений | Количество | Строи-тельныйобъем(м3) | В т.ч. здания с износом до 65% | Площ. участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 5 | 19009 | 19009 | 2.88 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 4 | 56702 | 56702 | 5,91 |
| 3 | Спецшколы | 3 | 13704 | 13704 | 4,05 |
| 4 | Учреждения здравоохранения | 9 | 30495 | 30495 | 4,98 |
| 5 | Средние специальные учебные заведения | 1 | 2764 | 2764 | 0,79 |
| 6 | Учреждения культуры | 6 | 15622 | 15442 | 2,28 |
| 7 | Физкультурно-спортивные сооружения | 2 | 4485 | 4485 | 3,01 |
| 8 | Учреждения торговли | 48 | 36763 | 36763 | 4,95 |
| 9 | Учреждения общественного питания | 6 | 3957 | 3957 | 0,51 |
| 10 | Коммунальные предприятия | 6 | 6396 | 6156 | 3,96 |
| 11 | Бытовое обслуживание | 6 | 1082 | 1082 | 0,14 |
| 12 | Административно-хозяйственные учреждения | 17 | 64393 | 64393 | 5,55 |
|  | Итого: | 113 | 255372 | 254952 | 39,01 |

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания.

Таблица № 4-5

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Требуется по норме на 21,0 тыс. жит. | Имеется на 1.01. 2008г | В т.ч. здание с износом до 30% | %% обеспе-ченно-сти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 1008 | 530 | 380 | 52,6 |
| 2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 3633 | 2534 | 2214 | 69,8 |
| 3 | Больницы | коек | 281 | 143 | 50 | 50,9 |
| 4 | Поликлиники | пос./день | 549 | 570 | 570 | 103,8 |
| 5 | Аптеки | объект | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| 6 | Дом культуры, кинотеатры | мест | 2215 | 830 | 330 | 37,5 |
| 7 | Магазины | м2т.п. | 5908 | 3257 | 3164 | 55,1 |
| 8 | Бытовое обслуживание | раб.мест | 106 | 21 | 21 | 19,8 |
| 9 | Предприятия общепита | пос. мест | 844 | 140 | 140 | 16,6 |
| 10 | Гостиницы | мест | 127 | - | - | - |
| 11 | Бани | п. мест | 148 | 15 | 15 | 10,1 |
| 12 | Пожарное депо | а/машин | 4 | 2 | - | 50,0 |

Более подробная техническая характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблице № 4-6

Характеристика учреждений соцкультбыта поселка на 01.01. 2008 года.

Таблица № 4-6

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Адрес (улица и № дома) | Вместимость или мощн. | Материалы стен | Этажность |  | Строит объем, м3 |  | %% износа |  | Площ. уч-ка, га |  | Спец. или приспос. здание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  | I Детские дошкольные учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад №1 | Советская,15а | 180 | кирп. | 1 |  | 5547 |  | 20-25 |  | 0,46 |  | спец. | 15 кв. |
| 2 | Детский сад № 2 | Солнечная,4 | 80 | кирп. | 2 |  | 3008 |  | 30 |  | 0,47 |  | спец. | Злобино |
| 3 | Детский сад № 3 | Дружбы,132а | 120 | кирп. | 2 |  | 4985 |  | 20 |  | 0,75 |  | спец. | 41 кв. |
| 4 | Детский сад № 4 «Золотой ключик» | Мичурина,10 | 110 | кирп. | 2 |  | 4094 |  | 60 |  | 0,72 |  | спец. | 5 кв. |
| 5 | Детский сад № 5 | Заводская,76 | 40 | кирп. | 1 |  | 1375 |  | 36 |  | 0,44 |  | спец. | 43 кв. |
|  | Итого по детским учреждениям: | х | 530 | кирп. | 1-2 |  | 19009 |  | х |  | 2,88 |  | спец | х |
|  | II Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ср. общеобразовательная школа № 7 | Центральная,29 | 320 | кирп. | 3 | 11074 |  | 36 |  | 0,76 |  | спец. |  | 19 кв. |
| 2 | Ср. общеобразовательная школа № 2 | Советская,47 | 392 | кирп. | 2 | 11754 |  | 10 |  | 1.25 |  | спец |  | 17 кв. |
| 3 | Ср. общеобразовательная школа № 3 | Дружбы 1в | 960 | кирп. | 2-3 | 27629 |  | 21 |  | 2,57 |  | спец. |  | 5 |
| 4 | Ср. общеобразовательная школа | Солнечная ,1а | 862 | кирп. | 3 | 5945 |  | 8 |  | 1,33 |  | спец. |  | Злобино |
|  | Итого по средним школам: | х | 2534 | кирп. | х | 56702 |  | х |  | 5,91 |  | спец. |  | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III Специализированные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальная школа для глухонемых | Советская,44 | 42 | кирп. | 2 | 4464 | 26 | 0,83 | прис. | 21 кв. |
| 2 | Коррекцион. спецшкола | Советская,47 | 160 | кирп. | 2 | 4290 | 10 | 0,75 | спец. | 17 кв. |
| 3 | Шумковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей | Некрасова 2,4 | 150 | кирп. | 2 | 4950 | 34 | 2,47 | спец. | 42 кв. |
|  | Итого по спецшкол.: | х | 254 | кирп. | 2 | 13704 | х | 4,05 | х | х |
|  | IV Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Березовская центральная районная больница | Парковая,11 | 143.койки | кирп. | 2-3 | 11850 | 20-50 | 1,91 | спец. | 18кв. |
| 2 | Поликлиника | Парковая | 500п./д | кирп. | 4 | х | 0 | встр. | спец. | стр. |
| 3 | Поликлиника | Береговая,46 | 500п./д. | кирп. | 5 | 2476 | 21 | встр. | спец | в1эт.ж.д |
| 4 | Стоматология, детская поликлиника | Солнечная, 14 | 140 | кирп. | 2 | 2346 | 0 | х | спец. | 64 кв. |
| 5 | Аптека | Дружбы, 1г | объект | кирп. | 5 | 675 | 13 | встр.-пр. | спец. | 5 кв. |
| 6 | Аптека | Береговая,44 | объект | пан. | 5 | 675 | 21 | встр | спец. | 17 кв. |
| 7 | Аптека | Мичурина.15 | объект | кирп. | 2 | 357 | 20 | х | прис. | 4 кв. |
| 8 | Санаторий «Березовка» /резервное здание/ | Ленина,17 | объект | кирп. | 2 | 3320 | 20 | 0,53 | спец | 36 кв. |
| 9 | Краевая туберкулезная больница | Парковая | объект | дер./ кирп. | 1-2 | 8796 | 46 | 2,54 | спец | 18 кв. |
|  | Итого по здравоохранению: | х | х | х | х | 30495 | х | 4,98 | х | х |
|  | V.Средние специальные учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПТУ | Сурикова,2 | 300мест | кирп. | 2 | 2764 | 35 | 0,79 | спец. | 58 кв. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI Учреждения культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры «Энтузиаст» | Заводская,61 | 400 мест | кирп | 2 | 5680 |  | 31 | 0,2 | спец | 43 кв. |
| 2 | Дом культуры «Юбилейный» | Юбилейная,6 | 330 | кирп | 2 | 4690 |  | 30 | 0,77 | спец | 34 кв. |
| 3 | Совхозный клуб | Крупской, 21а | 100мест | кирп | 1 | 520 |  | 35 | 0,22 | прис | 77 кв. |
| 4 | Библиотека | Центральная,32 | 17 тыс.т. | кирп | 2 | х |  | 32 | встр | прис | х |
| 5 | Культурно - молодежный центр | Центральная,73 | объект | кирп | 2 | 4552 |  | 35 | 0,76 | прис | бывш. д/с |
| 6 | Покровский храм | Кирова,12 | объект | кирп | 2 | х |  | 0 | 0,33 | спец | стр. |
| 7 | Березовская Введенская церковь | Чкалова,13 | объект | дер. | 1 | 180 |  | 70 | х | прис | 20 кв. |
|  | Итого по учреждениям культуры: | х | х | х | х | 15622 |  | х | 2,28 | х | х |
|  | VII Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион | Парковая | объект | х | х | х | х |  | 2,23 | спец | 18 кв. |
| 2 | Спортзал | Парковая | объект | кирп | 2 | 4485 | 20 |  |  | спец | 18 кв. |
| 3 | Бассейн | Заводская | объект | кирп | 2 | х | 0 |  | 0,78 | спец | стр. |
|  | Итого по спорт. сооружению: | х | х | кирп | 2 | 4485 | х |  | 3,01 | спец | х |
| VIII Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универмаг | Центральная,61 | 20кв.м.т.п | кирп | 1 | 191 | 0 |  | 0,03 | спец | частный |
| 2 | ЦУМ | Центральная,6 | х | кирп | 2 | х | 50 |  | 0,28 | спец | разруш |
| 3 | Продмаг | Дзержинского,28 | 56м2т.п | кирп | 2 | 642 | 0 |  | 0,03 | спец | частный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Продмаг | Ленина,16 | 30м2 т.п | кирп | 1 | 344 | 0 | х | спец. | Частный |
| 5 | Продмаг «Статус» | Береговая,44 | 50,7м2 т.п | кирп | 5 | 580 | 30 | встр | прис | в торец |
| 6 | Торговый павильон «Енисей» | Парковая | 20м2 т.п. | кирп | 1 | 190 | 2 | 0,02 | спец | частный |
| 7 | Продмаг | Пушкина,12 | 25м 2т.п. | дер | 1 | 288 | 60 | 0,04 | прис | 9 кв. |
| 8 | Продмаг «Алина» | Дзержинского,9 | 49,4 м2 т.п | кирп | 1 | 409 | 0 | 0,03 | спец | 9 кв. |
| 9 | Продмаг «Плюс» | Дзержинского,28 | 106кв.м.т.п | кирп | 2 | 1214 | 0 | встр.в1 | спец | 2эт.администр. |
| 10 | Продмаг № 61 | Кирова,44 | 75,1м2т. п. | кирп | 1 | 860 | 30 | 0,11 | спец | х |
| 11 | Продмаг | Кирова,42а | 39кв.м.т.п | кирп | 1 | 450 | 20 | 0,03 | спец | х |
| 12 | Магазин СПКа «Березовский» | Кирова,54 | 50кв.м.т.п | кирп | 1 | 570 | 30 | 0,13 | спец | х |
| 13 | Продмаг №491 «Забава» | Кирова,61а | 75кв.м.т.п | кирп | 1 | 860 | 0 | 0,08 | спец | частный |
| 14 | Продмаг | Центральная,32а | 42м2т.п. | кирп. | 1 | 480 | 10 | 0,67 | спец. |  |
| 15 | Продмаг | Пионерская,27 | 75кв.м.т.п | кирп | 1 | 860 | 0 | 0,05 | спец | 38кв. частный |
| 16 | Продмаг | Строителей,2а | 51,6кв.м.т. п. | кирп | 1 | 590 | 20 | прис-а | спец | к 5эт. дому |
| 17 | Торговый дом «Вдовина» | Центральная,52 | 144кв.м.т. п. | кирп | 2 | 1650 | 30 | 0,21 | присп. | На 2эт. адм. |
| 18 | Смешанный магазин | Мичурина,15 | 230м2т.п. | кирп | 1 | 2640 | 30 | 0,45 | спец | 5 кв. |
| 19 | Продмаг № 35 | Пархоменко | 32,9кв.м.т. п. | кирп | 1 | 550 | 0 | 0,36 | спец | частный |
| 20 | Продмаг «Бриз» | Пархоменко | 28,4кв.м.т. п. | кир | 1 | 550 | 0 |  | спец | частный |
| 21 | Продмаг | Пархоменко | 22,5м2 т. п. | кир. | 1 | 330 | 0 |  | спец | частный |
| 22 | Универсам «Олимп», Ваш выбор «Мебель» | Кирова,73 | 148,4кв.м. т | кир | 1 | 1700 | 2 | 0,37 | спец | 47кв, маг № 72 |
| 23 | Продмаг | Кирова,125 | 52кв.м.т.п | кир | 1 | 600 | 0 | 0,03 | спец | частный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Магазин пива «У Владимира» | ООО Водмонтаж | 15 кв. м т.п. | кир | 1 | 172 | 32 | х | присп. | частный |
| 25 | Продмаг «Максим» | Дружбы,128а | 50кв.м.т.п | кир | 1 | 570 | 0 | 0,04 | спец | частный |
| 26 | Продмаг «Мир» | Трактовая б/№ | 50кв.м.т.п | кир | 1 | 570 | 0 | 0,03 | спец | оптовый |
| 27 | Злобинский продмаг «Хозтовары» | Трактовая б/№ | 34кв.м.т.п | кир | 1 | 390 | 0 | 0,02 | спец | частный |
| 28 | Продмаг № 5 | Солнечная,14 | 167,4 -«- | кир | 2 | 1920 | 30 | 0,3 | присп | 64 кв. |
| 29 | Продмаг «Теремок» | Солнечная,9 | 45кв.м.т.п | дер. | 1 | 530 | 10 | 0,01 | спец | 67 кв. |
| 30 | Продмаг | Сурикова,12а | 30кв.м.т.п | кир | 1 | 340 | 0 | 0,02 | спец | частный |
| 31 | Продмаг «Ромашка» | Трактовая,2 | 32кв.м.т.п | кир | 1 | 370 | 2 | 0,06 | спец | 74 кв. |
| 32 | Смешанный магазин | Калинина,7 | 45кв.м.т.п | кир | 1 | 450 | 5 | 0,26 | спец | 60 кв. |
| 33 | Смешанный магазин «Веста» | Кооператив.,11 | 400кв.м.т.п. | кир. | 2 | 4200 | 0 | 0,12 | спец | 75 кв. |
| 34 | Продмаг | «-«-« | 32м2т.п. | кир | 2 | 370 | 0 | 0,03 | спец | 75кв. |
| 35 | Продмаг «Вираж» | Сурикова,9 | 33,1м 2т.п. | дер. | 1 | 380 | 5 | 0,02 | спец | 58 кв., частн. |
| 36 | Продмаг «Курочка ряба». | Дружбы, 1г | 91,9кв.м.т. п. | кир | 5 | 1053 | 30 | встр-пр | спец | 5кв |
| 37 | Продмаг «Эльвис» | Дружбы, 1д | 46,7кв.м.т. п. | кир | 1 | 540 | 0 | 0,03 | спец | частный |
| 38 | Продмаг «Эльвис» | Дружбы,2а | 45кв.м.т.п | кир | 1 | 520 | 0 | 0,02 | спец | частный |
| 39 | Магазин | Дружба,2б | 21,4кв.м.т. п. | кир | 1 | 360 | 0 | 0,02 | спец | стр. час. |
| 40 | Продмаг | Полевая,74 | 31,4кв.м.т. п. | дер. | 1 | 340 | 0 | 0,02 | спец | стр. част. |
| 41 | Магазин «Гранд» | Дружбы, 16 | 250кв.м.т.п | кир | 2 | 2630 | 5 | 0,06 | спец | частный |
| 42 | Магазин | Заводская,26 | 35,1кв.м.т.п | кир | 1 | 400 | 30 | 0,13 | спец | заброш. |
| 43 | Автозапчасти | Дружбы,1е | 20кв.м.т.п. | кир | 1 | 190 | 0 | 0,01 | спец | частный |
| 44 | Продмаг | Маяковского,21 | 150кв.м.т.п | кир | 1 | 1720 | 30 | пристр 0,1 | спец | 4кв. |
| 45 | Продмаг «Эльвис» | «-«-« | 41,1кв.м.т.п | кир | 1 | 470 | 0 |  | спец | 4 кв. |
| 46 | Продмаг | «-«-« | 41,1кв.м.т.п | кир | 1 | 470 | 0 |  | спец | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 47 | Проммаг | Центральная,32 | 53,5кв.м.т.п | кир | 2 | 510 | 30 | встр | прис | в 1этаже |
| 48 | Магазин медицинского оборудования | Солнечная,1а | 42,2кв.м.т.п | кир | 2 | 490 | 30 | встр | присп | 67 квартал |
| 49 | Рыночный комплекс | Советская,51 | 22,3кв.м.т.п | кир | 1 | 260 | 0 | 0,7 | присп | 17 квартал |
|  | Итого по торговле: | х | 3256,8 | х | х | 36763 | х | 4,95 | х | х |
| 1 | Кафе «Сосновый бор», кулинария | Олейникова,14 | 48 п. мест | кир | 1 | 1363 | 30 | 0,36 | спец | 28 квартал |
| 2 | Бар-кафе, биллиардная | Солнечная,3а | 20пос.мест | кир | 1 | 560 | 10 | 0,1 | спец | 67кв. |
| 3 | Кафе «Березка» | Ленина,16а | 20пос.мест | кир | 1 | 560 | 0 | х | спец | частное |
| 4 | Кафе | Трактовая б/№ | 28пос. м | кир | 1 | 790 | 0 | 0,02 | спец | «-«-« |
| 5 | Летнее кафе-бар | «-«-« | 24пос.мест | х | х | х | х | 0,03 | спец | «-«-« |
| 6 | Кафе «Сибирь» | Мичурина, 15б | 24пос.мест | кир | 1 | 684 | 30 | встр. | прис | 5 квартал |
|  | Итого по общепиту: | х | 140 | х | х | 3957 | х | 0,51 | х | х |
|  | IX. Коммунальное обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МЧС России, пождепо | Солнечная,2 | 2а/м | кир | 2 | 4340 | 43 | 0,55 | прис | 66 кв. |
| 2 | Баня | Парковая б/н | 15 п.м. | кир | 1 | 700 | 0 | 0,03 | спец | 18 кв. |
| 3 | БТИ | Береговая,44 | объект | кир | 5 | 900 | 30 | вст. | прис | 17 кв. |
| 4 | Салон ритуальных услуг | Кирова,113 | объект | кир | 1 | 216 | 0 | 0,03 | спец | х |
| 5 | «-«-«-«-«-«-«-« | Кирова, 42 | «-«-« | дер. | 1 | 240 | 70 | 0,05 | прис | 28 кв. |
| 6 | Кладбище | Кутузова | «-«-« | х | х | х | х | 3,3 | спец | закрытое |
|  | Итого по ком. зоне: | х | х | х | х | 6396 | х | 3,96 | х | х |
|  | X Бытовое обслуживание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парикмахерская | Парковая,2а | 1 раб.место | кир | 5 | 60 | 30 | встроен | спец | 17квртал |
| 2 | Парикмахерская | Береговая,44 | 2 раб.места | кир | 5 | 110 | 30 | встроен | спец | 17 кв. |
| 3 | Парикмахерская | Парковая, б/н | 2раб.места | кир | 1 | 110 | 0 | 0,02 | спец | 18 кв. |
| 4 | КБО «Стиль», парикмахерская. | Пархоменко | 4раб.места | кир | 1 | 550 | 0 | 0,12 | спец | 16кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Ателье, ремонт обуви. | Центральная,32 | 7 раб.мест | кир | 2 | 252 | 30 | встр | прис | 24кв. |
| 6 | Ремонт холодильников | «-«-«,61 | 5раб.мест | кир | 2 | 195 | 30 | встр | прис | 21кв. |
|  | Итого по бытовому обслуживанию: | х | х | х | х | 1080 | х | 0,14 | х | х |
|  | XI Административно-хозяйственное обслуживание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация района | Центральная,19 | объект | кир | 4 | 19886 | 6 | 1,04 | спец | 19квартал |
| 2 | Управление пенсионного фонда | Центральная,25 | «-«-« | кир | 2 | 2795 | 34 | 0,57 | спец | 19 квартал |
| 3 | Сбербанк | Центральная,31 | «-«-« | «-«-« | 1 | 511 | 10 | 0,12 | спец | 19 квартал |
| 4 | Суд Березовского р-на | Центральная,60 | «-«-« | кир | 2 | 3264 | 30 | 0,49 | прис | Бывш. д/сад |
| 5 | Березовский комиссариат | Чайковского,34 | «-«-« | кир | 2 | 2507 | 14 | 0,18 | спец | 27квартал |
| 6 | Администрация Центральной СЭС, Детская библиотека | Центральная,32 | объект/ 17,5тыс. томов | кир | 2 | 750 | 32 | встр | прис | 24 квартал |
| 7 | Регистрационная палата | Маяковского,19 | объект | кир | 1 | 830 | 20 | 0,11 | 4 квартал |  |
| 8 | Центр социального обслуживания населения | Советская,50 | объект | кир | 2 | 3294 | до 30 | 0,56 | прис | 21 квартал |
| 9 | Прокуратура | Ленина,18 | «-«-« | «-«-« | 1 | 876 | 0 | 0,32 | прис | 35квар-тал |
| 10 | Редакция | Центральная | «-«-« | «-«-« | 2 | 2620 | 30 | 0,21 | прис | 25 кварт. |
| 11 | Березовский районный центр. | Ленина,1а | «-«-« | «-«-« | 2 | 794 | 22 | 0,04 | спец | 26 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Отделение Федерального казначейства | Центральная,5 | «-«-« | «-«-« | 2 | 3141 | 14 | 0,25 | спец |  |
| 13 | Межрайонная инспекция по красноярск.кр. | Кирова,12 | «-«-« | «-«-« | 2 | 3761 | 2 | 0,08 | спец | 10квар-тал |
| 14 | Отдел внутренних дел | Дзержинского,15 | «-«-« | «-«-« | 3 | 8466 | 6 | 0,28 | спец | 12квар-тал |
| 15 | ГИБДД Березовского РВД | Солнечная,16 | «-«-« | «-«-« | 2 | 2538 |  | до30 | прис | 64квар-тал |
| 16 | С/х производственный кооператив | Дружбы,41 | «-«-« | «-«-« | 2 | 2046 | 20 | 0,42 | спец | адм. здание |
| 17 | Банк Сибирское ОВК | Заводская,58 | «-«-« | «-«-« | 2 | 6314 | 11 | 0,38 | спец | 42 квартал |
|  | Итого по административным учреждениям: | х | х | х | х | 64393 | х | 5,55 | х | х |
|  | Всего по поселку: | х | х | х | х | 255372 | х | 39,01 | х | х |

# Глава V. Экономические предпосылки развития поселка

##### 5.1. Современное состояние. Перспективы развития поселка и района

Вопросы развития района и поселка на среднесрочную и отдаленную перспективу с учетом сложившихся реалий в экономике на сегодняшний день на региональном и муниципальном уровне не разработаны. Схема территориального планирования района, как того требует Градостроительный кодекс РФ (закон 190-РФ от 29 декабря 2004 года), разработана, но не утверждена. Последней работой, в которой комплексно рассматривались перспективы развития, был «Проект районной планировки Красноярского промышленного района» (шифр 6549-86 КГП, 1990г.). Работа выполнена на принципах плановой социалистической экономики и в условиях сегодняшней рыночной стихии основные ее положения не могут быть в полной мере реализованы. Поэтому на данной стадии проектирования представляется возможным предложить лишь вероятный сценарий развития экономики поселка, вполне достаточный для целей градостроительного проектирования.

Современное состояние и предполагаемые перспективы развития отдельных отраслей экономики поселка приводятся ниже.

5.1.1. Промышленность

Промышленный потенциал поселка за годы реформ в значительной мере растерян. Ряд предприятий обанкротился (авторемзавод), другие снизили производственные показатели и находятся на грани выживания. В целом численность трудящихся в промышленности по сравнению с предыдущим генпланом (на 01.01.84г.-1651 чел) сократилось до 843 человек или в 2 раза. Сохранились и развиваются предприятия деревообрабатывающей промышленности, по производству стройматериалов. Появилось более десятка предприятий малого и среднего бизнеса различного профиля. Общая численность трудящихся занятых в них и проживающих в поселке 578 человек.

Характеристика наиболее крупных предприятий поселка приводится ниже.

ООО «Березовская мебельная фабрика»

Расположена в центральной части поселка по ул. Пархоменко №2, на участке 1,7 га. Действует с 1965 года. Специализируется на выпуске в широком ассортименте шкафов, столов, кухонной мебели. Объем реализованной продукции на 01.01.2008г составил 8438 тыс. руб., т. е за последние пять лет произошло снижение уровня производства на 23,0%. Среднесписочная численность трудящихся 118 человек.

Основные фонды - мебельных цехов (2522м2  - 1961года постройки), конторы (337м2 – 1978г.), гаражи (524м2).

ООО Деревообрабатывающая компания «Енисей»

Расположена в промышленной зоне по ул. Трактовая №87, организована в 2002 году. Специализируется на лесопереработке, проектная мощность 120 тыс. м3 пиломатериалов в год, современная мощность-2,3 тыс. м3 пиломатериалов в год. Продукция реализуется в южные районы РФ, а также в Японию и Корею. Среднесписочная численность трудящихся 45 человек.

ОАО «Бетон»

Предприятие расположено в юго-западной части поселка (бывший завод ЖБИ Главкрасноярскводострой). Строительство было начато в 1965 году. Является специализированным предприятием по выпуску ЖБИ для водохозяйственного строительства в крае. Проектная мощность 29,0 т. м3 в год. Среднесписочная численность трудящихся 162 человека. Основные здания: 1 цех (2823 м3 1965г. постройки); 2 цех (1499 м3 –1986г.); формовочно-арматурный цех (5499 м3 –1992г.).

ООО «Березовский хлебозавод»

Расположен в центральной части поселка по ул. Дзержинского №22 на участке 0,7 га. Проектная мощность 20 т/сутки. Хлебобулочные изделия, реализуются в Красноярске, Сосновоборске, Железногорске. Среднесписочная численность трудящихся 135 человек.

ОАО «Литос»

Правопреемник  Березовского карьероуправления, ведущего свою историю с 1959 года. Специализируется на добыче и производстве, песка, гравия, ПГС для стройиндустрии г. Красноярска и края. Имеет в своем составе Березовский и Шумковский цеха. Среднесписочная численность трудящихся 98 человек.

ООО «Транслес» - глубокая деревообработка. Развитие сферы лесозаготовления и лесопереработки планируется в рамках широкомасштабного проекта «ЛЕС». Целевое предприятие - «Транслес» в п. Березовка. Производственная площадь – 6500м2. Сырье будет поставляться с Кодинского ЛЗК. Проектные объемы глубокой переработки древесины – до 27,3 тыс.м3 готовой продукции в год. Будут производится мебельный щит, клееный оконный брус, погонажная продукция. Запуск производства состоялся в феврале 2009 года.

5.1.2.Агропромышленный комплекс

В последние годы сельскохозяйственное производство в пригородном Березовском районе развивалось вполне успешно и обеспечивало значительную часть потребностей г. Красноярска в овощах, в том числе тепличных, мясо - молочной продукции, продукции птицеводства. Значительная часть предприятий была непосредственно, тем или иным образом, завязана на поселок. Среди них следует отметить теплично-парниковый комбинат, Березовский овощемолочный совхоз, Березовскую бройлерную птицефабрику. К настоящему времени первый из них банкрот, производство остановлено. На базе овощемолсовхоза организовано ООО «Крестьянский двор» и СПК «Березовский», центральная усадьба которого с техническими мастерскими, гаражами расположена на восточной окраине поселка. СПК крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в районе. Численность трудящихся 500 человек.

ГПКК птицефабрика «Березовская» расположена за пределами поселка на автодороге Красноярск - Железногорск на обособленной площадке. Организована в 1964 году, проектная мощность 1,2 млн. бройлеров в год. Производственный комплекс состоит из 63 цехов и отдельных зданий и сооружений общей площадью 86,4тыс. м2, балансовой стоимостью 124,7 млн. руб. Современная мощность предприятия- 5,5 тыс. тонн мяса птицы, 8,9 млн. штук яиц.

Среднесписочная численность трудящихся 644 человека. Кроме того, в поселке базируются предприятия сельскохозяйственного профиля с численностью трудящихся 1240 человек. Общая численность занятых в агропромышленном комплексе и проживающих в поселке, составляет 1117 человек.

Определить какие-либо конкретные показатели развития агропромышленного комплекса на перспективу невозможно из-за непредсказуемости рыночной экономики. Поэтому, исходя из общей тенденции развития сельского хозяйства, существенного увеличения занятых в этой сфере производства не ожидается.

5.1.3. Строительство

В последние годы рынок ремонтно-строительных услуг в поселке и районе стабилизировался, определился основной круг подрядных организаций, в который входят около 10 предприятий различных форм собственности. Наиболее крупные из них ДРСУ-2, МК-16. Общая численность трудящихся, занятых в строительном бизнесе 423 человека. В перспективе существенного роста не предусматривается. Характеристика наиболее крупных предприятий по данным анкет-вопросников приводится ниже.

ГПКК «ДРСУ-2»

Производственная база в составе РММ, гаража, складов, конторы размещается в юго-восточной части поселка, в производственной зоне. Мощности по объему выполняемых работ СМР составляют свыше 33,0 млн. руб. в год. Среднесписочная численность трудящихся 108 человек.

ОАО «Красноярскэлектросеть МК-16»

Производственная база расположена в западной части п. Нефтепроводстроя. Ведет профильное строительство по краю и району. Среднесписочная численность трудящихся 100 человек.

ООО «Вира»

Расположено по ул. Центральная №52. Производственная база занимает 13,8 га. Здания капитальные 1994-2002 гг. постройки. Общая площадь 6190 м2 Балансовая стоимость 3087,1 тыс. руб. Объем подрядных СМР за год-30,8 млн. руб. Среднесписочная численность работающих 99 человек.

ООО «Строитель»

Расположено по адресу ул. Кирова №111 на участке 1,53 га. В составе производственной базы имеется: административное здание, мастерские, гараж, котельная  и др. Общая площадь 1651 м2 , балансовая стоимость 3,3млн. руб. Объем СМР 4,4 млн. руб в год. Среднесписочная численность трудящихся 35 человек.

Березовское муниципальное унитарное ремонтно-строительное предприятие.

Организовано в 1995 году. Расположено на участке 0,7 га по ул. Кирова №116/1. Объем СМР– 1,3 млн. руб в год. Среднесписочная численность трудящихся 20 человек.

5.1.4. Транспорт

Транспортное обслуживание района и поселка по перевозке пассажиров и народнохозяйственных грузов обеспечивается частными фирмами. Наиболее крупная и них ООО «Фортуна и компания» обеспечивает пассажирские перевозки. Основные 6-8 предприятий обеспечивают грузовые перевозки. Всего в автотранспорте занято 220 человек. В перспективе существенного роста численности трудящихся не ожидается.

Речной транспорт в поселке представлен ремонтно-техническими мастерскими флота ОАО «Красноярский речной порт». Среднесписочная численность трудящихся 85 человек.

В связи с хорошей транспортной доступностью часть населения поселка занята на предприятиях железнодорожного транспорта – в основном в ПМС-48 ОАО «Российские железные дороги», Производственная база расположена по ул. Верхняя №82, рядом с поселком, но в черте г. Красноярска. Среднесписочная численность трудящихся 977 человек.

5.1.5. Материально-техническое снабжение

и коммунально-складские хозяйства.

Благоприятное транспортно-географическое положение поселка предопределяет размещение в нем ряда предприятий по материально-техническому снабжению, коммунальному хозяйству. Всего таких организаций насчитывается около 15. Наиболее крупные из них: ООО «Ленагропромснаб», ПВП «Контакт» газовый участок, МУП «Энергия», ООО «Водолей» и др. Общая численность трудящихся данной отрасли 322 человека. Увеличения в перспективе не планируется.

5.1.6. Учебные заведения.

В поселке в настоящее время работает профессиональное училище № 81, ведущее подготовку специалистов сельского хозяйства. Размещается по ул. Полевая №2. Контингент учащихся 250 человек, численность преподавательского персонала 33 человека.

5.1.7. Административно - хозяйственные и культурно-бытовые учреждения вне поселкового значения.

В связи с выполнением поселком функций административного и культурного центра района здесь размещается ряд учреждений районного и краевого значения, численность трудящихся которых относится к градообразующей группе. Всего в сфере обслуживания поселка занято 2781 человек, из них к градообразующей группе можно отнести 1378 человек.

По отдельным категориям учреждений численность трудящихся распределяется следующим образом.

Таблица № 5-1.

| №№ | Наименование учреждений | Численность трудящихся | в т.ч. проживающих в поселке | из них относятся к градообраз. группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дошкольные учреждения (д/с № 1-50 чел, № 2-32; №3-43;№ 4-41; № 5-17.) | 183 | 180 |  |
| 2 | Образовательные учреждения (школа №1-71 чел, № 2-59, №3-92, №4-68; коррекционная школа № 70; вечерняя школа; заочная школа-16) | 386 | 374 | 33 |
| 3 | Учреждения здравоохранения: краевая туберкулезная больница-115 чел; № 43 Березовская ЦБ-450. Центр санэпиднадзора 21аптеки: ООО «Вертикаль»-47, ГУП, ЦРА №50-4,ТП ЦРХ № 147-16, ООО «Енисеймед»-4) | 614 | 576 | 340 |
| 4 | Учреждения соцобеспечения (детский дом глухих детей-70 чел; Шумковский детский дом-120; Березовский детдом-169; центр социального обслуживания-75; Управление социальной защиты-290; центр занятости-7;) | 470 | 453 | 395 |
| 5 | Учреждения культуры (ГКЦ редакция газеты «Пригород»-15) | 24 | 22 | 8 |
| 6 | Физкультура и спорт (юношеская спортивная школа и др.) | 73 | 68 | 17 |
| 7 | Торговля (Березовское райпо-30, ГП ЦРА № 147-31; ООО «Магазин-24»-28, ООО «Трейд»-12, ОАО «Красноярский хлеб»-6, ООО «Мираж-3»-6, ЗАО «Краскон»-4 ООО «Старт»-4; ГПРП «Мертяник»-6, ООО «Заготконтора»-8, ООО «Стимул»-6, ООО «Реверс»-6, ООО «Сиббытхим»-6, ООО «Сатурн»-4 и др.) | 158 | 142 | 35 |
| 8 | Общественное питание (ООО «Общепит Березовского района-12чел» ООО «Березка Плюс-9», ООО «РСИ»-6 и др.) | 27 | 24 | 5 |
| 9 | Бытовое обслуживание (ООО «Сервис-авто»-8, ООО «Авто-сервис-5», ООО «Бытовые отряды-7», ООО «Ритуалсервис-2» и др.) | 37 | 34 | 6 |
| 10 | Коммунальное обслуживание (ООО «Жилсервис»-70 чел, ООО «Вира-3»-38, ООО «Память-37») | 145 | 138 | 26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Правоохранительные и специальные органы (прокуратура-13 чел, Березовский народный суд-25, Березовский РОВД-139, ТУ ОВО при ОВД-48, ГИБДД при РОВД-37, подразделение судебных приставов-7, военкомат-252, отряд противопожарной безопасности-80) | 377 | 363 | 285 |
| 12 | Финансово-кредитные и страховые организации (ОВК «Сибирское»-10 чел, ООО «Росгосстрах Сибирь»-23, ГУ УПФР в районе-27, федеральное казначейство-15,финансовое управление-16, инспекция МНИ № 15-109) | 200 | 193 | 168 |
| 13 | Исполнительная власть (администрация района-46 чел, Березовский поссовет-12, управление образование-7, комитет по управлению муниципальным имуществом-5.) | 70 | 68 | 50 |
| 14 | Прочие (регистрационная палата-8 чел, БТИ-9) | 17 | 14 | 10 |
|  | ИТОГО: | 2781 | 2649 | 1378 |

В перспективе расширения административно-управленческого аппарата не предусматривается. С учетом возможного появления обслуживающих предприятий внепоселкового значения численность градообразующих кадров этой группы принимается: на первую очередь 1400 человек; на расчетный срок 1450 человек.

5.1.8. Трудящиеся предприятий Красноярской агломерации

Хорошая транспортная связь, проблемы с трудоустройством в поселке способствуют ежедневной маятниковой миграции трудящихся. Около 350 трудящихся предприятий поселка имеют красноярскую регистрацию и в тоже время по ориентировочным данным администрации района около 3470 жителей поселка занято в экономике прилегающих поселений Красноярской агломерации, преимущественно в краевом центре.

В перспективе трудовая миграция сохранится, так как сохраняются объективные факторы ее порождающие. Это дефицит рабочих мест в поселке; растущая потребность Красноярска в квалифицированной рабочей силе; 20-30 минутная транспортная доступность крупных престижных предприятий и др. Определить достоверно масштабы миграции на среднесрочную и отдаленную перспективу по всем направлениям в условиях рыночной экономики не предоставляется возможным. Однако, учитывая положительные тенденции в развитии экономики страны, есть основания полагать о стабилизации трудовой миграции на сложившемся уровне или ниже.

5.1.9. Неучтенный резерв

Размещение новых крупных предприятий с учетом территориальных, экологических условий в поселке предусматривается. Учитывая вероятностный характер долгосрочного прогноза развития экономики поселка, нельзя исключить возможность в перспективе расширения объема производства на действующих предприятиях, появления неучтенных в расчетах предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, проектом предусматривается увеличение иных градообразующих кадров на 1,0 % на первую очередь и на 1,5 % - на расчетный срок.

5.1.10. Отраслевая структура экономики поселка. Градообразующие кадры

Сводные показатели численности занятых и градообразующих кадров по отраслям экономики поселка приводятся ниже.

Перечень предприятий, организаций поселка и численность занятых в них трудящихся и градообразующих кадров.

Таблица № 5-2

| №№ | Наименование | Среднесписочная численность трудящихся. | в т.ч. градообразующие кадры, проживающие в поселке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | современное состояние (чел.) | на первую очередь, чел. (2018г.) | на расчетный срок, чел (2028г.) |
| 1. | Промышленность | 843 | 798 | 1080 | 1160 |
| 2. | Агропромышленный комплекс | 1378 | 1117 | 1150 | 1180 |
| 3. | Строительство | 423 | 390 | 650 | 675 |
| 4. | Транспорт | 305 | 285 | 300 | 320 |
| 5. | Материально-техническое снабжение и коммунально-складское хозяйство | 380 | 322 | 330 | 340 |
| 6. | Учебные заведения | 33 | 30 | 30 | 30 |
| 7. | Административно-хозяйственные и культурно-бытовые учреждения вне поселкового значения | 2649 | 1378 | 1400 | 1450 |
| 8. | Трудящихся Красноярской агломерации | 3470 | 3470 | 3225 | 2860 |
| 9. | Неучтенные, резерв |  |  | 75 | 110 |
|  | ИТОГО: | 9481 | 7790 | 8240 | 8125 |

##### 5.2. Население и демографическая ситуация

Численность населения района и поселка принимается, как наиболее достоверная, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года (октябрь) по статистическому сборнику «Возрастно-половой состав населения Красноярского края» (Крайкомстат «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года», г. Красноярск, 2004г.). По данным материалам численность постоянного населения составила: по району 37821 человек, в том числе поселок 21346 человек.

Динамика развития населения поселка за последние 45 лет.

Таблица № 5-3

| №№ п./п. | Годы | Население тыс. чел. | Общий прирост тыс. чел | №№ п/п | Годы | Население тыс.чел | Общий прирост тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1960 | 7,2 |  | 21 | 1980 | 18,0 | +0,3 |
| 2. | 1961 | 7,5 | +0,3 | 22 | 1981 | 18,9 | +0,9 |
| 3. | 1962 | 7,9 | +0,4 | 23 | 1982 | 19,4 | +0,5 |
| 4. | 1963 | 8,2 | +0,3 | 24 | 1983 | 19,7 | +0,3 |
| 5. | 1964 | 8,6 | +0,4 | 25 | 1989 | 20,9 | +1,2 |
| 6. | 1965 | 10,2 | +1,6 | 26 | 1992 | 21,1 | +0,2 |
| 7. | 1966 | 12,0 | +1,8 | 27 | 1993 | 21,1 | 0 |
| 8. | 1967 | 13,3 | +1,3 | 28 | 1994 | 20,8 | -0,3 |
| 9. | 1968 | 13,5 | +0,2 | 29 | 1995 | 20,6 | -0,2 |
| 10. | 1969 | 13,8 | +0,3 | 30 | 1996 | 20,5 | -0,1 |
| 11. | 1970 | 15,5 | +1,7 | 31 | 1997 | 20,5 | 0 |
| 12. | 1971 | 15,8 | +0,3 | 32 | 1998 | 20,5 | 0 |
| 13. | 1972 | 16,1 | +0,3 | 33 | 1999 | 20,6 | +0,1 |
| 14. | 1973 | 16,4 | +0,3 | 34 | 2000 | 20,6 | 0 |
| 15. | 1974 | 16,8 | +0,2 | 35 | 2001 | 20,5 | -0,1 |
| 16. | 1975 | 16,9 | +0,1 | 36 | 2002 | 20,5 | 0 |
| 17. | 1976 | 17,1 | +0,2 | 37 | 2003 перепись | 21,346 | +0,8 |
| 18. | 1977 | 17,2 | +0,1 | 38 | 2004 |  |  |
| 19. | 1978 | 17,3 | +0,1 | 39 | 2005 |  |  |
| 20. | 1979 | 17,7 | +0,4 |  | 2006 |  |  |

Как видно из приведенных данных, с 1960-х годов и до начала 90-х годов в динамике населения поселка четко просматривается закономерность неуклонного роста численности населения на 2-3 % ежегодно. Начиная с 1993 года, тенденция изменилась на противоположную и численность населения начала постоянно падать и сейчас стабилизировалась на уровне 21 тыс. человек.

Исходя из общей демографической ситуации в РФ и крае, не следует ожидать существенного перелома в сложившейся тенденции в обозримом будущем.

Возрастно-половой состав населения.

Таблица № 5-4

| №№ | Возрастные группы | Численность населения, чел. | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ясельная (0-2) | 638 | 3,0 |
| 2. | Дошкольная (3-6) | 866 | 4,1 |
| 3. | Школьная (7-12) | 1758 | 8,2 |
| 4. | Подростковая (13-15) | 1261 | 5,9 |
|  | Итого младше трудоспособного возраста | 4523 | 21,2 |
| 5. | Трудоспособный возраст (мужчина 16-59, женщины 16-54) | 13500 | 63,2 |
|  | В том числе 16-19 лет | 1781 | 8,3 |
|  | 20-24 | 1899 | 8,9 |
|  | 25-29 | 1620 | 7,6 |
|  | 30-34 | 1403 | 6,6 |
|  | 35-39 | 1521 | 7,1 |
|  | 40-44 | 1910 | 8,9 |
|  | 45-49 | 1748 | 8,2 |
|  | 50-54 | 1335 | 6,3 |
|  | 55-59 | 283 | 1,3 |
| 6. | Пенсионный (мужчины 60 и более, женщины 55 и более) | 3319 | 15,6 |
|  | В том числе пожилые люди (мужчины, женщины 56-74) | 2526 | 11,8 |
|  | Старые люди (75-89) | 590 | 2,7 |
|  | Долгожители (90 и более) | 25 | 0,1 |
| 7. | Контингент избирателей | 15831 | 74,2 |
| 8. | Всего постоянное население п.г.т Березовка | 21346 | 100 |
|  | В т.ч. мужчины | 9893 | 46,3 |
|  | женщины | 11453 | 57,7 |
| 9. | Женщин на 1000 мужчин | 1158 | х |

Население по основным возрастным группам (чел./ %)

Таблица № 5-5

| №№ | Возрастные группы | РФ | Красноярский край | г. Красноярск | Березовск. район | ПГТ Березовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста (0-15) | 26327283 18,1 | 580158 19,6 | 153298 16,8 | 7820 10,7 | 4523 21,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Трудоспособный возраст (мужчины-16-59, женщины 16-54) | 88941569 61,3 | 1877192 63,3 | 598342 65,8 | 23230 61,4 | 13500 63,2 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста (мужчины 60 и более, женщины 55 и более) | 29777984 20,5 | 506257 17,1 | 156886 17,3 | 6764 17,9 | 3319 15,6 |
|  | Итого: | 145166731 100 | 2966042 100 | 909341 100 | 37821 100 | 21346 100 |
| 4. | Медиальный возраст (мужчины+женщины) | 37,1 | 34,9 | 33,4 | 34,9 | 32,9 |
|  | В т.ч. мужчины | 34,1 | 32,5 | 30,9 | 32,0 | 30,2 |
|  | женщины | 39,8 | 37,4 | 36,0 | 37,5 | 35,6 |
| 5. | Коэффициент нагрузки на трудоспособное население (нетрудоспособных на 1000 трудоспособных пп 1+3, п.2) | 631 | 579 | 518 | 628 | 581 |
|  | В т.ч. 0-15 лет | 296 | 309 | 256 | 337 | 335 |
|  | Старше 60-55л | 335 | 270 | 262 | 291 | 246 |

Как видно из приведенных данных для возрастно-полового состава населения поселка характерно преобладание женского населения (57,7%), особенно старших возрастов. На 1000 мужчин приходится 1158 женщин. При среднем краевом показателе 1125.

Структура возрастного состава населения отличается повышенным удельным весом населения моложе трудоспособного возраста – 21,2 % (по г. Красноярску 16,8 %), что в какой то мере объясняется наличием 3-х детских домов, но свидетельствующий о хорошем демографическом потенциале поселка. Кроме того, в поселке один из самых низких удельных показателей населения старше трудоспособного возраста 15,6 % (по Красноярску 17,3 краю 17,1 РФ 20,5) Население трудоспособного возраста составляет 63,2% что соответствует средним краевым показателям.

Коэффициент демографической нагрузки – обобщенная количественная характеристика возрастной структуры населения, показывающая нагрузку на общество (экономику) непроизводственного населения, составляет 581 человек, из них моложе трудоспособного возраста 335 человек, старше-246 (по краю соответственно 579,309 и 270).

Важным индикатором демографических процессов являются показатели рождаемости и смертности населения, которые характеризуются следующими данными:

Таблица № 5-6

| №№ | Показатели | 2001 год | 2002 год | 2003 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рождаемость | 205 | 244 | 246 |
| 2. | Смертность | 305 | 333 | 372 |
| 3. | Естественный прирост (+), (-) | -100 | -89 | -126 |
| 4. | Коэффициент естественной убыли | -0,49 | -0,43 | -0,60 |

Как видно из таблицы, естественный прирост населения имеет отрицательный характер и численность населения на уровне 20-21 тыс. человек удерживается за счет миграционного прироста населения из сельской местности и других районов РФ.

При оценке демографической структуры населения поселка на перспективу даже в самом общем виде можно говорить лишь о предполагаемых тенденциях и некоторых аналогиях в связи с непредсказуемостью развития в рыночных условиях экономики и социальной сферы.

Сохранится в обозримом будущем превышение численности женщин над численностью мужчин. Численность возрастных групп младше трудоспособного возраста в лучшем случае стабилизируется на современном уровне, вероятно, некоторое увеличение численности населения трудоспособного возраста. Снижение рождаемости и рост численности активного населения несколько снизит показатель демографической нагрузки. Процесс демографического старения населения - увеличение медиального (среднего) возраста – неизбежно продолжится и соответственно увеличится доля лиц пенсионного возраста.

Прогноз динамики возрастной структуры населения поселка на расчетные периоды генплана на основе сложившейся демографической ситуации с учетом вышеизложенных соображений приводится ниже.

Динамика возрастной структуры населения.

Таблица № 5-7

| №№ | Возрастные группы | По переписи 2002 г. |  | 2018 г. % | 2028 г. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность чел | % |  |  |
| 1. | Дошкольники (0-6 лет) | 1504 | 7,1 | 6,9 | 6,6 |
| 2. | Школьники (7-15 лет) | 3019 | 14,1 | 13,7 | 12,9 |
|  | Итого население младше трудоспособного возраста | 4523 | 21,2 | 20,6 | 19,5 |
| 3. | Население в трудоспособном возрасте | 13500 | 63,2 | 63,5 | 64,0 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 3319 | 15,6 | 15,9 | 16,5 |
|  | Итого: | 21346 | 100 | 100 | 100 |

В соответствии с данной возрастной структурой населения и рекомендациями по его перспективной занятости произведен прогнозный расчет занятости населения.

Баланс занятости населения в %

Таблица № 5-8

| №№ | Показатели | На 01.01.04 г. % | На 2018 г. % | На 2028 г %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население в трудоспособном возрасте - всего | 63,2 | 63,5 | 64,0 |
|  | В т.ч. а) неработающие инвалиды трудоспособного возраста | 2,9 | 2,9 | 2,6 |
|  | б) лица занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, безработные | 9,1 | 9,0 | 8,4 |
|  | в) учащиеся старше 15 лет, обучающиеся с отрывом от производства | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
|  | г) лица занятые в общественном производстве | 48,3 | 48,7 | 50,3 |
| 2. | Население в пенсионном возрасте - всего | 15,6 | 15,9 | 16,5 |
|  | В т.ч. а) неработающие пенсионеры | 10,7 | 11,1 | 11,8 |
|  | б) занятые в общественном производстве | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
|  | Всего занятых (трудовые ресурсы) | 53,2 | 53,2 | 55,0 |

В соответствии с приведенными прогнозными данными по занятости населения и гипотезой экономического развития поселка и произведен расчет численности населения поселка по методу трудового баланса.

Удельный вес обслуживающей группы в общей численности занятых в поселке с учетом его особенностей: географического положения, величины, особенностей демографической ситуации, места в системе расселения, принимается: на первую очередь 19,3 %, на расчетный срок – 23,0%. Удельный вес градообразующей группы, исходя из баланса общей занятости составит соответственно 34,2 % и 32,0 %, что не расходится с общепринятыми рекомендациями.

Соотношение демообразующих групп

Таблица № 5-9

| №№ | Группы населения | На 01.01.04г. % | На 2018г % | На 2028г. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего занятых (трудовые ресурсы) | 53,2 | 53,5 | 55,0 |
|  | В т.ч. а) обслуживающая группа | 16,7 | 19,3 | 23,0 |
|  | б) градообразующая группа | 36,5 | 34,2 | 32,0 |
| 2. | Несамодеятельная группа | 46,8 | 46,5 | 45,0 |
|  | Итого: | 100 | 100 | 100 |

Проектная численность населения рассчитана по формуле:

Н = А х 100

Т - Б

где, А - абсолютная численность градообразующих кадров,

Т - трудовые ресурсы, %,

Б - обслуживающая группа, %

В соответствии с принятыми показателями развития поселка расчетная численность населения составит:

на 2018 г.: Н=7510х100    =22175 человек

53,5-19,3

на 2028г.: Н=7390х100    =23100 человек

53,0-23,0

Вышеприведенный расчет по методу трудового баланса более характерен для условий планового хозяйства. В условиях рыночной экономики, при отсутствии четких планов перспективного развития экономики народного хозяйства более приемлем, особенно на краткосрочную перспективу, метод на основе демографического прогноза естественного и механического прироста населения. Но пока методика такого расчета не отработана, приходится руководствоваться соображениями и предположениями общего характера.

За межпереписной период с 1989 года по 2002 год численность населения поселка увеличилась с 20800 человек до 21341 человека или на 2,6 % что в расчете на год составит 0,2 % (2,6:13). Пролонгируя данную тенденцию на перспективу произведен альтернативный расчет численности населения поселка по формуле сложного процента:

А=В х (1+Х х П), где

100

А=расчетная численность населения;

Х= средний годовой процент прироста населения на перспективу;

П=число лет на перспективу

Расчетная численность населения составит:

на 2018 год: А=21346х(1+0,2х6)= 21346х1,012 = 21600 человек

100

-  на 2028 год: А=21346х(1+0,2х21)= 21346х1,042= 22240 человек

100

Как видно из расчета, рассчитанная по различным методикам, проектная численность населения  поселка коррелирует в пределах точности расчетов и принимается:

на 2018 год – 22000 человек;

на 2028 год – 23000 человек.

Так как в системе расселения поселок выполняет роль административно - хозяйственного и культурного - бытового центра по отношению к сельским  поселениям района, то для расчета учреждений периодического и эпизодического пользования ниже приводятся данные по численности населения по всем населенным пунктам района.

Перечень поселений района.

Таблица № 5-10

| № № | Наименование с/с и поселений | Расст. до Березовки, км. | Население постоянное чел. | № № | Наименование с/советов и поселений | Расст. до Берез. км | Постоян. Насел чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бархатовский с/с |  | 2479 | 4 | Зыковский с/с |  | 5884 |
|  | с. Бархатово | 20 | 1618 |  | с. Зыково | 14 | 5469 |
|  | д. Киндяково | 15 | 504 |  | д. Кузнецово | 25 | 162 |
|  | д. Челноково | 17 | 357 |  | д. Лукино |  | 253 |
| 2 | Вознесенский с/с |  | 1374 | 5 | Маганский с/с |  | 3331 |
|  | с. Вознесенка | 10 | 1109 |  | с. Маганск | 21 | 845 |
|  | д. Лопатино | 19 | 229 |  | п. Береть | 55 | 193 |
|  | д. Малая Кускунка | 28 | 36 |  | п. Березовский | 33 | 1291 |
| 3 | Есауловский с/с |  | 3290 |  | п. Брод | 61 | 60 |
|  | с. Есаулово | 17 | 1706 |  | п. Верхняя Базаиха |  | 373 |
|  | д. Ермолаево | 13 | 323 |  | п. Жистык | 50 | 19 |
|  | п. Ермолаевский затон | 14 | 803 |  | п. Маганский | 22 | 80 |
|  | п. Есауловка | 22 | 95 |  | д. Свищево | 21 | 295 |
|  | п. Кедровый | 60 | 53 |  | п. Урман | 76 | 175 |
|  | д. Терентьево | 13 | 310 |  | Итого по Березовскому району |  | 16358 |

Перспективная численность населения принимается исходя из общей тенденции сокращения сельского населения, на уровне 5-10% ниже существующей.

# Глава VI. Планировочная организация территории

##### 6.1. Предложения по архитектурно-планировочной организации

##### застроенной территории.

Поселок Березовка является районным центром МО Березовского района с выгодным экономико-географическим положением, находится в зоне влияния краевого центра – города Красноярска, что способствует развитию промышленности и имеет все предпосылки для качественного развития.

Разработанная и утвержденная постановлением администрации Березовского района № 902 от 21.12.1995 г. граница поселка, в настоящее время устарела и находится в стадии юридического уточнения ее положения в натуре. Генплан на расчетный срок разрабатывается в пределах новой границы поселка.

Планировочная структура п. Березовка тесно связана с главным планировочным центром - г. Красноярском, так как граница поселения не посредственно примыкает к городу. В настоящем проекте решена важная задача возможного загородного расселения жителей города Красноярска. Основные градостроительные преобразования намечаются в новых границах населенного пункта.

Пространственное развитие поселка Березовка будет происходить за счет увеличения плотности застройки, интенсификации использования территорий, также за счет освоения свободных от застройки площадок после проведения инженерных мероприятий.

Важнейшей задачей планировочной организации территории является определение направления градостроительного развития территории.

Построение перспективной планировочной структуры направлено на обеспечение удобных связей отдельных районов и зон, главных структурных элементов, рациональное использование территории.

На основе изучения особенностей различных функциональных территорий, их взаиморазмещения, характера связей и коммуникаций, природных предпосылок выявлены следующие элементы планировочной структуры.

1. Территориально пространственные элементы, опирающиеся на экологический каркас. В районе выделены два территориальных элемента во многом определяющие современную планировочную ситуацию и сохраняющие свое значение на перспективу.

Природно-планировочный комплекс включает сосновый бор (восточнее существующей застройки) и р. Енисей, р. Березовка.

2. Структуроорганизованные планировочные элементы-оси и центры, образующие опорный планировочный каркас на базе транспортной инфраструктуры и природных линейных элементов. По своему влиянию на окружающую территорию планировочные оси делятся  на главные и второстепенные.

Планировочная структура крупного города-центра Красноярска и планировочная структура проектируемого поселка взаимоопределяют и регулируют друг друга.

В качестве главных планировочных осей в поселке выделены следующие: а) вдоль транспортного коридора автомобильной дороги федерального значения «Байкал» М-53», где сосредоточены основные существующие и проектируемые производственно - коммунальные предприятия;

б) основной осью развития также является планировочная ось вдоль автомобильной и железной дорог, связывающих города Красноярск и Сосновоборск (ул. Дружбы), где намечаются логистический центр и технопарк;

в) ул. Центральная проходит в зоне многоэтажной жилой застройки, где находится административный центр и общественные центры поселка.

Градостроительные элементы размещаются в полосе основных транспортно-планировочных осей, обеспечивая при этом более рациональное использование территории поселка.

В результате анализа, выборочного натурного изучения территории поселка проработаны и решены вопросы выбора территории наиболее удобных для размещения селитебных и промышленно-коммунальных зон, зон отдыха, намечены системы организации культурно-бытового обслуживания, расселения, транспорта, инженерной инфраструктуры. Предложена планировочная организация территории, в соответствии с которой предполагается осуществление рационального использования территориальных ресурсов.

В результате анализа природных и градостроительных условий на территории поселка определены следующие основные функциональные зоны:

-зона жилой застройки;

-промышленная зона;

-зоны коммунально – складская;

-рекреационная зона.

В сложившейся планировочной структуре сформировалось четыре промышленно-коммунальные зоны, которые занимают около 30 % территории существующего поселка. Потребность площадок для новых производств малого и среднего уровня предпринимательства, что создает возможность реорганизации ряда промышленных предприятий и развитие новых.

Основное территориальное развитие поселка в восточном направлении вдоль основных магистралей. Проектом разработаны три крупные и четыре небольшие площадки для нового жилищного строительства и развитие промышленно-коммунальной зоны.

На расчетный срок 2028 г необходимо 4944,2 га. Потребность в селитебных территориях определяется с учетом:

- выноса, либо перепрофилирования жилищного фонда, расположенных в зонах санитарной вредности;

- необходимости замены ветхого, непригодного для проживания жилищного фонда на современную многоэтажную застройку;

- увеличения средней жилищной обеспеченности населения с 19.7 кв. м/чел. до 25 кв. м/чел. общей площади на 2028 г.;

- территории коллективных садов и дач, расположенных в новых границах поселка постепенно будут модернизированы инженерно и реконструированы под малоэтажную застройку.

На территории поселка Березовка предлагается:

1. Вынос из жилой застройки вредных предприятий.

2. Размещение отдельных градоформирующих объектов, таких как: логистический центр, технопарк.

3. Размещение новых производств -3-4-5 класса вредности.

4. Создание расселения в виде локальных жилых массивов, расположенных вдоль магистралей.

5. В центральной части поселка замена ветхой застройки на многоэтажную.

6.1.2. Жилищное строительство и зоны градостроительного развития.

Комплексная градостроительная оценка предлагаемых площадок жилищного строительства произведена по их современному состоянию, современному использованию, положению в поселке и необходимым инженерным мероприятиям.

Проектом разработано три направления развития территории поселка для новой застройки. Всего на этих направлениях рассмотрены три новые площадки жилищного строительства:

1. Северо-восточная площадка за территорией микрорайона Няша вдоль берега р. Енисей до автомобильной развязки объездной дороги и моста через Енисей для малоэтажного строительства с населением 393чел.

2. Восточная площадка за сосновом бором для малоэтажного строительства с населением 1814чел

3. Юго-восточная площадка – вдоль московского тракта для многоэтажного и малоэтажного строительства с населением 15389чел

Северная часть жилого массива Шумково и поселка Березовка входит в зону радикальной реконструкции застройки со сносом ветхого малоэтажного жилья и строительства 5, 6-12 этажных домов.

6.1.3. Планировочная структура.

На уровне формирования и развития планировочной структуры поселка всесторонне учитывались природно-ландшафтные факторы и сложившаяся сетка дорог и улиц и другие факторы (река Березовка, ручей Грязнуха, железная дорога, хвойный бор). В систему планировки включились имеющиеся зеленые массивы и территории, намеченные для рекультивации нарушенных поселковых ландшафтов (заброшенные отработанные карьеры).

Формирование проектной планировочной структуры поселка необходимо с учетом складывающихся в рамках новой границы поселка перспективных направлений его развития.

Территория проектируемого поселка делится на планировочные районы по принципу их исторического рождения, с сохранением их исторических названий их девять – «Березовка», микрорайон «Молодежный», «Шумково», «Злобино», «Нефтепровод», «Чудово», «Мехколонна-181», «ПМК-16», «микрорайон Няша».

Территория существующего поселка делится: рекой Березовка, ручьем Безымянный, железной дорогой и хвойным бором на отдельные планировочные образования.

В зависимости от этажности районы делятся на микрорайоны, кварталы с сохранением существующих кварталов.

Проектируется три новых жилых образования: северо-восточное, восточное и юго-восточное.

Так же в поселке исторически сложившиеся основные три промышленно – коммунальные зоны. Развития получили две севера - восточная и восточная промышленно – коммунальные зоны.

6.1.4. Функциональная организация территории.

Генеральным планом предлагается рациональное развитие сложившегося зонирования территории поселка на расчетный период в пределах новой границы поселка с учетом природной и экологической ситуации.

Селитебные территории занимают большую часть поселка. По плотности застройки селитебная территория делится на многоэтажное (пятиэтажная застройка), малоэтажное (двух-трех этажная застройка) и индивидуальное жилищное строительство (одно-двух этажная с приусадебными участками 4-10 га).

Генеральным планом предлагаются следующие решения по функциональному зонированию и объемно – пространственной организации поселка Березовка:

- Зона активных градостроительных преобразований.

- Зона выборочного строительства.

- Строительство на свободных площадках.

- Зона запрещения нового жилого строительства.

- Формирование промышленных зон.

- Зона активных градостроительных преобразований.

Северные части жилого массива Шумково и центральная зона поселка Березовка входят в зону радикальной реконструкции застройки со сносом ветхого малоэтажного жилья и строительства 4-5, 6-12 этажных домов. Строительство на территории после сноса ветхого жилья требует значительных инженерных мероприятий, в том числе укрепление крутого берега, организация спусков к воде с устройством пешеходных мостиков через автомагистраль.

Целесообразно производить застройку в северной части поселка многоквартирными домами, что приведет к увеличению плотности застройки, наиболее эффективному использованию территории, к улучшению качества среды комфортности общепоселкового центра, а также повышению его значимости.

- Зона выборочного строительства.

Зона выборочного строительства является зоной улучшения качества существующей среды, где будет проводиться выборочная реконструкция строений, снос ветхого жилья, строительство на освободившихся территориях, упорядочение застройки, благоустройство территории, строительство объектов обслуживания.

Многоквартирная жилая застройка от 2-х до 5-ти этажей, предлагается на территории выносимых производственных зон, расположенных в жилой зоне (Березовская мебельная фабрика, производственная зона СПК «Березовский» и др.).

- Строительство на свободных площадках.

Генеральным планом предлагается несколько площадок на свободных от застройки территориях. Поселок «Северный» за р. Грязнуха после инженерных мероприятий - для строительства усадебного жилья.

Восточный поселок «Сосновый бор» - для строительства усадебного жилья.

Поселок «Промышленный» планируется юго-восточнее птицефабрики «Березовская» - для строительства многоэтажного и усадебного жилья.

Северо-восточный поселок «Карьерный» - для строительства малоэтажной застройки.

4.	Зона запрещения нового жилого строительства.

В санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий, в санитарно защитных зонах от железной дроги и магистральных улиц в настоящий период жилые здания продолжают свое существование, а новое строительство жилых объектов запрещается.

5.      Формирование промышленных зон.

Промышленно-коммунальные предприятия расположенные в жилой застройке подлежат выносу. При отсутствии возможности решения задачи планировочными приемами, должно достигаться с помощью внедрения новых технологий и снижения воздействия выбросов предприятий при их реконструкции с соответствующим снижением класса вредности.

В сложившихся условиях близкого расположения промышленных и селитебных территорий, сформировавшихся в настоящее время, в соответствии действующими нормами СанПин 2.2.1/2.1.1200-03, необходимо соблюдение минимальных санитарных разрывов.

В настоящее время промышленные и коммунальные предприятия поселка размещены по трем промышленно-коммунальным зонам: Западная, Восточная, Северная.

На основе сложившейся промышленной базы необходимо создать мобильную, ориентированную на рыночную экономику, экологически безопасную промышленность.

Некоторые коммунальные зоны, практически находящихся в жилой застройке, могут быть использованы для размещения предприятий, обслуживающих население с учетом разрешенного класса вредности.

Учитывая потребность в промышленно-коммунальных территориях для развития малого бизнеса, а так же выносимые объекты из жилой зоны так и новые, проектом предусмотрено расширение восточной промышленно-коммунальной зоны, развитие, которой формируется вдоль «Московского тракта». Размещение промышленно-коммунальных территорий в этой зоне, согласно разрешенного класса вредности. Территории промышленно-коммунальных предприятий необходимо благоустроить, озеленить, разместить дополнительные объекты обслуживания для работающих на действующих предприятиях.

При отсутствии возможности решения задачи планировочными приемами, должно достигаться с помощью внедрения новых технологий и снижения воздействия выбросов предприятий при их реконструкции с соответствующим снижением класса вредности. В поселке можно выделить две основные промышленные зоны.

Западная промзона развивается вдоль железной дороги. Южнее ул. Солнечной и есть возможность размещения новых предприятий.IV класса вредности многоцелевого назначения.

Восточная промзона развивается вдоль железной дороги Красноярск - Сосновоборск на свободной от застройки территории, с размещением новых предприятий III. IV. V класса вредности. Часть территории занимают старые карьеры, требующие рекультивации.

Создать сеть объектов придорожного сервиса вдоль транспортных магистралей.

6.1.5. Объемно – пространственная организация территории.

Основные внешние магистрали связаны с транспортной структурой поселка, представляющую собой прямоугольную сетку улиц.

Транспортная структура не только фиксирует планировочную структуру, но и во многом предопределяет ее последующее развитие.

Территории, прилегающие к главным улицам, предпочтительны для размещения важнейших объектов обслуживания поселкового строительства. Вместе они составляют каркас поселка – относительно неизменяемую во времени основу пространственно - планировочной организации поселка.

При пересечении планировочных осей улиц Центральной и Кирова формируется общественный центр поселка. Пространственное развитие общественного центра идет по направлению реки Березовка к зоне отдыха и вдоль улице Центральной –это объекты районного и поселкового значения.

Небольшие общественные центры (так называемые подцентры) развиваются в каждом жилом районе, состоящие в основном из объектов повседневного обслуживания.

Общественные центры и подцентры объединенные пешеходными бульварами образуют зону общественных центров.

Вдоль берега реки Енисей предусмотрена набережная и пешеходные выходы к ней.

Зону отдыха Генеральным планом предлагается развить в северо-западной части поселка на берегу Енисея с размещением лодочной станции. Существующий сосновый бор благоустроить, превратить в парк культуры и отдыха.

6.1.6. Объекты культурного наследия.

В проектируемых границах п. Березовка расположено два объекта (археологического объекта), обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации:

-«Березовка-1. Стоянка Березовка-1» (правый берег р. Березовка, в 0,15 км южнее п. Березовка);

-«Березовка-1. Стоянка Злобино» (п. Березовка, ул. Заречная, в 15-20 м от дома № 2).

Режим использования земель зон охраняемого культурного слоя предполагает:

а) проведение археологических раскопок с целью исследования, консервации и музефикации историко-археологических памятников.

б) осуществление археологических наблюдений в зоне охраны культурного слоя при проведении любых строительных работ вблизи этих зон.

в) проведение археологических раскопок перед проведением любых строительных работ в зоне охраны культурного слоя.

В зонах охраны Археологического культурного слоя строительные и земляные работы проводятся только с разрешения органов охраны объектов культурного наследия и при участии археологов

##### 6.2. Жилищный фонд и расселение.

Создание нормальных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры поселка. Как уже отмечалось, в главе II, обеспеченность жилфондом в настоящее время составляет 20,5 м2 общей площади на одного человека. Техническое состояние жилфонда в основном удовлетворительное. В перспективе ставится задача значительного обновления жилищного фонда, и довести обеспеченность до нормы.

Средняя обеспеченность населения общей площадью принимается:

на первую очередь - 24 м2/человека,

на расчетный срок - 28 м2/человека.

При принятой численности населения поселка и норме обеспеченности его проектный жилой фонд должен составлять:

530,5 тыс.м2 на 2018 год,

645,7 тыс.м2 на 2028 год.

Расчет объемов нового жилищного строительства произведен с учетом следующих условий:

-существующий жилфонд с износом более 66% (34,4тыс.м2.) к концу I очереди и с износом более 30% (188,3 тыс. м2) к концу расчетного срока полностью сносится как несоответствующий условиям проживания;

-в зонах реконструкции застройки жилфонд сносится независимо от степени износа.

Всего по поселку убыль жилого фонда на I очередь составит 37,6 тыс.м2. на расчетный срок- 194,9 тыс. м2

Сводный расчет объемов нового жилищного строительства приводится ниже.

Таблица№ 6-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего 2008-2028 г. | В том числе2008-2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения на конец расчетных периодов | человек | 23000 | 22000 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м 2/чел. | 28 | 24 |
| 3 | Требуется по расчету | тыс.м2. | 645,7 | 530,4 |
| 4 | Имеется на 1.01.2008 года | «-«-« | 429,8 | 429,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Сносится за расчетный период по естественному износу | «-«-« | 188,3 | 34,4 |
| 6 | Сносится в результате рекон-структивных мероприятий. | «-«-« | 6,6 | 3,2 |
| 7 | Всего сносится: | «-«-« | 194,9 | 37,6 |
| 8 | Сохраняемый жилой фонд | «-«-« | 234,9 | 392,2 |
| 9 | Объем нового жилищного строительства п.3 п.8 | «-«-« | 410,8 | 138,2 |

Учитывая социально-экономический уклад жизни поселка, необходимость размещения больших объемов жилищного строительства, а также значительный снос, застройка поселка предусматривается, преимущественно 5-12 этажными и частично 2 этажными секционными домами, как наиболее экономичными, позволяющими придать поселку современный архитектурный облик.

С учетом изложенного и на основании технического задания удельный вес застройки в новом строительстве по этажности принимается:

- усадебная (1,2,3 этажная)-25%

-малоэтажная секционная (2-5), 5-этажная секционная- 10,3%

-повышенная застройка (6-12)-64,7%

С учетом принятой этажности динамика жилищного фонда на расчетный срок выглядит следующим образом:

Таблица № 6-2

| № п/п | Этажность | Общая площадь тыс. м2 |  |  | Новое строит-во |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ. | сносим. | сохран. | тыс.м2 | % | тыс. м2 | % |
| 1 | 1- этажная | 141,8 | 98,3 | 43,5 | 102,7/усадебная | 25 | 168,4 | 26,0 |
| 2 | 2-этажная | 111,9 | 89,7 | 22,2 |  |  |  |  |
| 3 | 3-этажная | 10,6 | 6,9 | 3,7 | - | - | 3,7 | 0,6 |
| 4 | 4-этажная секционная | 3,2 | - | 3,2 | - | - | 3,2 | 0,5 |
| 5 | малоэтажн. секционная | - | - | - | 42,3 | 10,3 | 204,6 | 31,7 |
| 6 | 5-этажная секционная | 162,3 | - | 162,3 |  |  |  |  |
| 7 | 6-12 этажей | - | - | - | 265,8 | 64,7 | 265,8 | 41,2 |
|  | Итого: | 429,8 | 194,9 | 234,9 | 410,8 | 100,0 | 645,7 | 100 |

Расчет потребности в территориях для жилищного строительства произведен, исходя из принятой этажности застройки и нормативной плотности населения (СНиП 2.07.01.-89*, приложение 5) и приводится ниже:

Таблица № 6-3

| № п/п | Этажность | Объем нового строительства /тыс.м2./ | Население чел.(при 28м2./чел.) | Плотность населения (чел./га) | Требуется территории /га/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная/1-3эт./ | 102,7 | 3668 | 24 | 152,8 |
| 2 | Малоэтаж. секционная. /2-5 эт./ | 42,3 | 1511 | 130-290 | 8,3 |
| 3 | 6-12 этажей /повышен эт./ | 265,8 | 9493 | 230-260 | 37,0 |
|  | Итого: | 410,8 | 14672 | х | 198,1 |

1-3 этажная коттеджная застройка предусматривается преимущественно с приусадебными участками до 1000м2. Двухэтажная и пятиэтажная застройка (секционная), размещается на базе 7 сложившихся жилых образований: Березовка, Шумково, Злобино, ПМК-16, Чудово, Мехколонна-181 и микрорайон «Няша». В шести жилых образованиях, кроме микрорайона «Няша», за счет сноса ветхого жилфонда размещается преимущественно 2; 5 этажная секционная застройка, а со сносом всего малоэтажного жилищного фонда размещается повышенная капитальная застройка в двух жилых образованиях Шумково (2 кв.) и Березовка (5 кв.).

Всего по проекту размещаются требуемые 645,7 тыс. м.2 общей площади, в том числе 410,8 тыс. м2 нового строительства.

Сводная характеристика жилфонда по жилым образованиям приводится ниже:

Таблица № 6-4

| №№ п/п | Показатели | Един. измер. | Березовка | Шумково | Злобино, Нефтепровод | ПМК 16 | Чудово | Мехколонна 181 | микро- район Няша | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Существующий жилфонд | тыс.м2 общ.S. | 239,1 | 96,3 | 31,36 | 36,5 | 9,8 | 14,9 | 1,8 | 429,8 |
|  | в т.ч. сносимый | «-« | 96,6 | 41,3 | 18,8 | 21,3 | 7,2 | 9,7 | - | 194,9 |
|  | в т.ч.сохраняемый | «-« | 142,5 | 55,0 | 12,56 | 15,2 | 2,6 | 5,2 | 1,8 | 234,9 |
|  | в нем: 1-этаж. | «-« | 18,1 | 3,5 | 12,26 | - | 2,6 | 5,2 | 1,8 | 43,5 |
|  | 2-этаж. | «-« | 16,4 | 4,2 | 0,3 | 1,3 | - | - | - | 22,2 |
|  | 3-этаж. | «-« | 2,3 | 1,4 | - | - | - | - | - | 3,7 |
|  | 4-этаж. | «-« | 2,2 | - | - | 1,0 | - | - | - | 3,2 |
|  | 5-этаж. | «-« | 103,5 | 45,9 | - | 12,9 | - | - | - | 162,3 |
| 2 | Проектируемая площ.(нетто) | га | 196,05 | 71,84 | 11,79 | 12,23 | 10,8 | 5,01 | 13,67 | 321,45 |
| 3 | Новое строительство | тыс.м2 общ.S. | 204,2 | 174,9 | 7,9 | 3,9 | 7,3 | 3,4 | 9,2 | 410,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | в т.ч. 1-3эт. усадеб | «-« | 54,4 | 20,5 | 7,9 | - | 7,3 | 3,4 | 9,2 | 102,7 |
|  | 2-5малоэтажное, секционное | «-« | 28,3 | 10,1 | - | 3,9 | - | - | - | 42,3 |
|  | Повышенная 6-12 | «-« | 121,5 | 144,3 | - | - | - | - | - | 265,8 |
| 4 | Общая емкость | «-« | 346,7 | 229,9 | 20,5 | 19,1 | 9,9 | 8,6 | 11,0 | 645,7 |
| 5 | Население при норме 28м2/чел. | человек | 12382 | 8211 | 732 | 682 | 354 | 307 | 393 | 23061 |

Размещение жилищного фонда и расселения населения на предлагаемых свободных территориях приводится ниже:

Таблица № 6-5

| № п/п | Показатели | Един. измерения | Северо-восточный | Восточный | Юго-восточный | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая территория | га | 13,4 | 75,6 | 147,9 | 236,9 |  |
|  | в т.ч.: усадебная (нетто) | га | 13,4 | 75,6 | 89,0 | 178,0 |  |
|  | малоэтажная застройка /2-3 эт./ | га | - | - | 58,9 | 58,9 |  |
| 2 | Плотность усад. застройки (нетто) | чел./га | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 3 | Плотность малоэтажной застройки (брутто) | чел./га | - | - | 225 | 225 |  |
| 4 | Население | человек | 322 | 1814 | 15389 | 17525 |  |
|  | в т.ч.: в усадебной застройке | человек | 322 | 1814 | 2136 |  | 4272 |
|  | в малоэтажной секционной застройки /2-3 эт./ | человек | - | - | 13253 |  | 13253 |
| 5 | Общая площадь квартир | тыс.м.2 | 13,8 | 78,0 | 516,0 |  | 607,8 |
|  | в т.ч.: усадебной застройки | тыс.м.2 | 13,8 | 78,0 | 91,9 |  | 183,7 |
|  | малоэтажная застройка | тыс.м.2. | - | - | 424,1 |  | 424,1 |
| 6 | Резерв жилой застройки | га | 41,6 | - | 17,9-усадеб. 10,96-малоэт |  | 70,46 |

Примечание: Население рассчитано при норме 43 м.2/чел. в усадебной застройке и 32 м2 в малоэтажной застройке.

Размещения жилищного фонда и расселения населения на предлагаемых реконструируемых территориях:

Таблица № 6-5-а

| № п/п | Показатели | Жилая территория /га/ | Плотность застройки (чел./га) | Общая площ. квартир /тыс.м2/ | Население /человек./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березовка |  |  |  |  |
|  | 1 квартал «нетто» | 2,98 | 230 | 19,2 | 685 |
|  | 2 квартал «брутто» | 5,37 | 260 | 39,1 | 1396 |
|  | 3 квартал «-«-«-« | 3,68 | 260 | 26,8 | 957 |
|  | 4 квартал «нетто» | 0,97 | 230 | 6,2 | 223 |
|  | 5 квартал «брутто» | 4,15 | 260 | 30,2 | 1079 |
|  | Итого по Березовке: | 17,15 | х | 121,5 | 4340 |
| 2 | Шумково |  |  |  |  |
|  | 6 квартал «брутто» | 9,62 | 260 | 70,1 | 2504 |
|  | 7 квартал «брутто» | 10,19 | 260 | 74,2 | 2649 |
|  | Итого по Шумково: | 19,81 | х | 144,3 | 5153 |
|  | Всего по 7 кварталу: | 36,96 | х | 265,8 | 9493 |

Примечание: Население рассчитано при норме 28 м2 общей площади квартир на человека.

Сводная ведомость нового жилищного строительства.

Таблица № 6-6

| № п./п. | Показатели | Един. изм. | Северо-восточный | Восточный | Юго-восточный | Березовка /за счет ветхого жилфонда | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая территория | га | 13,4 | 75,6 | 147,9 | 198,1 | 435,0 |
|  | в т.ч.: усадебная /1-3 эт. застройка/ | га | 13,4 | 75,6 | 89,0 | 152,8 | 330,8 |
|  | 2-5 малоэтажная секционная застройка | га | - | - | 58,9 | 8,3 | 67,2 |
|  | Повышенная застройка /6-12/ | га | - | - | - | 37,0 | 37,0 |
| 2 | Население | человек | 322 | 1814 | 15389 | 14672 | 32197 |
|  | в т.ч.: в усадебной застройке | «-« | 322 | 1814 | 2136 | 3668 | 7940 |
|  | 2-этаж. секц. застройка | «-« | - | - | 13253 | 1511 | 14764 |
|  | Повышенная застройка /6-12эт. | «-« | - | - | - | 9493 | 9493 |
| 3 | Общая площадь квартир | тыс. м2 | 13,8 | 78,0 | 516,0 | 410,8 | 1018,6 |
|  | в т.ч.: усадебной застройки | «-« | 13,8 | 78,0 | 91,9 | 102,7 | 286,4 |
|  | 2-5 малоэтаж. секц. застройки | «-« | - | - | 424,1 | 42,3 | 466,4 |
|  | Повышенной застройки /6-12эт./ | «-« | - | - | - | 265,8 | 265,8 |

Примечание:    Население на конец расчетного срока /2028 год/ составит 40,6 тыс. чел.,

в том числе:23,0 тыс. чел. на территории существующего пгт. Березовка и 17,6 тыс. чел. на прирезаемой свободной территории.

Конкретные типы жилых домов в застройке поселка определятся на последующих стадиях проектирования.

В данной работе могут быть изложены лишь рекомендательные соображения общего характера.

Проектом рекомендуется застройку поселка вести как по индивидуальным, так и по повторно применяемым проектам.

##### 6.3. Организация культурно-бытового обслуживания и строительство.

Как уже отмечалось выше, уровень культурно-бытового обслуживания поселка не обеспечивает всех потребностей населения, как по объему, так и по качеству услуг. На перспективу проектом ставится задача формирования социальной инфраструктуры поселка в полном объеме по действующим нормативам. Расчет потребности в учреждениях обслуживания произведен на проектную численность населения поселка с учетам выполнения им функции административно-культурного центра (см. таб.6-8).

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещения объектов. Принимается ступенчатая система обслуживания с формированием центров услуг по принципу частоты пользования их учреждениями, подразделяющихся на три группы:

I группа – предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, школы, магазины товаров повседневного спроса, объекты общественного питания, приемные пункты, объекты бытового обслуживания, спортплощадки – размещаются в радиусе пешеходной доступности.

II группа – предприятия периодического пользования: поликлиники, больницы, клубы, кино - видео залы, магазины с товарами периодического спроса и др.

III группа – эпизодического пользования: специализированные магазины, административно - хозяйственные учреждения и др.

Емкость проектируемых учреждений принята в соответствии с расчетной потребностью, естественной убылью объектов по износу (см. таб. № 6-7).

С учетом сложившейся планировочной структуры и нормативных радиусов обслуживания проектом предусматривается формирование в центральной части общепоселкового центра ряда подцентров и специализированных центров. Большая часть учреждений повседневного обслуживания размещается в подцентрах и жилых кварталах, а периодического и эпизодического пользования – в специализированных центрах - медицинском, спортивном и общепоселковом центре.

Состав центров и подцентров будет конкретизирован в проектах планировки, а общий перечень сохраняемых и проектируемых объектов приводится ниже.

Таблица № 6-7

| № п./п. | Наименование объектов | Единица измер. | Кол-во | Строит. объем3 | Площ. участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детский сад №1 | мест | 180 | 5547 | 0,63 | 15кв. |
| 2 | Детский сад №2 | мест | 80 | 3008 | 0,32 | сохраняет. |
| 3 | Детский сад №3 | мест | 120 | 4985 | 0,42 | «-« |
| 4 | Детсады-ясли | мест | 730 | 30000 | 2,55 | проектир. |
| 5 | Ср. общеобразовательная школа №2 | мест | 392 | 11754 | 2,35 | 17кв. |
| 6 | Ср. общеобразовательная школа №3 | мест | 960 | 27929 | 3,17 | 5кв. |
|  | Ср. общеобразов. школа №7 | мест | 320 | 11074 | 0,76 | 19 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ср. общеобразовательная школа №4 | мест | 862 | 5945 | 1,33 | ПМК-16 |
| 7 | Общеобразовательные школы | мест | 701 | 20500 | 2,8 | проектир. |
| 8 | Дом пионеров и школьников | мест | 130 | 24390 | 0,7 | проектир. |
| 9 | Станция юных техников | мест | 36 | 5710 | 0,5 | проектир. детский дом творчества |
| 10 | Станция юных натуралистов | мест | 16 | 915 | 0,5 |  |
| 11 | Станция юных туристов | мест | 16 | 915 | 0,5 |  |
| 12 | Детско-юношеская спортивная школа | мест | 100 | 10350 | 0,2 |  |
| 13 | Детская школа искусств | мест | 110 | 3680 | 0,15 |  |
| 14 | Начальная школа для глухонемых детей. | мест | 42 | 4464 | 0,83 | 21кв. сохран. |
| 15 | Коррекционная спецшкола | мест | 160 | 4290 | 0,75 | 17кв. сохран. |
| 16 | Шумковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. | мест | 150 | 4950 | 2,47 | реконструкция |
| 17 | Березовская центральная районная больница | коек | 143 | 11850 | 2,0 | 18кв. |
| 18 | Больница | коек | 390 | 91287 | 4,68 | проектируется |
| 19 | Поликлиника | Посещ /день | 500 | 16450 | 0,5 | сохраняется |
| 20 | Стоматология, детская поликлиника | «-« | 140 | 2346 | - | 64кв. сохран. |
| 21 | Поликлиника | «-« | 170 | 5590 | 0,17 | проектируется |
| 22 | Аптека | объект | 1 | 675 | встр.-пр. | 5 кв. сохран. |
| 23 | Аптека | «-« | 1 | 675 | встр. в1эт | 17кв. сохран. |
| 24 | Аптека | «-« | 1 | 3950 | 0,3 | проектируется |
| 25 | Станция скорой медицинской помощи | а/м | 4 | 1600 | 0,2 | проектируется |
| 26 | Молочные кухни | порц. /реб. | 704 | 480 | 0,15 | проектируются |
| 27 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2общ площади | 53 | 220 | вст./прис | проектируются |
| 28 | Санаторий «Березовка» | объект | 1 | 3320 | 0,53 | 36кв. сохран. |
| 29 | СПТУ | учащ-ся | 300 | 2650 | 7,93 | 58кв. сохран. |
| 30 | Дом культуры «Энтузиаст» | мест | 400 | 5680 | 0,2 | 43 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | Дом культуры «Юбилейный» | мест | 330 | 4690 | 0,77 | 34 кв |
| 32 | Помещение для культурно-массовой работы с населением | м2 площади пола | 1380 | 5660 | встр-пристр. | проектируется |
| 33 | Клубные помещения | мест | 1110 | 85280 | 0,2 | «-« |
| 34 | Кино-видео залы | мест | 810 | 12600 | 0,1 | проектируется |
| 35 | Залы аттракционов и игровых автоматов | м2 пл. пола | 70 | 290 | х | «-« |
| 36 | Библиотеки | тыс. том | 120 | 7260 | х | «-« |
| 37 | Покровский храм | объект | 1 | х | 0,33 | строится |
| 38 | Стадион | «-« | 1 | х | 2,23 | сохран18кв |
| 39 | Спортзал | «-« | 1 | 4485 |  | «-« 18кв. |
| 41 | Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ. пл. | 1840 | 9200 | встр. | проектируется |
| 42 | Продовольственные магазины | м2т.пл. | 1726 | 19992 | 2,07 | сохраняемые |
| 43 | Промтоварные магазины | «-« | 343 | 3721 | 0,58 | сохраняемые |
| 44 | Промтоварные магазины | «-« | 3253 | 30810 | 1,60 | проектируется. |
| 45 | Смешанные магазины | «-« | 1148 | 12590 | 1,56 | сохраняемые |
| 46 | Предприятия общепита | п. мест | 116 | 3957 | 0,15 | сохраняется |
| 47 | Предприятия общепита | «-« | 808 | 20900 | 0,54 | проектируется |
| 48 | Магазин кулинарии | м2 торг. пл. | 140 | 1680 | х | «-« |
| 49 | Рыночные комплексы | «-« | 552 | 4970 | 0,77 | «-« |
| 50 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 21 | 1082 | 0,14 | сохраняемые |
| 51 | Предприятия бытового обслуживания. | «-« | 190 | 13740 | х | проектируется |
|  | в т.ч. производственные предприятия централизованного выполнения заказов | «-« | 90 | 8230 | 0,72 | «-« |
| 52 | Прачечные | кг белья/ смену | 2760 | 11850 | 0,10 | «-« |
| 53 | Химчистка | 1кг.вещ/ смену | 260 | 7750 | 0,5 | «-« |
| 54 | Баня | п.м. | 16 | 700 | 0,03 | 18 кв. сохр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55 | Баня | п.м. | 100 | 9770 | 0,3 | «-« |
| 56 | БТИ | объект | 1 | 900 | встр. | 17кв. сохр. |
| 57 | Салон ритуальных услуг | «-« | 1 | 216 | 0,03 | Кирова,113 |
| 58 | Администрации района | «-« | 1 | 19886 | 1,04 | 19кв. сохр. |
| 59 | Управление пенсионного фонда | «-« | 1 | 2795 | 0,57 | 19 кв. сохран. |
| 60 | Сбербанк | «-« | 1 | 511 | 0,12 | 19кв. сох. |
| 61 | Банк Сибирское ОВК | «-« | 1 | 6314 | 0,38 | 42кв. сох. |
| 62 | Суд Березовского района | «-« | 1 | 3264 | 0,15 | центральная, сохр. |
| 63 | Прокуратура | «-« | 1 | 876 | 0,32 | сохр |
| 64 | Отдел внутренних дел | «-« | 1 | 8466 | 0,28 | сохр. |
| 65 | Березовский комиссариат | «-« | 1 | 2507 | 0,18 | 27 кв. сохран. |
| 66 | Отделение связи | «-« | 3 | 3220 | 0,21 | проектир. |
| 67 | Центр социального обслуживания населения | «-« | 1 | 3294 | 0,56 | 21 кв. сохр. |
| 68 | Редакция | «-« | 1 | 2620 | 0,21 | 25кв.сохр |
| 69 | Березовский районный центр | «-« | 1 | 794 | 0,04 | 26кв. сохр. |
| 70 | Дом – интернат для престарелых | мест | 200 | х | х | проект |
| 71 | Отделение федерального казначейства | объект | 1 | 3141 | 0,25 | 10 кв. сохран. |
| 72 | Межрайонная инспекция по красноярскому краю | «-« | 1 | 3761 | 0,08 | 10 кв. сохран. |
| 73 | ГИБДД Березовского РВД | «-« | 1 | 2538 | 0,5 | 64 кв. сохран. |
| 74 | С/х производственный кооператив | «-« | 1 | 2046 | 0,42 | адм. здание |
| 75 | ЖЭО | «-« | 1 | 2300 | 0,3 | проектир. |
| 76 | Пожарное депо | а/м | 5 | 7890 | 1.0 | проектир. |
| 77 | Гостиница | мест | 140 | 14000 | 0,42 | проектир. |
| 78 | Кладбище | объект | 1 | х | 3,3 | сохр., закрытое |
| 79 | Кладбище | «-« | 1 | х | 5,52 | проектир. |
|  | Итого по поселку: | х | х | 734525 | 66,94 | х |

Всего по генплану размещается около 100 объектов культурно-бытового назначения с общим строительным объемом 734,5 тыс.м3. из них 447,2 тыс. м.3 вновь строящиеся. В среднем обеспеченность на 1 жителя с учетом районных и административно-хозяйственных учреждений составляет 31,8 м3, а собственно учреждений обслуживания 29,6 м3 при рекомендуемой норме 23 - 26 м3/чел.

Проектная обеспеченность основными учреждениями обслуживания составит:

Таблица № 6-8

| № п./п. | Наименование объектов | Един. измер. | Требуется по расчету | Проектируется | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения /ДОУ/ | мест | 1107 | 1110 | 100,3 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 3229 | 3235 | 100,2 |
| 3 | Больницы | коек | 549 | 550 | 100,2 |
| 4 | Поликлиники | пос./см. | 807 | 810 | 100,4 |
| 5 | Спортзал | м2 пл. пола | 1848 | 1850 | 100,1 |
| 6 | Бассейны крытые | м2 водного зеркала | 578 | 580 | 100,4 |
| 7 | Клубные помещения | мест | 1848 | 1850 | 100,1 |
| 8 | Библиотеки | тыс. томов | 116 | 120 | 103,5 |
| 9 | Магазины | м2торг.пл. | 6457 | 6470 | 100,2 |
| 10 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 924 | 924 | 100,0 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 208 | 211 | 101,5 |
| 12 | Бани | пом. мест | 116 | 116 | 100,0 |
| 13 | Гостиницы | мест | 139 | 140 | 100,7 |
| 14 | Пожарное депо | авто/машин | 5 | 5 | 100,0 |

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.

Таблица № 6-9

| № п./п. | Наименование учреждений | Един. измер. | Норма на 1000 чел. |  |  | Требуется по расчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г |  | 2028г. | 2018г (22,0 тыс. чел.) | 2028г(23 тыс.чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест | 48 |  | 48 | 1061 | 1107 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 140 |  | 140 | 3094 | 3229 |
| 3 | Школы- интернаты | мест | по заданию на проектирование |  |  |  |  |
| 4 | Внешкольные учреждения: | мест | 10% | 10% |  | 221 | 231 |
|  | Станция юных техников | мест | 0,9% | «-« |  | 20 | 22 |
|  | Станция юных натуралистов | мест | 0,4% | «-« |  | 9 | 9 |
|  | Станция юных туристов | мест | 0,4% | «-« |  | 9 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | мест | 2,3% | «-« | 51 | 53 |
|  | Детская школа искусств | мест | 2,7% | «-« | 59 | 62 |
| 5 | Больницы | коек | 12 | 13,53 | 265 | 312 |
| 6 | Поликлиники | пос./см. | 26 | 35 | 574 | 807 |
| 7 | Станция скорой медпомощи | а/м | 1 | на 10т.чел | 2 | 2 |
| 8 | Аптеки | объект | на | микрор-н | 4 | 4 |
| 9 | Молочные кухни (176 -185 чел. до 1 года) | порц/реб. | 4 | 4 | 704 | 740 |
| 10 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2.общ. площади | 0,3 | 0,3 | 53 | 55 |
| 11 | Помещение для физ- культурно - оздорови- тельных занятий | м2общ.пл. | 80 | 80 | 1765 | 1848 |
| 12 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл.пола | 80 | 80 | 1765 | 1848 |
| 13 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 | 25 | 552 | 578 |
| 14 | Помещения для куль- турно - массовой работы с населением | м2 площади пола | 60 | 60 | 1324 | 1386 |
| 15 | Клубные помещения | мест | 80 | 80 | 1765 | 1848 |
| 16 | Кино - видео залы | мест | 35 | 35 | 772 | 809 |
| 17 | Залы аттракционов и игровых автоматов | м2 пл. пола | 3 | 3 | 66 | 69 |
| 18 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 5 | 5 | 110 | 116 |
| 19 | Магазины | м2торг.пл | 280 | 280 | 6188 | 6457 |
|  | в т.ч. продмаги | «-« | 100 | 100 | 2210 | 2306 |
|  | проммаги | «-« | 180 | 180 | 3978 | 4151 |
| 20 | Рыночные комплексы | «-« | 24 | 24 | 529 | 483 |
| 21 | Предприятия общепита | пос.мест | 40 | 40 | 882 | 924 |
| 22 | Магазин кулинарии | м2.т.п. | 6 | 6 | 132 | 139 |
| 23 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 9 | 9 | 199 | 208 |
|  | в т.ч. непосредственного обслуживания населения | раб. мест | 5 | 5 | 110 | 116 |
|  | Производственное предприятие централизованного выполнения заказов | «-« | 4 | 4 | 88 | 92 |
| 24 | Прачечные | кг белья в смену | 120 | 120 | 2647 | 2772 |
| 25 | Химчистки | кг. вещ. в смену | 11,4 | 11,4 | 252 | 263 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | Бани | п.мест | 5 | 5 | 110 | 116 |
| 27 | Отделение связи | объект | на | микр-н | 3 | 4 |
| 28 | Отделения сбербанка | операц. место | на | 3тыс. чел | 7 | 8 |
| 29 | Районный суд | раб.мест | на | 30тыс.ч. | 1 | 1 |
| 30 | ЖЭО | объект | на | микр.-н | 4 | 4 |
| 31 | Пожарное депо | а/маш. | на 5 тыс. жителей |  | 4 | 5 |
| 32 | Гостиницы | мест | 6 | 6 | 132 | 139 |
| 33 | Кладбище | га | 0,24 | 0,24 | 5,3 | 5,55 |

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания для

вновь застраиваемых жилых территорий.

Таблица № 6-10

| № п./п. | Наименование учреждений | Ед. изм. | Нормана1000 чел. | Требуется по расчету |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Северо-восточный /0,3тыс.чел/ | Восточный /1,8 тыс. чел/ | Юго-восточный /15,4 тыс. чел/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения /ДОУ/ | мест | 48 | 15 | 86 | 739 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 140 | 45 | 252 | 2156 |
| 3 | Больницы | коек | 13,53 | 4 | 24 | 208 |
| 4 | Поликлиники | пос./см | 35 | 11 | 63 | 539 |
| 5 | Станция скорой медицинской помощи | а/м | 1на10тыс человек | - | - | 2 |
| 6 | Аптеки | Объект на микрорайон |  |  | 1 | 1 |
| 7 | Раздаточные пункты молочных кухонь /140детей до года/ | м2общ. площади | 0,3 | - | - | 42 |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | «-« | 80 | 26 | 144 | 1232 |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 80 | 26 | 144 | 1232 |
| 10 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 | 8 | 45 | 385 |
| 11 | Помещения для культурно-массовой работы с населением | м2площади пола | 60 | 20 | 108 | 924 |
| 12 | Клубные помещения | мест | 80 | 26 | 144 | 1232 |
| 13 | Кино-видео залы | мест | 35 | 11 | 63 | 539 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 5 | 2 | 9 | 77 |
| 15 | Магазины: | м2торг.пл. |  | 90 | 504 | 4312 |
|  | в т.ч.продмаги: | «-« | 100 | 32 | 180 | 1540 |
|  | проммаги | «-« | 180 | 58 | 324 | 2772 |
| 16 | Рыночные комплексы | «-« | 24 | 8 | 43 | 370 |
| 17 | Предприятия общепит | пос.мест | 40 | 13 | 72 | 616 |
| 18 | Магазин кулинарии | м2 т.п. | 6 | 2 | 11 | 92 |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 3 | 16 | 139 |
| 20 | Прачечные | кг. белья в смену | 120 | 39 | 216 | 1848 |
| 21 | Бани | пом. мест | 5 | 2 | 9 | 77 |
| 22 | Отделение связи | объект на микрорайон |  | - | 1 | 1 |
| 23 | Пожарное депо | а/маш | на 5 тыс.ж. | - | - | 3 |
| 24 | ЖЭО | объект | на микрорайон | - | 1 | 1 |
| 25 | Кладбище | га | 0,24 | 0,1 | 0,44 | 3,7 |

##### 6.4. Организация отдыха.

Современная система отдыха населения поселка сложилась на основе использования лучших в природном отношении мест с наиболее благоприятными санитарно– гигиеническими и архитектурно - ландшафтными условиями.

Для организации ежедневного отдыха жителей отводится несколько зон в границах поселка. На берегу Енисея, где созданы искусственные заводи, предусматривается пляж и прокат лодок. В устье реки Березовка планируется развить спортивно - развлекательный комплекс со стадионом, игровыми площадками, пляжем. Сосновый бор превратится в парк культуры и отдыха.

Местом отдыха остаются садовые участки.

##### 6.5. Предложение по созданию системы озеленения.

Озеленение является одним из основных факторов оздоровления поселения и создания благоприятных условий отдыха жителей

В старых границах поселения зеленые насаждения представлены небольшим сквером перед зданием администрации и небольшая березовая роща за микрорайоном Молодежный, которая за последнее время поредела и не имеет ценности. В жилой зоне зеленые насаждения имеются, в основном, в палисадниках  малоэтажной жилой застройки, возле общественных зданий, частично вдоль улиц. Отсутствует озеленение санитарно-защитных зон.

В зоне реки Березовка имеются редкие насаждения в виде кустарников.

Генеральным планом предлагается создание новых скверов, бульваров, парка.

Основной задачей объемно – пространственной организации поселка является создание единой системы озелененных пространств во взаимосвязи с характером застройки, рельефом, акваториями Енисея, малых рек, лесопарками. Это система должна решать три основные задачи:

-функциональную – организацию поселковых территорий различного назначения, в том числе для населения в поселковой среде и природном окружении;

- санитарно-гигиеническую – оздоровить среду и улучшить микроклимат;

- архитектурно-художественную – формировать целостный в художественном отношении выразительный ландшафт поселка

Река Березовка служит связующим звеном  системы зеленых насаждений.

В систему зеленых насаждений входят лесопарк, зеленые насаждения вдоль улиц и дорог, а также зеленые насаждения общественных зданий и детских учреждений. Озеленение в пойме ручья Безымянного генеральным планом предусматривается для создания основной зоны отдыха для жителей поселка.

Парк, представляющий собой сосновый бор, площадью около 344 га., является основной рекреационной зоной. От нее пойдут пешеходные озелененные направления к общественным территориям, к жилой застройке.

Для повышения эстетических качеств и устойчивости насаждений с учетом неблагоприятных воздействий необходимо подбирать ассортимент древесных пород в зависимости от функционального назначения насаждений.

Все зеленые насаждения делятся на насаждения общего пользования, ограниченного пользования и насаждения специального назначения.

Насаждения общего пользования представлены парком культуры и отдыха, набережной рек Енисей и Березовка, а также бульвары.

Насаждения ограниченного пользования – это территории общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и зеленые насаждения общественных учреждений.

Насаждения специального назначения – это зеленые насаждения санитарно защитных зон от промышленно - складских территорий, железной дороги и зеленые насаждения вдоль автомагистралей.

Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в поселке большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения неблагоприятных производственных воздействий.

Помимо озеленения санитарно-защитных зон производственно-коммунальных предприятий генеральным планом предусматривается создание защитного озеленения на территории усадебной застройки в зоне сдвига горных пород.

Защитное озеленение предотвратит распространение пыли от карьера (открытая разработка) на поселок. Зеленые насаждения с шершавыми, морщинистыми листьями и листьями, покрытыми тончайшими ворсинками задерживают пыль и уменьшают запыленность воздуха. Наибольшей пылезащитной способностью обладает вяз. Хорошо удерживают пыль листья сирени, черемухи, бузины.

Для озеленения на рекультивируемой территории рекомендуются газоустойчивые породы (происходит газовыделение в районе бывших золоотвалов): вяз шершавый, клен остролистный, ива серебристая, тополь, черемуха Маака.

В поселке рекомендуется высаживать деревья и кустарники, произрастающие в окружающей тайге: сосну, ель, лиственницу, березу, рябину и т. д.

На расчетный срок проектом принимается следующий баланс зеленых насаждений (га):

А. Насаждения общего пользования - 441,71га

1. Скверы, бульвары, объекты отдыха - 4,53га

2. Лесопарк сосновый бор  344,38га

Б. Насаждения специального назначения - 7,63га

1. Озеленения санитарно – защитных зон - 7,63га

Всего проектируемых насаждений по поселку на расчетный срок – 449,34 га

##### 6.6. Планировочная организация производственно-коммунальных зон.

В настоящее время в поселке насчитывается более 60 площадок производственных и коммунально-складских предприятий и организаций общей площадью 116,37га.

К выносу предлагается Березовское карьерное управление в район «Няши», склады «Шалыгина» по ул. Береговой, МТФ «Злобинское отделение» и молочный завод СПК «Березовский» в восточную зону.

Характеристика наиболее крупных предприятий поселка приводится ниже

Таблица № 6-11

| № на плане | Наименование предприятий | Един. измерен. | Мощность |  |  | Площадь участка/га/ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| I Промышленность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ООО «Березовская мебельная фабрика» | тыс. руб. | 18500 |  |  | 2,24 |  | Переносится в район птицефабрики. |
| 40 | Деревообрабатывающая компания «Енисей» | м3 | 2303 |  |  | 2,77 |  | план 120000 |
| 46 | ДОК «Енисей» | - | - |  |  | 12,58 |  | - |
| 24 | ООО«Березовский хлебозавод» | тон | 3716 |  |  | 0,64 |  | Переносится на резерв.тер. |
| 41 | Мебельная фабрика «Нильс» | - | - |  |  | 1,62 |  | - |
| 32 | ООО «Водмонтаж» | - | - |  |  | 1,74 |  | - |
| 30 | ОАО «Велес» | - | - |  |  | 1,82 |  | - |
| 39 | ПКП «Крутояр» | - | - |  |  | 1,07 |  |  |
| 50 | Шиномонтажные мастерские | - | - |  |  | 2,12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 17 | Частные предприятия | - |  | - |  | 2,05 |  |  |
| 17 | Частные предприятия | - |  | - |  | 2,49 |  |  |
|  | ООО «Транслес» |  |  |  |  |  |  | Запущен в феврале 09г |
|  | Итого по промышленности: | х |  | х |  | 31,14 |  |  |
| II Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СПК «Березовский» | - |  | - |  | 2,85 |  |  |
| 37 | Фермерское хозяйство «Буренка» | - |  | - |  | 0,86 |  |  |
| 36 | ООО ПКФ «Березка» | - |  | - |  | 4,3 |  |  |
| 36 | Ветстанция | - |  | -- |  | 0,25 |  |  |
| 49 | СПК «Березовский» Злобин- ское отделение | - |  | - |  | 6,78 |  |  |
| 33 | Управление оросительной системы (УОС) | - |  | - |  | 0,68 |  |  |
|  | Итого по с/хозяйству: | х |  | х |  | 15,72 |  |  |
| III Cтроительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ОАО «Строитель» | тыс. руб. |  | 4391,2 |  | 0,79 |  |  |
| 4 | Пилорама | - |  | - |  | 1,39 |  | 2-площадки |
| 45 | ГПКК «ДРСУ-2» | млн. руб. |  | 32,692 |  | 2,19 |  | 2 площадки |
| 26 | МУП «Энергия» | тыс. руб. |  | 1350 |  | 0,55 |  | план 2500т. |
| 20 | Березовская РММ флота ОАО «Красноярский речной порт» | тыс. руб. |  | 7373 |  | 2,23 |  | план 9732т |
|  | Итого по строительству: | х |  | х |  | 7,15 |  | х |
| IV Материально-техническое снабжение, оптовая торговля и коммунально-складское хозяйство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Склады района | - |  | - |  | 1,2 |  |  |
| 22 | Склады «Шалыгина» | - |  | - |  | 2,06 |  |  |
| 29 | Овощная база | - |  | - |  | 8,02 |  |  |
| 25 | Березовский газовый участок | - |  | - |  | 0,61 |  |  |
| 34 | База горюче-смазочных материалов | - |  | - |  | 0,41 |  |  |
| 43 | База для аренды | - |  | - |  | 0,74 |  |  |
| 44 | ООО «Заготконтора» | - |  | - |  | 1,3 |  |  |
| 31 | Коммунхоз | - |  | - |  | 2,73 |  |  |
| 42 | ОАО «Стальмаг» | - |  | - |  | 1,67 |  |  |
| 3 | Электроподстанция РЭС-7 | - |  | - |  | 1,18 |  |  |
| 47 | Гаражи | а/машин |  |  |  | 2,54 |  |  |
| 48 | АЗС | - |  | - |  | 2,06 |  |  |
|  | Итого по комзоне: | х |  | х |  | 24,52 |  | х |
| 52 | Резервная территория | - |  | - |  | 63,23 |  |  |
|  | Всего по пос. Березовка: | х |  | х |  | 141,76 |  |  |
|  | пос. Шумково |  |  |  |  |  |  |  |
| I Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Литос» | - |  | - |  | 2,64 |  |  |
| 6 | ООО «Березовская МТС» и др. частные предприятия | - |  | - |  | 6,53 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 7 | Литейный цех | - |  | - |  | 0,48 |  |  |
|  | Итого по промышленности: | х |  | х |  | 9,65 | х |  |
| II Материально-техническое снабжение и коммунально-складское хозяйство. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроподстанция РЭС-7 | - |  | - |  | 0,1 |  |  |
| 54 | Водозабор | - |  | - |  | 0,88 |  |  |
| 47 | Гаражи | - |  | - |  | 7,57 |  |  |
|  | Итого по комзоне: | х |  | х |  | 8,55 |  |  |
|  | Всего по пос. Шумково: | х |  | х |  | 18,2 | х |  |
|  | Злобино, Нефтепровод |  |  |  |  |  |  |  |
| I Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ООО «Торговый дом» | - |  | - |  | 0,78 |  |  |
|  | ПМК-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| I Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пилорама | - |  | - |  | 0,34 |  |  |
| 4 | Пилорама | - |  | - |  | 2,08 |  |  |
| 4 | Пилорама | - |  | - |  | 2,2 |  |  |
| 16 | ОАО «Бетон» | тыс.руб. |  | 52454 |  | 2,47 | тыс. м3-1600 |  |
| 5 | Частная фирма «Поролон»- ООО «Росцентрпласт» | - |  | - |  | 5,03 |  |  |
| 17 | Частные предприятия | - |  | - |  | 3,12 |  |  |
| 13 | Вторчермет | - |  | - |  | 1,27 |  |  |
| 9 | ФГУ УСС-9 (ЖБИ) | тыс. м3 |  | 28,0 |  | 4,23 | данные 1992г |  |
|  | Итого по промышленности: | х |  | х |  | 20,74 | х |  |
| II Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ОАО «Красноярскэлектросеть» МК-16 | - |  | - |  | 5,61 |  |  |
| III Материально техническое снабжение и коммунально складское хозяйство. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроподстанция РЭС-7 | - |  | - | 0,33 |  |  |  |
| 8 | Сибкраска | - |  | - | 3,2 |  |  |  |
| 12 | ОАО «Свобода» | - |  | - | 4,55 |  |  |  |
| 14 | Ленагропромснаб | - |  | - | 0,94 |  |  |  |
| 15 | База сельхозтехники | - |  | - | 2,62 |  |  |  |
| 11 | Склады медицинского оборудования ООО ПВП «Контакт» | - |  | - | 1,78 |  |  |  |
| 47 | Гаражи | а/м |  | - | 4,4 |  | 2-площадки |  |
|  | Итого по коммунал. зоне: | х |  | х | 17,82 |  |  |  |
|  | Всего по ПМК-16: | х |  | х | 44.17 |  | х |  |
|  | Микрорайон «Няша» |  |  |  |  |  |  |  |
| I Промышленность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Литос» | - | - |  | 10,03 |  |  |  |
| II Строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ООО «Вира» | тыс.руб. | 30824 |  | 2,08 |  | план на 45600 |  |
| III Коммунально-складское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроподстанция РЭС-7 | - | - |  | 0,23 |  |  |  |
|  | Всего по микрорайону Няша | х | х |  | 12,34 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Всего по генплану: | х | х |  | 217,25 |  |  |  |
|  | В том числе резервные территории: | х | х |  | 63,23 |  | х |  |

##### 6.7. Граница поселка и баланс территории.

В соответствии с Земельным кодексам, вступившим в силу 30 октября 2001года, населенные пункты земли должны быть отделены от других территорий границей, устанавливающей размеры и пределы территории. Граница поселка в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяется в рамках данного проекта генерального плана. В данной работе на основе принятых архитектурно - планировочных решений и предложений администрации МСУ даются предложения по начертанию границы поселка и экспликация земель.

Существующая граница поселка утверждена 18.02.2005 года. Общая площадь поселка в его границах по данным вычисления площадей по топокартам масштаба 1:1000 составляет 861,16га Общая площадь прирезаемых земель 3167,53 га. Всего по проекту площадь поселка составит 4028,69 га.

Проектный баланс территории поселка, составленный по материалам вычисления площадей, по принятому архитектурно - планировочному решению, приводится ниже.

Баланс территории.

Таблица № 6-12

| № п./п. | Наименование территорий | Всего в границах поселковой черты |  |  | в т.ч новой прирезаемой площади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | м2/чел. | га | % | м2/ч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Жилая застройка «нетто» | 593,11 | 53,4 | 146,1 | 295,33 | 50,3 | 72,8 |  |  |
|  | вт.ч. 1-3 этажная усадебная застройка | 385,03 | 34,7 | 94,8 | 236,46 | 40,3 | 58,3 |  |  |
|  | 2-3 этажная сек. | 116,69 | 10,5 | 28,8 | 58,87 | 10,0 | 14,5 |  |  |
|  | 4-5средней этаж | 54,43 | 4,9 | 13,4 | - | - | - |  |  |
|  | повышенной этажности /6-12/ | 36,96 | 3,3 | 9,1 | - | - | - |  |  |
| 2 | Резерв жилой застройки | 70,46 | 6,4 | 17,4 | 70,46 | 12,0 | 17,4 |  |  |
| 3 | Общественно-деловая застройка | 100,75 | 9,1 | 24,8 | 39,0 | 6,7 | 9,6 |  |  |
| 4 | Резерв общ. застройки | 7,97 | 0,7 | - | 7,97 | 1,4 | - |  |  |
| 5 | Зеленые насаждения общего пользования. | 19,87 | 1,8 | 4,9 | 15,07 | 2,6 | 3,7 |  | 36,61 |
| 6 | Улицы, проезды, транспортные магистрали | 209,12 | 18,8 | - | 158,47 | 27,0 | - |  |  |
| 7 | Производственные и коммунально-складские территории | 13,29 | 1,2 | - | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 8 | Сан/защитная зона | 6,47 | 0,6 | - | - | - | - |  |  |
| 9 | Водное пространство реки Березовка | 13,46 | 1,2 | - | - | - | - |  |  |
| 10 | Устье р. Берозовка | 73,21 | 6,5 | - |  |  | - |  |  |
| 11 | Прочие территории закрытое кладбище и др. | 3,38 | 0,3 | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого селитебная территория: | 1111,09 | 100/ 27,6 | 273,8 | 586,3 | 100/ 18,5 | 144,5 |  |  |
| 12 | Производственные и коммунально-складские территории, включая резерв | 502,23 | 17,2 | - | 383,18 | 16,0 | - |  |  |
| 13 | Санитарно-защитные зоны | 40,52 | 1,4 | - | 35,37 | 1,5 | - |  |  |
| 14 | Зона ж/дороги | 22,54 | 0,8 | - | 15,1 | 0,6 | - |  |  |
| 15 | Общественно деловая застройка | 12,71 | 0,4 | - | 9,56 | 0,4 | - |  |  |
| 16 | Дороги | 211,8 | 7,3 | - | 211,8 | 8,9 | - |  |  |
| 17 | Кладбище | 10,36 | 0,3 | - | 10,36 | 0,4 | - |  |  |
| 18 | Резервные территории кладбища | 11,72 | 0,4 | - | 11,72 | 0,5 | - |  |  |
| 19 | Набережная р. Енисей | 66,28 | 2,3 | - | 66,28 | 2,8 | - |  |  |
| 20 | Зеленые насаждения общего пользования | 60,87 | 2,1 | 15,0 | 55,39 | 2,3 | 13,7 |  |  |
| 21 | Лесопарковая зелень | 11,86 | 0,4 | - | 11,86 | 0,5 | - |  |  |
| 22 | Земли с/х использования | 1173,46 | 40,2 | - | 1173,46 | 49,0 | - |  |  |
| 23 | Прочие территории | 793,26 | 27,2 | - | 597,15 | 17,1 | - |  |  |
|  | Итого вне селитебной территории: | 2917,6 | 100/72,4 | - | 2581,23 | 100/ 81,5 | - |  |  |
|  | Итого в проектных границах поселка: | 4028,69 | 100,0 | 1126,3 | 3167,53 | 100,0 | 868,1 |  |  |

Примечание:1.Проектная поселковая черта увеличена на основании письма главы администрации пгт. Березовки от 28.0.09 года на № 1-4925/16 от 29.12.08 года, в соответствии с Федеральным Законом за №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.8

Использование территорий включаемых в границу населенного пункта

Таблица № 6-13

| № площадки на схеме | Площадь /га/ | Категория трансформируемых земель |  | Использование | Землепользователи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до | после |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 295,33 | Сельскохозяй- ственного назначения | Населенного пункта | Перспективная жилая застройка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 70,46 | «-«-« | «-« | Резерв жилой застройки |  |
| 3 | 48,56 | «-«-« | «-« | Общественно-деловая застройка |  |
| 4 | 7,97 | «-«-« | «-« | Резерв общественной застройки |  |
| 5 | 70,46 | «-«-« | «-« | Зеленые насаждения общего пользования |  |
| 6 | 370,27 | «-«-« | «-« | Дороги, улицы, проезды и магистрали |  |
| 7 | 383,18 | «-«-« | «-« | Произв. и коммунально-складские территории |  |
| 8 | 35,37 | «-«-« | «-« | Сан-защитная зона |  |
| 9 | 10,36 | «-«-« | «-« | Кладбище |  |
| 10 | 11,72 | «-«-« | «-« | Резервная территория кладбища |  |
| 11 | 1173,46 | «-«-« | «-« | с/х территории |  |
| 12 | 66,28 | Водный фонд | Водный фонд | Набережная |  |
| 13 | 11,86 | Земли запаса | Населенного пункта | Земли запаса |  |
| 14 | 15,1 | Ведомство ж/д | Ведомство ж/д | Зона ж/д |  |
| Итого: | 2570,38 | - | - | - | - |

Трансформация земель пос. Березовка по проекту генерального плана приведена ниже, в таблице № 6-13а

Перечень проектируемых площадок, включаемых в границу населенного пункта.

Таблица № 6-13а

| №№ площадки на схеме | Площадь /га/ | Категория трансформируемых земель |  | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние | по проекту генплана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 28,5 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенного пункта | перспективная жилая застройка |
| 2 | 94,3 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | 107,6 | -//- | -//- | -//- |
| 4 | 302,2 | -//- | -//- | -//- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 70,98 | -//- | -//- | Резервная для размещения промпредприятий |
| 6 | 5,19 | -//- | -//- | -//- |
| 7 | 197,4 | -//- | -//- | Производственные и коммунально-складские объекты |
| 8 | 155,65 | -//- | -//- | Резервная для размещения промпредприятий |
| 9 | 1211,4 | -//- | -//- | Выпасы, фермерские хозяйства |
| х | 70,0 | -//- | -//- | Зеленые насаждения общего пользования. |
| х | 35,37 | -//- | -//- | Сан/защитная зона |
| х | 291,79 | -//- | -//- | Дороги, магистра ли. |
| Всего | 2570,38 | х | х | х |

Перспективное развитие с. Березовка, во-первых, связано с улучшением качества проживания населения, во-вторых, с дальнейшим развитием промышленного производства, размещением новых предприятий, для которых необходимы свободные территории. Березовка, являясь фактически продолжением г Красноярска, вынуждена заниматься размещением предприятий, как местного характера, так, и обслуживающих население г. Красноярска.

При развитии на 15 лет проектом предлагаются следующие изменения в структуре жилищного строительства, промышленности и трансформации земель:

I Жилищное строительство

- Для улучшения  качества среды проживания  поселка городского типа  Березовки потребуется замена ветхого и непригодного для проживания жилья. Замены потребует около 195,0 тыс. кв. м жилья (1- этажное, усадебное, 2-эт. - секционное). Потребности в территориях для нового строительства рассчитаны на строительство 1 этажного, усадебного с участком 1000 кв.м.

- На освободившихся после сноса жилых территориях поселка, составляющих 200 га, возможно строительство около 112,0 тыс. кв. м жилья. Для строительства остального (83,0 тыс. кв. м жилья) взамен существующего ветхого потребуется 170,0 га свободных территорий только для жилищного строительства. С учетом размещения необходимых объектов обслуживания и инфраструктуры общая потребность в свободных территориях может составить 220-230,0 га

- Проектом предлагаются площадки для нового жилищного строительства №1, №2, №3 общей площадью 230,4 га.

II Развитие промышленного узла

- На территории поселка Березовка формируется важный для экономики города Красноярска и поселка промышленный узел, в состав которого входят предприятия стройиндустрии, переработки сельхозпродукции, новые предприятия коммунального назначения, предприятия логистики (малый бизнес).

- Исходя из потребности развития промышленных территорий и размещения новых, проектом рассмотрены промышленные территории с общей площадью 358,24 га ( площадка №7 с общей площадью 197,4 га, являющаяся непосредственным продолжением промышленной зоны поселка, промплощадка № 6 с общей площадью 5,19 га. и площадка № 8 с общей площадью 155,65 га.)

В случае реализации сценария развития производительных сил поселка, района и возникновения потребности у города, численность работающих на данной площадке может составить около 1000-1200 человек. Для расселения трудящихся и их семей проект предлагает рассмотреть площадку №4, площадью 302,2 га, на которой возможно строительство жилого поселка с населением до 3500 жителей. (вариант малоэтажной застройки)

Проектом, таким образом, частично решается проблема трудовых миграционных потоков в г. Красноярск, г. Сосновоборск.

III. Территории для поддержки подсобных хозяйств

1.   Село Березовка, имея около 90,0% усадебного жилья, будет располагать собственным стадом КРС. Проектом заложены территории для выпасов собственного стада и фермерских хозяйств, исходя из норматива территории выпаса на одну голову и численности стада (600 гол х 2,0га), составляющие 1200,0 га. Площадка №8, предназначенная для этих целей составляет 1211 га.

# Глава VII. Первая очередь строительства.

Первая очередь строительства охватывает период с 2008-2018 годы. На этом этапе проектом ставится задача ликвидировать ветхий и аварийный жилой фонд, обеспечить постоянное население жилым фондом по социальной норме 24 м2 на человека, расширить сеть учреждений соцкультбыта близко к норме, построить основные объекты и сооружения централизованных систем инженерного обеспечения.

##### 7.1. Жилищное строительство на 2008-2018г.г.

Численность населения поселка на 2018 год определена в 22,1 тыс. человек. При норме обеспеченности в 24,0м2 на человека к концу первой очереди поселок должен располагать жилищным фондом 530,5 тыс. м2 общей площади. Из существующего жилого фонда 429,8 тыс.м2 с износом более 66% подлежащий сносу, составляет 34,4 тыс. м2, сохраняемый жилфонд – 395,4 тыс.м2.

Объем нового строительства с учетом сохраняемого жилфонда составит 135,1 тыс. Этажность застройки принимается усадебная в 1-3 эт. и малоэтажная секционная.

1-3х этажное усадебное строительство 91,15 тыс. м2 размещается выборочно на реконструируемых территориях за счет ветхого жилого фонда, малоэтажное в объеме 43,95 тыс. м2 на свободных территориях в жилых образованиях Березовка и Шумково.

Динамика жилого фонда на 2008-2018 г.г.

Таблица № 7-1

| № п/п | Этажность | Общая площадь тыс. м2 |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ. | сносим. | сохран. | тыс. м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 1 этажная | 141,8 | 31,3 | 110,5 | 54,04 /усадебная/ | 40 | 164,5 | 31,0 |
| 2 | 2 этажная | 111,9 | 3,1 | 108,8 |  |  | 108,8 | 20,5 |
| 3 | 3 этажная | 10,6 | - | 10,6 |  |  | 10,6 | 2,0 |
|  | 2-эт. сек. | - | - | - | 27,02 | 20,0 | 27,0 | 5,1 |
| 4 | 4 этажная | 3,2 | - | 3,2 | - | - | 3,2 | 0,6 |
|  | 5 этажная | 162,3 | - | 162,3 | 54,04 | 40 | 216,3 | 40,8 |
|  | Итого: | 429,8 | 34,4 | 395,4 | 135,1 | 100,0 | 530,4 | 100,0 |

Жилищное строительство на I очередь

Таблица № 7-2

| № п/п | Жилые образования | Сохран. жилфонд тыс. м2 | Новое строительство тыс. м2 |  |  |  | Всего тыс. м2 | Население при 24м2/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-этаж. | 2-этаж. | 5-этаж |  |  |
| 1 | Березовка | 220,1 | 67,4 | 29,05 | 9,3 | 29,05 | 287,5 | 11979 |
| 2 | Шумково | 92,3 | 33,3 | 14,9 | 3,5 | 14,9 | 125,6 | 5233 |
| 3 | Злобино | 30,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | 30,6 | 1275 |
| 4 | ПМК-16 | 32,0 | 4,7 | - | 4,7 | - | 36,7 | 1529 |
| 5 | Чудово | 9,5 | 0,4 | 0,4 | - | - | 9,9 | 413 |
| 6 | Мехколонна 181 | 9,4 | 22,3 | 22,3 | - | - | 31,7 | 1321 |
| 7 | Микрорайон «Няша» | 1,8 | 6,7 | 6,7 |  | - | 8,5 | 354 |
|  | Всего по пгт: | 395,4 | 135,1 | 73,65 | 17,5 | 43,95 | 530,5 | 22104 |

Размещение жилищного фонда на первую очередь и расселения населения на предлагаемых свободных территориях приводится ниже:

Таблица № 7-2а

| № п/п | Показатели | Един. измерения | Восточный | Юго-восточный | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая территория | га | 75,6 | 147,9 | 223,5 |
|  | в т.ч.: усадебная/нетто/ | га | 75,6 | 89,0 | 164,6 |
|  | малоэтажная застройка /2-3эт./ | га | - | 58,9 | 58,9 |
| 2 | Плотность усадебной застройки /нетто/ | чел./га | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Плотность малоэтажной застройки /брутто/ | чел./га | - | 225 | 225 |
| 4 | Население | человек | 1814 | 15389 | 17203 |
|  | в т.ч.: в усадебной застройки | человек | 1814 | 2136 | 3950 |
|  | в малоэтажной секционной застройки /2-3 эт./ | человек | - | 13253 | 13253 |
| 5 | Общая площадь квартир | тыс.м2 | 78,0 | 5160 | 594.0 |
|  | в т. ч.: усадебной застройки | «-« | 78,0 | 91,9 | 169,9 |
|  | малоэтажной застройки | «-« | - | 424,1 | 424,1 |

Примечание: 1. Население рассчитано при норме 43м2/чел. в усадебной застройке и 32 м2/чел. в малоэтажной застройке.

##### 7.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в учреждениях соцкультбыта на 2008-2018 г.г. представлен в таблице № 6-9. Объем первоочередного строительства принят в соответствии с неотложными нуждами поселка и реальными возможностями финансирования строительства.

Перечень и краткая характеристика намечаемых к строительству объектов приводится ниже:

Таблица № 7-3

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Мощн. вместимость | Строит. объем (м3) | Площадь участка (га) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 531 | 17500 | 1,86 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 1272 | 34100 | 6,36 |  |
| 3 | Дом пионеров и школьников | мест | 130 | 24390 | 0,7 |  |
| 4 | Детская школа искусств | мест | 110 | 3680 | 0,15 |  |
| 5 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей пл | 50 | 210 | встр. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Помещение для физкультурнооздоровительных занятий | м2 общ. площади | 1760 | 7220 | 0,2 |  |
| 7 | Помещение для культурно – массовой работы с населением | м2 площади пола | 1320 | 5410 | встр. |  |
| 8 | Кино-видео залы | мест | 770 | 12320 | 0,39 |  |
| 9 | Залы аттракционов и игровых автоматов | м2пл. пола | 70 | 320 | встр. |  |
| 10 | Библиотеки | тыс. том. | 90 | 5680 | 0,3 |  |
| 11 | Магазины | м2торг.пл | 2980 | 28500 | 0,8 |  |
| 12 | Предприятия общепита | пос.мест | 460 | 12600 | 0,3 |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | произв.раб. | 90 | 8080 | 0,9 |  |
| 14 | Химчистки самообслуживания | кг. вещ. см. | 90 | 7200 | 0,15 |  |
| 15 | Баня | п. мест | 50 | 2860 | 0,2 |  |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 | 2200 | встр. |  |
| 17 | Пождепо | а/маш | 2 | 3320 | 0,6 |  |
| 18 | Гостиницы | мест | 130 | 12320 | 0,4 |  |
| 19 | Православный храм | объект | 1 | х | 0,33 | строится |
|  | Итого по I очереди: | х | х | 187910 | 13,64 | х |

Строительный объем существующих (износ до 65%) учреждений соцкультбыта составляет 255,1 тыс. м3 . Новое строительство 187,9 тыс.м3. Всего к 2018 году поселок должен иметь учреждений соцкультбыта 443,0 тыс. м3, что в расчете на 1-го жителя составляет 20,1 м3 с учетом административно-хозяйственных районных учреждений, а собственно учреждений обслуживания 17,2 м3

Первоочередные предприятия по другим видам строительства изложены в соответствующих разделах пояснительной записки.

Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания для вновь застраиваемых жилых территорий см. таблицу № 6-8 /Восточный и Юго-восточный жилые районы/ гл.VI. раздел 6.6.

# VIII. Основные технико-экономические показатели.

Таблица № 8-1

| № п./п | Показатели | Ед. измер. | На 01.01. 2008г | Всего в границах. поселковой черты | в т.ч. в границах новой прирезаемой площ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь поселка в границах поселковой черты | га | 861,16 | 4028,69,0 | 3167,53 |
|  | в т.ч.- жилые территории |  |  |  |  |
|  | «нетто» | «-« | 290,09 | 593,11 | 295,33 |
|  | из них – 1-3эт. усадебная застройка | «-« | 231,18 | 385,03 | 236,46 |
|  | 2-3 этажная секц. | «-« | 38,65 | 116,69 | 58,87 |
|  | 4 5этаж. средней эт. | «-« | 2,53 | 54,43 | - |
|  | Повышенной этажности /6-12 эт./ | «-« | 17,73 | 36,96 | - |
| 1.2 | Общественная застройка вне микрорайонного значения | «-« | 34,94 | 100,75 | 39,0 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | «-« | 1,98 | 19,87 | 15,07 |
| 1.4 | Улицы, проезды, транспортные магистрали | «-« | 108,42 | 209,12 | 158,47 |
| 1.5 | Производственные и коммунально-складские территории | «-« | 52,66 | 13,29 | - |
| 1.6 | Резервные территории селитебной застройки | «-« | - | 70,46 | 70,46 |
| 1.7 | Свободные территории, пустыри | «-« | 40,99 | - | - |
| 1.8 | Акватория реки Березовки | «-« | 12,91 | 13,46 | - |
| 1.9 | Прочие территории | «-« | 104,67 | 91,03 | 7,97 |
|  | Итого селитебная территория: | га | 646,66 | 1111,09 | 586,3 |
| 2 | Производственные и коммунально-складские территории, включая резерв. | «-« | 116,37 | 502,23 | 383,18 |
| 2.1 | Санитарно-защитная зона | «-« | - | 40,52 | 35,37 |
| 2.2 | Зона ж/д транспорта | «-« | 0,43 | 22,54 | 15,1 |
| 2.3 | Дороги | «-« | 16,9 | 211,8 | 211,8 |
| 2.4 | Набережная реки Енисей | «-« | - | 66,28 | 66,28 |
| 2.5 | Зеленые насаждения общего пользования | «-« | - | 60,87 | 55,39 |
| 2.6 | Кладбище и резерв | «-« | - | 22,08 | 22,08 |
| 2.7 | Свободные территории | «-« | 8,45 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.8 | Мусоросвалка | «-« | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.9 | Лесопарковая зелень | «-« | - | 11,86 | 11,86 |
| 2.10 | Земли с/х использования | «-« | - | 1173,46 | 1173,46 |
| 2.11 | Прочие территории | «-« | 68,35 | 801,96 | 602,72 |
| 3 | Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения проектируется | человек | 21006 | 40586 | 17525 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилой фонд, всего: | тыс.м2. общ. пл. | 429,8 | 1253,5 | 607,83 |
| 4.2 | в т.ч.: государственный и муниципальный | «-« | 288,0 | - | - |
|  | частный | «-« | 141,8 | - | - |
| 4.3 | 1-3 этажный /усадебная/ | «-« | 141,8 | 355,8 | 183,7 |
| 4.4 | 2 -3 малоэтажная | «-« | 111,9 | 469,6 | 424,1 |
| 4.5 | 4-5 средняя этажность | «-« | 13,8 | 162,3 | - |
| 4.6 | Повышенной этажности | «-« | 162,3 | 265,8 | - |
| 4.7 | Деревянный | «-« | 154,2 | - | - |
|  | Кирпичный | «-« | 275,6 | 1253,5 | 607,8 |
| 4.8 | С износом до 30% | «-« | 241,5 |  |  |
|  | «-«-от 31% до 65 % | «-« | 153,9 | - | - |
|  | «-«-от 66% и выше | «-« | 34,4 | - | - |
| 4.9 | Убыль жилфонда | «-« | - | 194,9 | - |
|  | в т.ч. по технич. состоянию | «-« | - | 188,3 | - |
| 4.10 | Сохраняемый жилфонд | «-« | - | 234,9 | - |
|  | в т.ч. 1 этажный | «-« | - | 43,5 | - |
|  | 2 этажный | «-« | - | 22,2 | - |
|  | 3 этажный | «-« | - | 3,7 | - |
|  | 4 этажный | «-« | - | 3,2 | - |
|  | 5 этажный | «-« | - | 162,3 | - |
| 4.11 | Новое жилищное строительство | «-« | - | 1018,6 | 607,8 |
|  | в т.ч. 1-3эт. усадебная | «-« | - | 286,4 | 183,7 |
|  | малоэтажное | «-« | - | 466,4 | 424,1 |
|  | повышенная /6-12эт./ | «-« | - | 265,8 | - |
| 4.12 | Размещается: -на свободных территориях | «-« | - | 607,8 | 607,8 |
|  | -на реконструируемых территориях | «-« | - | 410,8 | - |
| 4.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2./чел. | 20,5 | 28;32;43 | 32;43 |
| 5 | Объекты социального и культурно - бытового обслуживания: |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | мест/ 1000ч | 530/ 25 | 1947/48 | 840/48 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | «-« | 2534/ 120 | 5682/140 | 2453/140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3 | Больницы | коек/1000 ч. | 143/7 | 548/13,53 | 236/13,53 |
| 5.4 | Поликлиники | пос./см. 1000 ч. | 570/27 | 1420/35 | 613/35 |
| 5.5 | Предприятия торговли | м2.т.п./ 1000ч. | 3257/154 | 11363/ 280 | 4906/280 |
| 5.6 | Предприятия общепита | мест/ 1000 ч. | 140/7 | 1625/40 | 701/40 |
| 5.7 | Предприятие бытового обслуживания | раб. м./ 1000ч. | 21/1 | 366/9 | 158/9 |
| 5.8 | Клубные помещения | мест/ 1000 чел. | 830/39 | 3250/80 | 1402/80 |
| 5.9 | Спортзалы | м2пл.пол. 1000ч. | - | 3250/80 | 1402/80 |
| 5.10 | Плавательные бассейны | м2.вод.зерк./1000 чел. | - | 1016/25 | 438/25 |
| 5.11 | Бани | мест/ 1000 ч. | 15/0,7 | 204/5 | 88/5 |
| 5.12 | Пожарное депо | а/м/ 1000 ч. | 2/2,5 | 8/1а/м на 5тыс. жит. | 3/1а/м на 5тыс. жит. |
| 5.13 | Общий строительный объем зданий по пгт Березовка | тыс. м3 | 255,4 | 753 | - |
|  | в т.ч.: учреждения непосредственного обслуживания населения по пгт Березовка | «-« | 191,0 | 680,8 | - |
| 5.14 | Обеспеченность на 1 жителя всего: по пгт Березовка | м3./чел | 12,1 | 31,8 | - |
|  | в т.ч.: учреждения непосредственного обслуживания населения по пгт Березовка. | «-« | 9,0 | 29,6 | - |