|  | ## Проект планировки и межевания территории |  |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки и межевания территории жилого квартала №8, расположенного между улиц: Центральная, Пархоменко, Советская, Чкалова ##### Шифр: 10-2018-ПП.1 ТОМ I Проект планировки. Утверждаемая часть.. |

|  | ## Проект планировки и межевания территории |  |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки и межевания территории жилого квартала №8, расположенного между улиц: Центральная, Пархоменко, Советская, Чкалова ##### Шифр: 10-2018-ПП.1 ТОМ I Проект планировки. Утверждаемая часть.. Директор М.С.Тимофеева. |

Шифр: 10-2018

Состав проекта

| Номер и наименование тома | Номер и Наименование части | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
| ТОМ I. Проект планировки. Утверждаемая часть. |  |  |
|  | Пояснительная записка | 10-2018-ПП.1 |
|  | Графические материалы | 10-2018-ПП.1 |
| ТОМ II. Проект планировки. Материалы по обоснованию. |  |  |
|  | Пояснительная записка | 10-2018-ПП.2 |
|  | Графические материалы | 10-2018-ПП.2 |
| ТОМ III. Проект межевания. Утверждаемая часть. |  |  |
|  | Пояснительная записка | 10-2018-ПМ.1 |
|  | Графические материалы | 10-2018-ПМ.1 |

Шифр: 10-2018-ПП.1

Состав тома

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I | Проект планировки. Утверждаемая часть |  |  | 10-2018-ПП.1 |
|  | Пояснительная записка |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
|  | Разбивочный чертеж устанавливаемых красных линий | 1:1000 | 1 | 10-2018-ПП.1 |
|  | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 1:1000 | 2 | 10-2018-ПП.1 |
|  | На магнитных носителях: |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка |  |  | 10-2018-ПП.1 |
| 2 | Графические материалы |  |  | 10-2018-ПП.1 |

Содержание

Введение	7

1. Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения	9

2. Перечень координат характерных точек красных линий	12

- Введение

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Подготовка проекта осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры – жилому кварталу №8, расположенного между улиц: Центральная, Пархоменко, Советская, Чкалова.

Проект разработан в соответствии с:

- ст. 42, ст. 43 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ (в действующей редакции));

- Генеральным планом п. Березовка Березовского района, Красноярского края, утвержденным решением Главы поселка №3-11 от 15 июня 2010г.;

- Правилами землепользования и застройки городского населенного пункта рабочего поселка Березовка – части муниципального образования городского поселения поселка Березовка, утвержденными решением №5-5 от 27 сентября 2010г. (в действующей редакции);

- техническим заданием заказчика.

Проект планировки определяет характеристики планируемого развития территории, в том числе:

- размеры земельных участков;

- общую площадь жилищного фонда;

- предельную плотность по кварталу в расчетных границах;

- характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Площадь территории в границах проектирования составляет 4,6317 га. Площадка в настоящее время застроена, спланирована. Вид разрешенного использования существующих земельных участков и назначение объектов, размещенных на них, не соответствует основным видам разрешенного использования, предусмотренным территориальным зонированием и Генеральным планом населенного пункта.

На территории предлагается разместить жилые дома в количестве 6 шт., торговое здание для обеспечения потребностей проектируемого населения, детский сад, а также объекты инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции).

В соответствии с функциональным и территориальным зонированием границами проектирования определен элемент планировочной структуры – квартал.

Выбор проектов зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта планировки, подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования, при этом обязательно соблюдение заложенных в нем параметров и характеристик застройки.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

- 1. Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения

Таблица 1 – Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения

| Номер зоны допустимого размещения ОКС на чертеже1 | Назначение ОКС | Параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства | Очередность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Этапы2 | Виды работ3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал №8 |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | разрешенная общая суммарная площадь помещений – 6780 м2 | 2 этап | П, С |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | разрешенная общая суммарная площадь помещений – 11100 м2 | 3 этап | П, С |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | разрешенная общая суммарная площадь помещений – 7781 м2 | 3 этап | П, С |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | разрешенная общая суммарная площадь помещений – 7115 м2 | 3 этап | П, С |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | разрешенная общая суммарная площадь помещений – 4090 м2 | 3 этап | П, С |
| 6 | Дошкольная образовательная организация | Вместимость – 135мест | 3 этап | П, С |
| 7 | Торговое здание | Общая площадь не более 400 м2 | 2 этап | П, С |
| 8 | Территория общего пользования, Местный проезд | Определяется проектом на последующих стадиях проектирования и строительства | 2 этап | П, С |
| 9 | Территория общего пользования, Местный проезд | Определяется проектом на последующих стадиях проектирования и строительства | 3 этап | П, С |
| 10 | Территория общего пользования, для благоустройства и отдыха | Определяется проектом на последующих стадиях проектирования и строительства. Площадь озеленения не менее 70% | 3 этап | П, С |
| 11 | Территория общего пользования, для благоустройства и отдыха | Определяется проектом на последующих стадиях проектирования и строительства. Площадь озеленения не менее 70% | 3 этап | П, С |

1 Условный номер зоны. Границы зоны определены по границам земельных участков с учетом линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

2 Этапы проектирования и строительства объектов приняты в следующих временных рамках:

1 этап – 2019-2021 гг.

2 этап – 2021-2024 гг.

3 этап – 2024-2027 гг.

3 П – проектирование, С – строительство.

Таблица 2 – Характеристики существующих объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения

| Номер зоны допустимого размещения ОКС на чертеже1 | Назначение ОКС | Статус по проекту |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Квартал №8 |  |  |
| 12 | Жилой дом со встроенными административными помещениями | сущ. |
| 13 | Трансформаторная подстанция | сущ. |

1 Условный номер зоны. Границы зоны определены по границам земельных участков с учетом линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Таблица 3 – Характеристики планируемой территории

| Элемент планировочной структуры | Показатели | Ед. измерения | Количество | Утверждаемые параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал №8 | площадь | га/% | 4,6317/100,0 |  |
|  | жилая застройка | га/% | 2,9362/63 | жилищный фонд – 40,5 тыс. м2 |
|  |  |  |  | жилищная обеспеченность – 30,0 м2/чел |
|  | общественная застройка | га/% | 0,1265/2,7 |  |
|  | объект дошкольного воспитания | га/% | 0,5231/11,3 | Вместимость – 135 мест |
|  | объекты инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 0,2261/4,9 |  |
|  | территории общего пользования для благоустройства и отдыха | га/% | 0,8198/18,1 |  |
| Расчетная численность населения |  | чел. | 1350 |  |
| Плотность населения в границах квартала |  | чел./га | 291 |  |
| Расчетное количество квартир |  | шт. | 750 |  |

- 2. Перечень координат характерных точек красных линий

Координаты характерных точек красных линий указаны в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица 4 – Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий

| Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 635618.23 | 115367.70 |
| 2 | 635539.03 | 115371.58 |
| 3 | 635495.03 | 115377.78 |
| 4 | 635486.85 | 115383.96 |
| 5 | 635422.25 | 115392.50 |
| 6 | 635422.23 | 115362.01 |
| 7 | 635432.58 | 115359.76 |
| 8 | 635437.38 | 115116.96 |
| 9 | 635437.42 | 115115.06 |
| 10 | 635437.45 | 115113.71 |
| 11 | 635598.84 | 115110.90 |
| 12 | 635600.11 | 115127.72 |
| 13 | 635614.79 | 115321.54 |
| 1 | 635618.23 | 115367.70 |

Нумерация характерных точек красных линий производится от самой северной точки по ходу часовой стрелки.