|  | ## Проект планировки и межевания территории |  |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки и межевания территории жилого квартала №8, расположенного между улиц: Центральная, Пархоменко, Советская, Чкалова ##### Шифр: 10-2018-ПП.2 ТОМ II Проект планировки. Материалы по обоснованию.. |

|  | ## Проект планировки и межевания территории |  |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки и межевания территории жилого квартала №8, расположенного между улиц: Центральная, Пархоменко, Советская, Чкалова ##### Шифр: 10-2018-ПП.2 ТОМ II Проект планировки. Материалы по обоснованию.. Директор М.С.Тимофеева. |

Шифр: 10-2018

Состав проекта

| Номер и наименование тома | Номер и Наименование части | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
| ТОМ I. Проект планировки. Утверждаемая часть. |  |  |
|  | Пояснительная записка | 10-2018-ПП.1 |
|  | Графические материалы | 10-2018-ПП.1 |
| ТОМ II. Проект планировки. Материалы по обоснованию. |  |  |
|  | Пояснительная записка | 10-2018-ПП.2 |
|  | Графические материалы | 10-2018-ПП.2 |
| ТОМ III. Проект межевания. Утверждаемая часть. |  |  |
|  | Пояснительная записка | 10-2018-ПМ.1 |
|  | Графические материалы | 10-2018-ПМ.1 |

Шифр: 10-2018-ПП.2

Состав тома

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том II | Проект планировки. Материалы по обоснованию. |  |  | 10-2018-ПП.2 |
|  | Пояснительная записка |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
|  | Ситуационный план | 1:20 000 | 1 | 10-2018-ПП.2 |
|  | Опорная схема. Схема расположения существующих объектов капитального строительства. | 1:1000 | 2 | 10-2018-ПП.2 |
|  | Опорная схема. Фактическое землепользование. | 1:1000 | 3 | 10-2018-ПП.2 |
|  | Схема планировочных решений | 1:1000 | 4 | 10-2018-ПП.2 |
|  | Схема организации движения транспорта. Схема организации улично-дорожной сети. | 1:1000 | 5 | 10-2018-ПП.2 |
|  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки. | 1:1000 | 6 | 10-2018-ПП.2 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. | 1:1000 | 7 | 10-2018-ПП.2 |
|  | Схема очередности планируемого развития территории. | 1:1000 | 8 | 10-2018-ПП.2 |
|  | Чертеж зон планируемого размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры. | 1:1000 | 9 | 10-2018-ПП.2 |
|  | На магнитных носителях: |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка |  |  | 10-2018-ПП.2 |
| 2 | Графические материалы |  |  | 10-2018-ПП.2 |

Содержание

Введение	7

Глава I. Исходные данные	9

1.1 Характеристика инженерно-геологических условий площадки	9

1.2 Климатические характеристики	10

1.3 Инженерно-геологические процессы	13

1.4 Данные о существующем землепользовании и объектах капитального строительства.	16

Глава II. Общая характеристика территории	19

2.1 Общая характеристика населенного пункта	19

2.2 Характеристика современного состояния	20

Глава III. Проектная организация выделенной территории	23

3.1 Архитектурно-планировочная организация территории	23

3.2 Жилая застройка	24

3.3 Культурно-бытовая застройка	26

3.4 Благоустройство и озеленение	28

3.5 Улично-дорожная сеть и транспорт	32

3.5.1 Улично-дорожная сеть	32

3.5.2 Автостоянки	33

3.6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	34

3.6.1 Вертикальная планировка и водоотвод	35

3.6.2 Инженерная подготовка территории	37

3.7 Инженерная инфраструктура	37

3.8 Очередность планируемого развития	39

3.9 Система санитарной очистки территории	39

Глава IV. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства	41

4.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна	42

4.2. Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и почвы	44

4.3. Мероприятия по защите от шума	45

4.4. Мероприятия по утилизации отходов	45

4.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства	46

Глава V. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	48

5.1	Обоснование категории объекта по гражданской обороне	48

5.2	Определение границ зон возможной опасности	48

5.3	Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и городов, зон катастрофического затопления	48

5.4	Данные об огнестойкости зданий и сооружений	49

5.5	Обоснование численности людей на объекте проектирования в военное время	49

5.6 Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время	49

5.6.1 Структура санитарных потерь (СП) от неядерных средств поражения на объектах проектирования (при внезапном нападении противника)	50

5.6.2 Расчет возможных потерь при наземном ядерном взрыве	51

5.6.3 Структура возможных санитарных потерь при попадании объектов проектирования в зону действия поражающих факторов при бактериологической атаке	52

5.6.4 Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объектов в военное время	55

5.7	Решения по системам оповещения и управления ГО объекта	56

5.8	Решения по безаварийной остановке технологических процессов	57

5.9	Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ	58

5.10	Решения по светомаскировочным мероприятиям	59

5.11	Решения по строительству ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и ЗПУ на объектах и укрытию жильцов проектируемых объектов в защитных сооружениях	60

5.12 Инженерно-технические мероприятия ГОЧС в процессе строительства	60

5.13 Решения по организации эвакуационных мероприятий	60

5.14 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	61

5.14.1	.Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства	61

5.14.2 Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на проектируемом объекте	62

5.14.3 Сведения о численности и размещении людей на территории проектируемых объектов, которые могут оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае пожара на объекте строительства	76

5.14.4 Сведения о численности  и размещении населения на прилегающей территории, которое может  оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварии на объектах  строительства	76

5.14.5 Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ	76

5.14.6 Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций	76

5.14.7 Сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации, а также безаварийной остановки технологического процесса	79

5.14.8 Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации ЧС	80

5.14.9 Сведения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объектов)	81

5.14.10 Описание и характеристики системы оповещения о ЧС	81

5.14.11 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей в случае ЧС	82

5.14.12 Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемых объектах сил и средств ликвидации последствий аварий	83

5.14.13 Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих на проектируемых объектах	89

5.14.14 Анализ риска возникновения чрезвычайных ситуаций на рядом расположенных потенциально опасных объектах с выбросом АХОВ	101

Глава VI. Технико-экономические показатели территории	106

Приложение А. Техническое задание на проектирование	108

- Введение

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Подготовка проекта осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры – жилому кварталу №8, расположенного между улиц: Центральная, Пархоменко, Советская, Чкалова.

Проект разработан в соответствии с:

- ст. 42, ст. 43 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ (в действующей редакции));

- Генеральным планом п. Березовка Березовского района, Красноярского края, утвержденным решением Главы поселка №3-11 от 15 июня 2010г.;

- Правилами землепользования и застройки городского населенного пункта рабочего поселка Березовка – части муниципального образования городского поселения поселка Березовка, утвержденными решением №5-5 от 27 сентября 2010г. (в действующей редакции);

- техническим заданием заказчика.

Для проектирования использована топографическая основа сроком изготовления не более 2-х лет.

Целью работы является приведение графических материалов в соответствие с документами территориального планирования и градостроительного зонирования.

Проект планировки определяет характеристики планируемого развития территории, в том числе:

- размеры земельных участков;

- общую площадь жилищного фонда;

- предельную плотность по кварталу в расчетных границах;

- характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Площадь территории в границах проектирования составляет 4,6317 га. Площадка в настоящее время застроена, спланирована. Вид разрешенного использования существующих земельных участков и назначение объектов, размещенных на них, не соответствует основным видам разрешенного использования, предусмотренным территориальным зонированием и Генеральным планом населенного пункта.

На территории предлагается разместить жилые дома в количестве 6 шт., торговое здание для обеспечения потребностей проектируемого населения, детский сад, а также объекты инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции).

В соответствии с функциональным и территориальным зонированием границами проектирования определен элемент планировочной структуры – квартал.

Выбор проектов зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта планировки, подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования, при этом обязательно соблюдение заложенных в нем параметров и характеристик застройки.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

- Глава I. Исходные данные

В административном отношении площадка проектируемого обустройства расположена в пгт Березовка, Березовский район, Красноярский край.

Исходные данные включают себя отчет об инженерно-геологических изысканиях, данные о существующем землепользовании.

В приложении А представлено Техническое задание на проектирование.

В пределах незастроенной проектируемой территории, объекты культурного наследия – памятники истории и культуры местного, регионального, федерального значения, принятые на государственную охрану и включенные в реестр – не обнаружены. Поэтому, на графических материалах проекта планировки выделенного земельного участка данные объекты не указаны, в текстовых материалах – мероприятия по их охране не разработаны.

- 1.1 Характеристика инженерно-геологических условий площадки

В геоморфологическом отношении изучаемая территория находится на правобережной надпойменной террасе р. Енисей. Терраса характеризуется горизонтальным залеганием галечниковых грунтов с песчаным заполнителями, с поверхности перекрытых маломощным (4,0-5,0 м) чехлом глинистых и песчаных грунтов. Рельеф площадки ровный. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 147,11-149,90 м.

Гидрогеологические условия характеризуются развитием водоносного горизонта подземных вод природно-техногенного происхождения, приуроченного к аллювиальным крупнообломочным отложениям. Уровень подземных вод в период изысканий вскрыт на глубине 13,0-13,3 м (абс. отм. 134,96-135,37 м).

Водовмещающими грунтами служат гравийные грунты с песчаным заполнителем. Подземные воды порово-пластового типа, безнапорные. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт вод р. Енисей, а также инфильтрации атмосферных осадков, особенно в периоды снеготаяния и выпадения ливневых дождей. Водоупор встречен на глубине 15,8-16,3 м (абс. отм. 131,96-132,57 м), и представлен глинами юрского периода. Мощность водоносного горизонта соста-вила 2,8-3,0 м.

Гидрологический режим р. Енисей в пределах г. Красноярска и его окрестностей регулируется работой каскада ГЭС и зависит от объёма сбрасываемой воды с Красноярского водохранилища. Уровни воды в р. Енисей относительно «0» поста р. Енисей - г. Красноярск составляют: высший уровень над «0» поста за год - 692 см, средний уровень за год – 208 см и низший уровень в период открытого русла – 62 см. Отметка «0» поста составляет 134.26 м.

При сбросных расходах с водохранилища равных у г. Красноярска 4200 м3/с уровни воды в см над «0» поста р. Енисей-г. Красноярск составят 292 см (в абс. отметках 137.18 м), при расходах 12000-13000 м3/с - 574-724 см (в абс. отметках 140.0-141.5 м) и при расходах 20600 м3/с –774 см (в абс. отметках 142.0м).

Наивысший уровень воды при сбросе с Красноярского водохранилища 10600 м3/с относительно «0» поста р. Енисей - г. Красноярск в июле 2006 года составил 609 см (отм. 140.35 м).

По характеру подтопления площадка работ относится к техногенно подтопляемой территории с глубиной залегания установившегося уровня подземных вод более 3,0 м (п. 5.4.8 СП 50-101-2004).

Согласно приложения Б СНиП 22.01-95 категория опасности природного процесса подтопления – умеренно опасная.

По химическому составу подземные воды в соответствии с классификацией Александрова относятся к гидрокарбонатным кальциево-магниевого типа, со слабощелочной реакцией, пресные, жесткосткие.

Подземные воды слабоагрессивны по отношению к бетону марки W4 по водородному показателю при коэффициенте фильтрации <0,1. По содержанию агрессивной углекислоты подземные воды среднеагрессивны к бетону марки W4 и слабоагрессивны к бетону марки W6. По остальным показателям подземные воды неагрессивны к бетонам всех марок. Подземные воды неагрессивны к арматуре из железобетона при постоянном погружении и слабоагрессивны при периодическом. Подземные воды среднеагрессивны по отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода.

В результате действия режимообразующих факторов возможно изменение водного режима, особенно в периоды половодья, высоких паводков и выпадения продолжительных и интенсивных дождей.

- 1.2 Климатические характеристики

Рассматриваемый поселок расположен на юго-восточной окраине Западносибирской низменности, в пределах Красноярской лесостепи, вблизи отрогов Восточного Саяна. По строительно-климатическому районированию район  относится к I климатическому району с подрайоном IВ, характеризующемуся резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.

Для характеристики климата п. Березовка использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы по метеостанции Красноярск.

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния по м/ст Солянка составляет – 2044 ч в год, в том числе в июне – 296 ч, в декабре – 48 ч.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.

Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (11.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 6.XI. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 20 марта, 17 марта – дата прекращения устойчивых морозов.

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй декаде мая (18.V) и продолжается до 13.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится  75 дней.

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 20 октября происходит переход среднесуточных температур через 0С к отрицательным значениям.

Температурный режим:

Температурный режим характеризуется резкими перепадами, как в течение суток, так и в течение года. Среднесуточные амплитуды температуры в июле составляют  11,1°С, в январе – 8,4°С.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –18,2°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -40°С. Абсолютный минимум температур  –53°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,1°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,3°С.

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха – 193 дня. Продолжительность периода с температурами воздуха ≤ 8°С – 234 дня.

Таблица 1 – Климатические показатели и распределение их в течение года

| № | Климатические показатели | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха | градус С | 0,5°С |
| 2 | Средняя температура января | градус С | –18,2°С |
| 3 | Средняя температура июля | градус С | +19,1°С. |
| 4 | Абсолютный минимум температур | градус С | –53°С |
| 5 | Абсолютный максимум температур | градус С | 36,0 |
| 6 | Средняя дата наступления первого заморозка |  | 18. IX |
| 7 | Средняя дата наступления последнего заморозка |  | 22.V |
| 8 | Продолжительность безморозного периода | дней | 118 |
| 9 | Суточный максимум осадков | мм | 97 |
| 10 | Количество осадков за теплый период (апрель- октябрь) | мм | 369 |
| 11 | Количество осадков за холодный период (ноябрь- март) | мм | 85 |
| 12 | Среднегодовая скорость ветра | м/сек | 3,0 |
| 13 | Максимальная высота снежного покрова | см | 56 |

Осадки: за год в данном районе выпадает 454 мм осадков. Распределение осадков в течение года крайне неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 369 мм (81%), в холодный период, с ноября по март, лишь 85 мм (19%).

Ветровой режим

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное и юго-западное, их повторяемость в сумме составляет 75-80%. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с.

Характеристика ветрового режима

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра в январе, % | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 64 | 15 | 1 | 35 |
| Повторяемость направлений ветра в июле, % | 4 | 9 | 10 | 3 | 11 | 41 | 16 | 6 | 24 |
| Скорость ветра по направлениям в январе, м/с | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 5,3 | 3,6 | 0,9 | - |
| Скорость ветра по направлениям в июле, м/с | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | - |

Скорости ветра больше или равные 15 м/с чаще наблюдаются в зимние месяцы, всего за год бывает 23 дня с таким ветром по м/ст Красноярск, оп. поле, 32 дня по м/ст Красноярск.

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабых ветров. В переходные сезоны – весна, осень – наблюдается увеличение скорости ветра, снижается вероятность слабых скоростей ветра.

Вероятность штилей в течение года составляет 29%, штили в сочетании со слабыми ветрами (до 5 м/с) – 85-90%.

Повторяемость температурных инверсий составляет в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто сопровождаются слабыми скоростями ветра.

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем – 5,8 ч в день с туманом, летом – 3,3 ч.

В целом рассматриваемый поселок расположен на территории с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных примесей неблагоприятны.

- 1.3 Инженерно-геологические процессы

Геодинамическая обстановка рассматриваемой территории характеризуется совокупностью природных процессов и явлений, а также антропогенных процессов и явлений, возникающих во время той или иной инженерной и хозяйственной деятельности человека.

Анализ, выше названных факторов, влияющих на развитие тех или иных инженерно-геологических процессов и явлений, позволяет отметить возможность развития таких процессов и явлений как:

- морозное пучение, связанное с сезонным промерзанием и оттаиванием грунтов (увеличение объема грунта при промерзании);

- сейсмические явления, связанные с действием внутренних сил Земли (резкие, внезапные колебания земной коры);

В процессе изысканий развития и проявления современных негативных инженерно-геологических процессов не выявлено. Форм рельефа, способствующих тому или иному инженерно-геологическому процессу (провалов и воронок проседания поверхности, эрозионных врезов и размывов, следов смещения грунтовых масс) в пределах площадки не установлено.

Морозное пучение

Степень морозного пучения определена в лабораторных условиях. По степени морозоопасности (согласно п. 6.8.3, табл. 6.11 СП 22.13330.2016) грунты, залегающие в пределах слоя сезонного промерзания-протаивания (280-340 см), в природном состоянии супеси непросадочные относятся к слабопучинистым;

При дополнительном увлажнении грунтов до состояния полного водонасыщения (выше расчетной критической влажности) супеси относятся к чрезмерно пучинистым.

Пески гравелистые в природном и водонасыщенном состоянии относятся к непучинистым.

При застройке рассматриваемого участка, при назначении глубины заложения фундаментов в обязательном порядке необходимо учитывать глубину сезонного промерзания грунтов основания и, как правило, учитывать способность грунтов к морозному пучению при промерзании и оттаивании. На интенсивность воздействия процесса морозного пучения оказывают влияние такие факторы, как: избыточное увлажнение грунтов, полное отсутствие снежного покрова, изменение температурного режима, условия эксплуатационного режима и периода строительства.

При промерзании грунтов, способных к морозному пучению, происходит увеличение их объема, при оттаивании происходит разуплотнение грунтов, сопровождающееся осадкой и снижением несущей способности. Напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения грунтов основания, вызывают деформацию и нарушают эксплуатационную пригодность конструкций сооружения.

В период производства изысканий внешних проявлений морозного пучения, в виде неравномерных поднятий поверхности, не отмечено.

Сейсмические явления

К особым, специфическим условиям территории следует отнести возможность проявления сейсмических явлений (землетрясений), связанных с резкими, внезапными колебательными движениями земной коры. Землетрясения имеют, как правило, тектоническое происхождение, иногда сотрясения земной коры могут быть вызваны деятельностью вулканов. Разрушительная сила землетрясений зависит от их интенсивности, которая в свою очередь зависит от состава, физического состояния и мощности рыхлых покровных отложений, условий их залегания, а также от условий залегания подземных вод, обводненности водовмещающих пород и инженерно-геологических условий в целом.

Интенсивность сейсмического воздействия для г. Красноярска принимается равной 6 баллов. Сейсмичность оценивается по карте «А» (объекты массового строительства) и «В» (объекты повышенной ответственности), отражающим соответственно 10% и 5% вероятность возможного превышения указанного значения сейсмичности, согласно СП 14.13330.2014, утвержденных постановлением №1521 Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014г. Соответственно, согласно п. 2 примечаний к таблице 1 СП 14.13330.2014, расчетная сейсмичность площадки принимается 6 баллов.

Согласно условиям приложения Б СНиП 22.01-95 результаты оценки по категориям опасности природных процессов, развитых на площадке изысканий принимаются следующие:

- по подтоплению – умеренно опасные;

- по сейсмичности – опасные;

- по пучинистости – весьма опасные.

Степень засоленности грунтов определена в лабораторных условиях. По степени засоленности грунты принимается как незасоленные.

Коррозийная агрессивность грунтов определена в лабораторных условиях. По отношению к углеродистой стали принимается - средняя (согласно ГОСТ 9.602-2016). По степени агрессивного воздействия на арматуру в бетонах и бетоны всех марок на всех видов цемента грунты не обладают агрессивной активностью (по табл. В1 и В2 СП 28.13330.2012).

- 1.4 Данные о существующем землепользовании и объектах капитального строительства.

Таблица 2 – Данные о существующем землепользовании отражены на схеме (лист 3 графической части) и сведены в таблицу:

| № на плане | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Местоположение | Вид и субъект права | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:04:6101006:105 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Красноярский край, р-н Березовский, рп. Березовка, ул. Чкалова, 3 | Частная собственность | 943 |
| 2 | 24:04:6101006:392 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Красноярский край, р-н Березовский, рп. Березовка, ул. Чкалова, дом 5 | Частная собственность | 1091 |
| 3 | 24:04:6101006:336 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Красноярский край, Березовский район, р.п. Березовка, ул. Советская, дом 34 | Частная собственность | 1469 |
| 4 | 24:04:6101006:683 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Красноярский край, р-н Березовский, р.п. Березовка, ул .Советская, 36 | Частная собственность | 575 |
| 5 | 24:04:6101006:337 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Красноярский край, р-н Березовский, рп. Березовка, ул. Советская, дом 36 | Частная собственность | 672 |
| 6 | 24:04:6101006:340 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Красноярский край, р-н Березовский, рп. Березовка, ул. Советская, дом 38 | Частная собственность | 1282 |
| 7 | 24:04:6101006:3138 | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | Красноярский край, р-н Березовский, рп. Березовка, ул. Пархоменко | Частная собственность | 13 834 |
| 8 | 24:04:6101006:3205 | многоквартирные жилые дома | Красноярский край, р-н Березовский, рп. Березовка, ул. Пархоменко | Частная собственность | 3146 |
| 9 | 24:04:6101006:2842 | Для объектов жилой застройки | Красноярский край, р-н Березовский, рп. Березовка, ул. Пархоменко | Частная собственность | 4442 |
| 10 | 24:04:6101006:762 | Для объектов жилой застройки | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, 49 | Собственность публично-правовых образований | 3156 |
| 11 | 24:04:6101006:3141 | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | Красноярский край, р-н Березовский, рп. Березовка, ул. Пархоменко | Частная собственность | 62 |
| 12 | 24:04:6101006:2885 | Многоквартирные жилые дома | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Пархоменко, уч.3 | Нет данных | 139 |
| 13 | 24:04:6101006:51 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Россия, Красноярский край, Березовский район, пос. Березовка, ул. Центральная, 35 - 2 | Частная собственность | 419 |
| 14 | 24:04:6101006:374 | для эксплуатации жилого дома | Красноярский край, Березовский район, рп. Березовка, ул. Центральная, дом 37 | Частная собственность | 655 |
| 15 | 24:04:6101006:375 | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) | Россия, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Центральная, 39 | Частная собственность | 1193 |
| 16 | 24:04:6101006:3257 | Жилая застройка | Красноярский край, Березовский р-н, Березовка пгт, Центральная ул | Частная собственность | 959 |
| 17 | 24:04:6101006:743 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, 43-1 | Частная собственность | 479 |
| 18 | 24:04:6101006:2800 | Для объектов жилой застройки | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная №43-3 | Частная собственность | 355 |
| 19 | 24:04:6101006:673 | для эксплуатации и обслуживания здания оптового склада | Красноярский край, р-н Березовский, р.п. Березовка, ул. Пархоменко, 2/1 | Частная собственность | 249 |
| 20 | 24:04:6101006:3119 | для эксплуатации двухэтажного одиннадцатиквартирного жилого дома | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, № 45 | Собственность публично-правовых образований | 1669 |
| 21 | 24:04:6101006:3116 | для эксплуатации двухэтажного восьмиквартирного жилого дома | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, № 47 | Собственность публично-правовых образований | 801 |
| 22 | 24:04:6101006:459 | Для объектов общественно-делового значения | Красноярский край, р-н Березовский, рп. Березовка, ул. Чкалова. 13 | Частная собственность | 209 |
| 23 | 24:04:6101006:91 | Для общего пользования (уличная сеть) | Красноярский край, р-н Березовский, рп. Березовка, на пересечении улиц Пархоменко-Советская | Собственность публично-правовых образований | 123 |
| 24 | 24:04:0000000:8501 | Для общего пользования (уличная сеть) | Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул.Советская | Собственность публично-правовых образований | 17065 |
| 25 | 24:04:0000000:8479 | Для общего пользования (уличная сеть) | Красноярский край, Березовский район, рп. Березовка, ул. Центральная | Собственность публично-правовых образований | 28972 |
| 26 | 24:04:6101006:613 | - | Красноярский край, р-н Березовский, р.п. Березовка | Нет данных | 2 |
| 27 | 24:04:6101006:2882 | Для многоквартирной застройки | Красноярский край, Берёзовский район, п. Березовка, ул. Пархоменко, уч.2 | Нет данных | 4 |
| 28 | 24:04:6101006:2881 | Для многоквартирной застройки | Красноярский край, Березовский район,рп Березовка, ул. Пархоменко, уч.1 | Нет данных | 4 |

- Глава II. Общая характеристика территории

- 2.1 Общая характеристика населенного пункта

Березовский муниципальный район (далее – район) расположен в центральной части края на правобережье р. Енисея и непосредственно примыкает с юга и востока к г. Красноярску. Граничит: на севере с Сухобузимским и Емельяновским районами, на востоке – Манским и Уярским, на юге – с Манским и Балахтинским районами, на западе – с Емельяновским районом.

Общая площадь района на 01.01.2008г. – 4244 км2. Население на 01.01.2008г. – 37,6 тыс. человек. Плотность населения 8,9 чел/ км2. В районе - 1 городское поселение, 5 сельских поселений (с/с) и 24 сельских населенных пункта. Наиболее крупные из них (свыше 500 жителей): р.п. Березовка, с. Зыково, с. Бархатово, п. Березовский; с. Вознесенка, с. Маганск, п. Ермола-евский затон, д. Киндяково.

Район имеет благоприятные природно-климатические и транспортно-географические условия для развития сельскохозяйственного и промышленного производства. Недра района детально не изучены. Широко распространены месторождения нерудных полезных ископаемых: гравия, песка, глины, камня, известняков. Многие из них эксплуатируются – Шумковское и Березовское месторождение песчано-гравийной смеси, Торгашинское глина, известняков и др. Значительны лесные ресурсы района. Однако перспективы развития лесозаготовительных предприятий ограничены, так как основная часть лесонасаждений входит в пригородную зону г. Красноярска.

Развивается район преимущественно как сельскохозяйственный и как пригородный районы, специализируется на производстве овощей, картофеля, молока, яиц, мяса птицы.

Транспортная сеть местных дорог района развита сравнительно хорошо.

В широтном направлении район пересекает Транссибирская ж/д. магистраль и Московский тракт (М-53), в меридиональном направлении - р. Енисей и параллельно - дорога республиканского значения Абакан – Красноярск – Енисейск. Автобусным сообщением и частично электричками почти все поселения связаны с Красноярском и райцентром.

В целом необходимо отметить, что Березовский район по основным экономическим и социальным показателям находится в первой четверти списка городов и районов края.

- 2.2 Характеристика современного состояния

Поселок Березовка является районным центром МО Березовского района с выгодным экономико-географическим положением, находится в зоне влияния краевого центра – города Красноярска, что способствует развитию промышленности и имеет все предпосылки для качественного развития.

Планировочная структура п. Березовка тесно связана с главным планировочным центром - г. Красноярском, так как граница поселения не посредственно примыкает к городу. В настоящем проекте решена важная задача возможного загородного расселения жителей города Красноярска. Основные градостроительные преобразования намечаются в новых границах населенного пункта.

Пространственное развитие поселка Березовка будет происходить за счет увеличения плотности застройки, интенсификации использования территорий, также за счет освоения свободных от застройки площадок после проведения инженерных мероприятий.

Важнейшей задачей планировочной организации территории является определение направления градостроительного развития территории.

Построение перспективной планировочной структуры направлено на обеспечение удобных связей отдельных районов и зон, главных структурных элементов, рациональное использование территории.

На основе изучения особенностей различных функциональных территорий, их взаиморазмещения, характера связей и коммуникаций, природных предпосылок выявлены следующие элементы планировочной структуры.

1. Территориально пространственные элементы, опирающиеся на экологический каркас. В районе выделены два территориальных элемента во многом определяющие современную планировочную ситуацию и сохраняющие свое значение на перспективу.

Природно-планировочный комплекс включает сосновый бор (восточнее существующей застройки) и р. Енисей, р. Березовка.

2. Структуроорганизованные планировочные элементы-оси и центры, образующие опорный планировочный каркас на базе транспортной инфраструктуры и природных линейных элементов. По своему влиянию на окружающую территорию планировочные оси делятся на главные и второстепенные.

Планировочная структура крупного города-центра Красноярска и планировочная структура проектируемого поселка взаимоопределяют и регулируют друг друга.

В качестве главных планировочных осей в поселке выделены следующие: а) вдоль транспортного коридора автомобильной дороги федерального значения «Байкал» М-53», где сосредоточены основные существующие и проектируемые производственно-коммунальные предприятия;

б) основной осью развития также является планировочная ось вдоль автомобильной и железной дорог, связывающих города Красноярск и Сосновоборск (ул. Дружбы), где намечаются логистический центр и технопарк;

в) ул. Центральная проходит в зоне многоэтажной жилой застройки, где находится административный центр и общественные центры поселка.

Градостроительные элементы размещаются в полосе основных транспортно-планировочных осей, обеспечивая при этом более рациональное использование территории поселка.

В результате анализа, выборочного натурного изучения территории поселка проработаны и решены вопросы выбора территории наиболее удобных для размещения селитебных и промышленно-коммунальных зон, зон отдыха, намечены системы организации культурно-бытового обслуживания, расселения, транспорта, инженерной инфраструктуры. Предложена планировочная организация территории, в соответствии с которой предполагается осуществление рационального использования территориальных ресурсов.

В результате анализа природных и градостроительных условий на территории поселка определены следующие основные функциональные зоны:

-зона жилой застройки;

-промышленная зона;

-зоны коммунально – складская;

-рекреационная зона.

В сложившейся планировочной структуре сформировалось четыре промышленно-коммунальные зоны, которые занимают около 30 % территории существующего поселка. Потребность площадок для новых производств малого и среднего уровня предпринимательства, что создает возможность реорганизации ряда промышленных предприятий и развитие новых.

Основное территориальное развитие поселка в восточном направлении вдоль основных магистралей. Проектом разработаны три крупные и четыре небольшие площадки для нового жилищного строительства и развитие промышленно-коммунальной зоны.

На территории поселка Березовка предлагается:

1. Вынос из жилой застройки вредных предприятий.

2. Размещение отдельных градоформирующих объектов, таких как: логистический центр, технопарк.

3. Размещение новых производств -3-4-5 класса вредности.

4. Создание расселения в виде локальных жилых массивов, расположенных вдоль магистралей.

5. В центральной части поселка замена ветхой застройки на многоэтажную.

- Глава III. Проектная организация выделенной территории

- 3.1 Архитектурно-планировочная организация территории

Проектируемый жилой квартал расположен в центральной части р.п. Березовка, в планируемой селитебной зоне перспективной застройки.

Общая площадь отведенного земельного участка составляет 4,6317га. Выделенный земельный участок по категории земель относится к землям населенных пунктов, предназначен для непроизводственной деятельности – комплексное освоение в целях жилищного строительства.

На выделенном земельном участке, площадью 4,63 га, в соответствии с техническим заданием, предполагается комплексная жилая застройка. На участке проектирования размещены объекты жилищной и социальной инфраструктуры жилого, социального, культурного, административного, бытового назначения:

- 6 жилых домов 7-и и 8-ми этажной застройки;

- детский сад на 135 мест, 2-х этажный;

-  общественный центр, 3- этажный;

- объекты сетей инженерно-технического обеспечения – трансформаторные подстанции, входящие в границы землеотвода.

Проектом также предполагается устройство транспортных коммуникаций и пешеходных путей, благоустройство придомовой территории, территории общественных зданий и территорий общего пользования.

Архитектурно - планировочное решение проектируемого земельного участка направлено на создание максимально комфортных условий для населения. Проектируемая территория развивается в пределах выделенной границы земельного участка на основе сложившейся планировочной структуры ближайших жилых районов, с учетом особенностей ландшафта. Планировочное решение продиктовано необходимостью создания условий для устойчивого развития территории, создание условий для комфортного проживания и отдыха населения.

Проектом планировки решены задачи зонирования территории, создания концентрированных жилых групп, создания обособленных и доступных территорий общественных зданий и зданий обслуживания, зоны отдыха.

К территориальным направлениям перспективного развития проектируемой территории жилого района относятся:

-   формирование жилой застройки допустимой и максимально комфортной этажности;

-  благоустройство, озеленение проектируемой территории и формирование зоны отдыха;

-  формирование улично-дорожной сети.

Форма жилого района, по архитектурно-планировочной структуре, продиктована выделенными границами проектирования, а также территориальным зонированием в соответствии с Правилами землепользования и застройки.

Сеть проездов района представлена основными проездами, обеспечивающими доступ на территорию каждого жилого дома с прилегающих внешних улиц. Благоустройство проездов предполагается в соответствии с современным требованиям: проезжие части и тротуары с твердым покрытием. Ширина проезжей части проездов 6 метров.

Планировочная структура обеспечит функциональные и транспортно-пешеходные связи между жилыми домами и общественными учреждениями.

- 3.2 Жилая застройка

В проекте планировки предлагается жилая застройка из 6 жилых домов 7-и и 8-и этажной застройки. Жилые дома состоят из секций трех типов. Общее количество размещаемых в них квартир – 750.

Жилая застройка сформирована из жилой группы и двух отдельно стоящих домов. Размещение жилой группы продиктовано расположением зон с особыми условиями использования территории, максимально-используемыми площадями под определенный тип застройки, а также расположением детского дошкольного образовательного учреждения. Проектные размеры земельных участков ограничены землевладением.

Жилая группа №1 состоит из 1-о и 4-х секционных жилых домов. Жилая группа расположена в центральной части жилого комплекса, с запада и юга ограничена полосой зеленых насаждений, с юга – проезжей частью улицы Советской. С востока – жилая застройка планируемого квартала. В центральной части запланирован детский сад.

Два отдельно стоящих дома расположены вдоль ул. Паркхоменко. На придомовой территории предлагается устройство подъездных путей, парковок и дворовой территории, а также озеленение.

В соответствии федеральными нормативами градостроительного проектирования (СП42.13330.2016) расчетная норма обеспеченности жилой площадью на одного человека принята равной 30 м2/чел.

Количество жителей составляет:

N=Fо/n = 40500/30=1350 чел.

Расчетное население проектируемой территории составляет 1350 человек.

Плотность населения на проектируемой территории составит:

Р = N/S;

где:

N – расчетная численность населения, равная 1350 чел.;

S – площадь проектируемой территории в границе землеотвода и красных линий, 4,6317га.

Плотность населения составит 291чел./га.

Таблица 3 – Технико-экономические показатели жилой застройки

| № п/п | Количество этажей, шт. | Количество строений, шт. | Количество секций, шт. | Количество квартир, шт. | Количество семей, шт. | Количество человек, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7,8 | 7 | 18 | 750 | 750 | 1350 |
| Итого |  | 7 | 18 | 750 | 750 | 1350 |
| Площадь проектируемой территории в границе проектирования |  |  |  |  |  | 4,6317 га |
| Площадь территории в границах красных линий |  |  |  |  |  | 4,6317 га |
| Общая площадь территорий жилой застройки |  |  |  |  |  | 2,9362га |
| Общая площадь квартир |  |  |  |  |  | 40500 м2 |
| Площадь застройки жилых домов |  |  |  |  |  | 6502,0 м2 |
| Коэффициент застройки жилыми зданиями |  |  |  |  |  | 0,14 |
| Коэффициент плотности застройки жилыми зданиями |  |  |  |  |  | 1,10 |
| Средняя этажность |  |  |  |  |  | 7,7 эт. |
| Численность населения |  |  |  |  |  | 1350 чел. |
| Плотность населения |  |  |  |  |  | 291 чел/га |

Размещение и параметры объектов жилой застройки запроектированы на основании технического задания, в соответствии с действующими санитарными, пожарными, градостроительными требованиями и нормами – величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки принимает значение 3,0м. Иные предельные параметры разрешенного строительства на территории определены правилами землепользования и застройки.

- 3.3 Культурно-бытовая застройка

Проектом предусматривается создание в жилом районе полноценной как по номенклатуре, так и по мощности сети учреждений культурно-бытового обслуживания, отвечающей градостроительным особенностям положения жилого квартала в системе расселения р.п. Березовка.

На планируемом земельном участке размещаются:

- детский сад на 135 мест;

- торговое здание.

Площадь участка детского дошкольного учреждения рассчитана из условия вместимости – 38 кв.м на одного ребенка – 5231 кв.м. Участок детского сада размещен в центральной части территории, между жилыми группами. Таким образом, с учетом радиуса пешеходной доступности 300м, расположение детского дошкольного учреждения максимально приближено к местам проживания. Участок детского сада по периметру имеет ограждение, имеет один въезд – с основного проезда, обеспечивается требуемыми, в соответствии с расчетами, элементами благоустройства.

Площадь участка торгового центра составляет 1265 кв.м. В центре планируется размещение культурно-досуговых помещений, а также помещений объектов социально-бытового обслуживания (парикмахерских, аптек, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, прачечных, химчисток). Данный объект размещен в северной части территории. Участок обеспечивается подъездом с основного проектируемого проезда, а также парковочными местами для посетителей. К объекту предусмотрен свободный подход пешеходов со стороны жилых групп.

Площадь магазинов продовольственных товаров рассчитана из численности населения жилого района – 100 кв.м. торговой площади на 1 тыс. жителей – 135 кв.м. Площадь магазинов непродовольственных товаров рассчитана из численности населения жилого района – 200 кв.м. торговой площади на 1 тыс. жителей – 270кв.м.

Таблица 4 – Обеспеченность жилого района объектами социально-бытового обслуживания шаговой доступности, объектами социально-культурного назначения

| № п/п | Наименование учреждений | Единица измерения | Общая норма на 1000 жит. | Общая потребность на 1,350 тыс.жит. | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотренные проектом планировки земельного участка |  |  |  |  |  |
| 1. | Аптеки | объект на район | по радиусу обслуживания | 1 | объект шаговой доступности |
| 2. | Магазины, в т.ч. | м2 торговой площади | 300 | 405 |  |
| 2.1 | продовольственные товары | м2 торговой площади | 100 | 135 |  |
| 2.2 | непродовольственные товары | м2 торговой площади | 200 | 270 |  |
| 3. | Предприятия бытового непосредственного обслуживания | рабочее место | 1 | 1 |  |
| 4. | Прачечные | кг белья в смену | 20 | 27 |  |
| 5. | Химчистка | кг вещей в смену | 1,2 | 1,62 |  |

Расчет потребности в составе помещений объектов культурно-бытового назначения шаговой доступности произведен по нормам СП 42.13330.2011, СП42.13330.2016 с учетом численности населения жилых групп.

Таблица 5 – Технико-экономические показатели культурно-бытовой застройки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь проектируемой территории в границе проектирования | га | 4,6317 |
| 1.1 | Площадь территории в границах красных линий | га | 4,6317 |
| 2. | Культурно-бытовая застройка |  |  |
| 2.1 | Площадь застройки общественного центра | м2 | 210,0 |
| 2.2 | Площадь застройки детского сада | м2 | 540,0 |
| 3. | Коэффициент застройки | 0,02 |  |
| 4. | Территории культурно-бытовой застройки |  |  |
| 4.1 | Общая площадь территории культурно-бытовой застройки | га | 0,6496 |
| 4.2 | Площадь территории детского сада | га | 0,5231 |
| 4.3 | Площадь территории общественного центра | га | 0,1265 |
| 5. | Коэффициент плотности застройки | 0,13 |  |
| 6. | Средняя этажность | 2,5 |  |
| 7. | Территории общего пользования | га | 0,8198 |

- 3.4 Благоустройство и озеленение

Благоустройством проектируемой территории предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния будущей жилой застройки – прокладка дорожно-тропиночной сети, организация мест для размещения малых архитектурных форм декоративного и утилитарного характера, озеленение территории.

При организации жилой застройки в границах проектирования необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- организация мест отдыха;

- обустройство мест сбора мусора;

- обустройство детских и спортивных площадок внутридворовой территории;

- разработка системы освещения;

- устройство озеленения – газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Дорожная сеть проложена по территории проектирования в соответствии с пожарными и технологическими требованиями. Дорожная сеть имеет прямую связь с внешними транспортными коммуникациями. Пешеходная сеть обеспечивает на участке взаимосвязь всех объектов строительства и плоскостных элементов генерального плана между.

Благоустройство дворовой зоны жилых групп предполагает устройство площадок спортивного и тихого отдыха, детских площадок. На территории дворовых пространств, для создания комфортного проживания, согласно нормам, предусмотрено размещение детских игровых площадок, спортивных площадок, мест для отдыха взрослого населения и парковки автомобилей, а также зоны озеленения. Предполагается наполнение современными малыми архитектурными формами, соответствующие типу и предназначению каждой площадки. Также, в пределах жилых групп, предусматривается устройство хозяйственных площадок для сушки белья и чистки изделий. Площадки для выгула собак, на территории жилых групп, не предусматриваются.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусматривать размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Озеленением проектируемой территории предусмотрен комплекс мероприятий по улучшению внешнего вида территорий, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов, газонов). Цель озеленения – улучшение микроклимата, санитарно-гигиенического состояния, декоративно-художественного облика проектируемой территории.

С целью усиления санитарно-гигиенического и микроклиматического влияния зеленых насаждений, а также обогащения ландшафта жилой застройки и повышения уровня городского комфорта зеленые насаждения объединяются в целостную пространственно-непрерывную систему.

Проектом планировки в границе выделенного земельного участка предусматриваются следующие виды озеленения:

- озеленение общего пользования – прогулочные территории;

- озеленение ограниченного пользования при группах жилых домов, на территории детского сада;

- озеленение специального назначения – озеленение в границах красных линий.

Озеленение ограниченного пользования проектной территории включают в себя создание системы зеленых насаждений, в которую входит:

- озеленение территории жилых групп – на территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки;

- озеленение территорий общественных зданий – у общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники.

Горизонтальным озеленением в виде газонов покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обыкновенного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок), цветники из многолетников.

Вертикальное озеленение необходимо располагать в соответствии с нормативными расстояниями до требуемых объектов. Древесно-кустарниковые насаждения должны обеспечивать изоляцию спортивных, детских в дошкольных учреждениях, хозяйственных площадок, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться. Во дворах жилых групп озеленение формируется с учетом устройства малых архитектурных форм, зон активного и тихого отдыха.

В целях устойчивости, долговечности и декоративности посадок рекомендуется использовать деревья и кустарники, свойства которых соответствуют условиям произрастания – деревья и кустарники, наиболее устойчивые в условиях Красноярского края – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и др. Для рядовых посадок вдоль улиц рекомендуются использовать пыле - газоустойчивые породы деревьев.

Система озеленения жилого квартала проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке.

Таблица 6 – Баланс территории

| № п/п | Элементы территории | Площадь, м2 | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь выделенного земельного участка в границе землеотвода | 46317 м2 |  |  |
|  | Площадь проектируемого жилого квартала | 46317 м2 |  |  |
|  | Площадь в границах красных линий, в границах проектирования жилого квартала | 46317,0 |  | 100 |
| 1. | Площадь застройки | 7388,0 |  | 15,95 |
| 1.1 | площадь застройки жилыми зданиями | 6502,0 |  |  |
| 1.2 | площадь застройки зданиями культурно-бытового назначения | 750,0 |  |  |
| 1.3 | Площадь вспомогательных зданий, сооружений инженерных сетей | 136,0 |  |  |
| 2. | площадь асфальтобетонного покрытия проездов, парковок, включая проезды детского сада, общественного центра и коммунальных сооружений | 10473,0 |  | 22,61 |
| 3. | площадь покрытия из бетонных тротуарных плит пешеходных дорожек, включая пешеходные дорожки детского сада и общественных мест | 6255,0 |  | 13,5 |
| 4. | площадь покрытия площадок детских, для отдыха взрослого населения, включая площадки детского сада | 3795,0 |  | 8,19 |
| 5. | площадь озеленения (цветники, газоны), включая озеленение детского сада, общественных мест | 18406,0 |  | 39,75 |

Мероприятия по созданию условий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проект планировки жилого района выполнен с учетом создания условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, с учетом формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды.

В проекте предусмотрена нормативная насыщенность учреждениями обслуживания, соблюдены радиусы обслуживания населения всех категорий.

Основное назначение данных мероприятий – создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности инвалидов и МГН к жилым объектам, объектам социального, культурно-бытового обслуживания, к местам пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, к местам общественного отдыха.

На дальнейших этапах проектирования рекомендуется:

- учесть требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения».

- определить номенклатуру объектов обслуживания, которые будут приспособлены для доступа инвалидов;

- формировать удобную, максимально-короткую сеть пешеходных путей, с максимальной насыщенностью учреждений на пути следования.

Планировочная организация выделенного земельного участка разработана с учетом основных мероприятий по беспрепятственному, безопасному и удобному передвижению инвалидов и людей маломобильных групп:

- участки движения МГН и инвалидов являются в том числе пешеходными;

- пешеходные пути людей МГН и инвалидов непрерывны, максимально коротки, стыкуются с внешними пешеходными коммуникациями, остановкой общественного транспорта, парковками;

- покрытие пешеходных дорожек на пути движения людей МГН выполнено из твердого материала – асфальтобетон, бетонная тротуарная плитка – ровное, шероховатое;

- вертикальная планировка участка выполнена с допустимыми уклонами, плавно и без резких, недопустимых перепадов высот планировочных элементов, при движении в условиях разноуровневого рельефа, предусматривается устройство пандусов или подъемных устройств;

- продольные уклоны зоны для движения людей МГН составляют 50 и менее промилле, поперечные – не более 20 промилле;

- ширина пешеходных путей для инвалидов и людей МГН принимает значение не менее 2,0м.

Элементы благоустройства разработаны согласно требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения».

- 3.5 Улично-дорожная сеть и транспорт

Проектируемый земельный участок расположен на территории р.п. Березовка – улично-дорожная сеть в границы проектирования не входит.

- 3.5.1 Улично-дорожная сеть

В пределах границ земельного участка транспортная инфраструктура представлена внутриквартальными проездами основного и второстепенного назначения. Отдельно выделены:

- внутриквартальные проезды в жилых группах: дворовые, междворовые;

- внутриквартальные проезды общественных зданий (в границах участков);

- внутриквартальные проезды зданий и сооружений производственного назначения.

Проезды запроектированы с учетом планируемой сети транспортных коммуникаций.

Профиль проектируемых проездов принят в соответствии с интенсивностью движения по СП42.13330.2011, «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городских и сельских поселений».

Планировочное решение системы внутриквартальных проездов и тротуаров предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов жилья и объектов обслуживания. Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предлагается произвести устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских) в необходимых местах.

Внутриквартальные проезды проектируются с твердым покрытием из двухслойного горячего щебеночного асфальтобетона, с ограждением по кромке бетонным бортовым камнем БР 100.30.15, шириной 3,5-6,0м, протяженностью около 2460,0 м. Наибольший продольный уклон междворовых проездов составляет 40 промилле.

Основное пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров расположенных вдоль проездов. Пешеходное движение внутри проектируемого участка основано на сети пешеходных дорожек.

Тротуары, пешеходные дорожки проектируются с покрытием из бетонных тротуарных плит, шириной 1,5-3,0м, с ограждением по кромке бетонным бортовым камнем БР 100.20.8.

Пересечения пешеходных дорожек с проездами осуществляется в одном уровне.

Таблица 7 – Технико-экономические показатели улично-дорожной сети и транспорта

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь выделенного земельного участка в границе землеотвода | га | 4,6317 |
| 2. | Площадь проектируемой территории и в границах проектирования | кв.м | 46317 |
| 3. | Общая площадь улично-дорожной сети (внутриквартальных проездов) | кв.м | 10157 |
| 4. | Коэффициент застройки улично-дорожной сетью |  | 0,22 |

- 3.5.2 Автостоянки

На территории жилого района, а также в границах красных линий запроектированы места для постоянного и временного хранения личного автомобильного транспорта жителей.

Строительство наземных, подземных гаражей проектом не предусматривается.

Парковочные места предусмотрены в границах квартала, а также в границах красных линий.

Общее число парковочных мест составляет 291, из них на внутриквартальной территории размещается – 208 мест, в границах красных линий – 83.

Расчет стоянок автомобилей определен согласно расчетному количеству жителей. Количество жителей проектируемых жилых домов составляет – 1350 человек.

Согласно СП 42.13330.2011 п. 11.3 уровень автомобилизации из расчета 350 легковых автомобилей на 1000 человек, минус такси (4 авто) и ведомственные автомобили (3 авто) составит:350 - 4 - 3 = 343 автомобиля на 1 тыс. человек.

Число мотоциклов и мопедов составляет 50 единиц на 1 тыс. человек.

Итого уровень автомобилизации составит:

- легковые автомобили 1350/1000х343= 463 автомобиля.

- мотоциклы 1350/1000х50=68 единиц.

Расчетные места для мотоциклов нужно привести к легковому авто с помощью приводного коэффициента (0,25):

68х0,25=17 машино-мест.

Согласно СП 42.13330.2011 п.11.19 в жилых районах должно храниться не менее 25% от расчетного парка автомобилей, т.е.

(463+17) х 0,25=120 машино-мест.

Минимально необходимое число машино-мест на основании расчета составит 120, что менее предусмотренного проектом числа (291).

Число парковочных мест для транспорта МГН принимается на основании расчета (не менее 10% от общего числа парковочных мест), и определяется в проектной документации на дальнейших стадиях проектирования.

- 3.6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории в проекте планировки разработаны для высотной привязки проектируемого жилого района на местности а также для инженерной защиты территории от подтопления грунтовыми водами, от затопления поверхностными водами, для решения организации рельефа.

Вертикальной планировка и инженерная подготовка проектируемой территории выполнена на топографическом плане, М 1000, сроком изготовления не более 2х лет. Система высот – Балтийская. Точность выполненной схемы соответствует качеству исходного материала.

При проектировании дорог учесть состояние существующих, к которым будут примыкать вновь построенные. Существующие дороги потребуется привести в аналогичное состояние новым.

- 3.6.1 Вертикальная планировка и водоотвод

Схема вертикальной планировки территории выполнена в увязке с существующим рельефом местности, с учетом водоотвода с территории жилого района.

Проектом планировки предусмотрена организация рельефа внутриквартальных проездов. Организация рельефа велась методом красных (проектных) отметок, на территории в границе проектирования. Вертикальная планировка разработана на основании схемы архитектурно-планировочной организации территории с учетом высотного положения прилегающих дорог.

Так как участок проектирования расположен на незастроенной территории с ненарушенным существующим рельефом, то при формировании проектного рельефа основными условиями являлись:

- вертикально вписать проектируемый участок в планируемую высотную ситуацию;

- обеспечить отвод стока поверхностных вод;

- обеспечить сохранность существующего стока поверхностных вод, не нарушив его привычный ход;

- максимально приблизить отметки проектируемой территории к существующим отметкам рельефа местности.

Вертикальная планировка выполнена в существующих отметках рельефа местности, с сохранением основного направления поверхностного стока, с сохранением величин уклонов и корректировкой их до допустимых значений, с защитой от проникновения поверхностных вод с поселковых улиц и дорог на внутриквартальные территории.

В направлении рельефа наблюдается падение с юго-запада на восток. Средний уклон существующей поверхности с юго-западной стороны до центральной части составляет 3,75%, от центральной части до восточной границы – 7 %.

Во избежание скопления стоков на внутриквартальной территории жилого квартала, проектом предлагается повышение существующих отметок, с целью разуклонки поверхности района от центральной части к восточной, южной и северной границам.

Поверхностный сток, образующийся на территории проектирования, собирается с каждой жилой группы или территории общественного здания, сооружения по прибордюрным лоткам проездов, за счет уклонов проезжей части, отводится на проезжую часть дорог, а далее по планируемой системе водоотвода.

На основании материалов Правил землепользования и застройки, в границах красных линий планируется размещение коллектора ливневой канализации.

Продольные уклоны проездов назначены из условия минимально и максимально допустимых значений, согласно табл. 8 и табл. 9 СП42.13330.2011.

Поперечный профиль проездов предполагается выполнять односкатным, так как ширина проезжей части менее 10,5м. Поперечный уклон проездов, маневренных площадок предполагается выполнять 10-20 промилле. Превышение бортового камня проезда над проезжей частью принимать 0,15м.

Система водоотвода участка запроектирована открытая – по проезжей части проездов и газонной части, в виду благоприятного рельефа и малой водосборной площади в пределах каждой группы зданий. Схема водоотвода решена в увязке со схемой вертикальной планировки и предусматривает отвод поверхностных вод с проектируемой территории в канавы прилегающих существующих дорог, а также пониженные места рельефа. В восточной части проектируемой территории, во избежание затопления и подтопления поверхностным стоком территории между жилыми домами №3 и №1, предлагается сбор вод в проектируемую решетку ливневой канализации.

Хороший водоотвод с участка проектирования обеспечивается в том числе устройством твердых, жестких, водонепроницаемых покрытий проездов, пешеходных дорожек, площадок – асфальтобетон, бетонная тротуарная плитка, бетон, резиновые покрытия.

Высотная организация территории проектируемого жилого квартала совместно с сетью водостоков обеспечивает отвод поверхностных вод и одновременно создает оптимальные условия для движения транспорта и пешеходов. Схема вертикальной планировки решает вопросы высотной организации улично-дорожной сети с установлением продольных уклонов по осям проезжих частей проездов.

- 3.6.2 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории разработана на основании существующего положения земельного участка, инженерно-геологических изысканий, характера использования и планировочной организации территории, системы водоотвода и схемы вертикальной планировки.

Инженерная защита территории проектирования обеспечивает:

- бесперебойное и надежное функционирование и развитие жилых и общественных зон, транспортных объектов, зон отдыха;

- нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

Мероприятия по инженерной защита территории от подтопления направлены на предотвращение народнохозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется ухудшением гигиенических и медико-санитарных условий жизни населения, затратами на восстановление надежности объектов на подтопленных территориях.

Направление движения проектируемого стока поверхностных вод, согласно схеме вертикальной планировки, совпадает с направлением существующего рельефа – восточное.

- 3.7 Инженерная инфраструктура

В данном разделе запроектировано инженерное обеспечение жилых домов и общественных зданий в жилом районе, в границе проектирования. Проектируемое население жилого квартала составляет 1350 человек.

Водоснабжение жилого квартала осуществляется от существующих сетей водоснабжения диаметром 160 мм, расположенных в южной части территории.

Водоотведение застройки предусмотрено в существующую сеть водоотведения диаметром 200 мм с северо-восточной стороны от проектируемой территории.

Диаметр магистрального ливневого коллектора от 500 до 1400мм.

Электроснабжение проектируемого квартала предусмотрено от трех трансформаторных подстанций.

Данный раздел выполнен на основании технического задания на проектирование и архитектурно-планировочные решения.

3.8 Обеспечение пожарной безопасности

Противопожарные требования должны соблюдаться и соответствовать установленными «Техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности» принятые Государственной Думой РФ 4 июля 2008 г.

По нормам в обязательном порядке предусматриваются проезды для пожарных машин и разворотные площадки, в том числе к встроено-пристроенным помещениям, этим обеспечивая доступ пожарных с автолестницами в любую квартиру или помещение.

В проекте планировки жилых кварталов предусмотрены мероприятия и даны рекомендации по обеспечению пожарной безопасности территорий и объектов, предусматриваемых для строительства на этой территории в соответствии с действующими нормами СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Принципы обеспечения пожарной безопасности базируются на выполнении следующих основных противопожарных мероприятий:

- недопущение пожара по техническим причинам;

- создание условий для раннего обнаружения возможного пожара;

- создание условий для безопасной эвакуации людей и материальных ценностей;

- создание условия для успешного тушения пожара и спасения людей.

Для строительства намечаемых проектом планировки объектов необходимо соблюдение действующих норм, в том числе по обеспечению пожарной безопасности объектов, согласно СП 165.1325800.2014:

- минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степени огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степени огнестойкости принимаются не менее 9 м;

- при устройстве проездов и пешеходных путей обеспечивается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение;

- расстояние от края проезда до стены здания принимается 5-8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8-10 м для зданий выше 10 этажей.

На дальнейших стадиях проектирования конструктивные и объемно-планировочные решения разрабатывать с учетом действующих строительных норм и правил. На основании действующих норм в проектах зданий и сооружений должно быть предусмотрено внедрение нерядовых технологий противопожарной защиты объектов:

- пожарная сигнализация согласно НПБ 110-03 и НПБ 88-2001;

- системы оповещения и управления эвакуацией согласно НПБ 104-03;

- автоматические установки пожаротушения на основе НПБ 110-03 и НПБ 88-2001;

- системы противодымной защиты на основе СНиП;

- устройство специальных лифтов, способных работать в режиме доставки пожарных в высотные здания на основе действующих СНиП и НПБ.

- 3.8 Очередность планируемого развития

Планируемое развитие территории определено на основании материалов градостроительной документации:

- Генеральным планом п. Березовка Березовского района, Красноярского края, утвержденным решением Главы поселка №3-11 от 15 июня 2010г.;

- Правилами землепользования и застройки городского населенного пункта рабочего поселка Березовка – части муниципального образования городского поселения поселка Березовка, утвержденными решением №5-5 от 27 сентября 2010г. (в действующей редакции).

Для реализации проектных решений выделено три этапа освоения территории квартала №8:

1 этап: 2018-2021гг;

2 этап: 2021-2024гг;

3 этап: 2024-2027гг.

Строительство инженерной и транспортной инфраструктур планируется вести по мере необходимости, для ввода в эксплуатацию и нормального функционирования проектируемых объектов капитального строительства.

- 3.9 Система санитарной очистки территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов;

- обезвреживание и утилизация отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию);

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

На территории проектируемого жилого района предполагается использование планово-регулярной схемы санитарной очистки территории, с вывозом твердых бытовых отходов, смета с проездов, снега (зимой) спецмашинами на существующие свалку или полигон ТБО, по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Объектами очистки являются: внутриквартальные проезды, территории жилых домов, территории объектов культурно-бытового назначения (детский сад, торговый центр).

Санитарная очистка территории жилого района включает в себя очистку поселка от твердых бытовых отходов, уборка территорий жилых групп и общественных зданий.

К твердым бытовым отходам относятся мусор из жилых домов, строительный мусор, отбросы торговых учреждений, уличный смет, снег, лед и т.д. Норма накопления отходов на одного жителя принята в соответствии с приложением М, СП 42.13330.2011. На территориях жилых групп, общественных зданий предусмотрены специальные хозяйственные площадки для мусоросборников ТБО, с удобными подъездами и подходами. Площадь площадок рассчитана из условия требуемого количества контейнеров на ней, расчетной емкостью. Площадки запроектированы огороженными с трех сторон, с водонепроницаемым покрытием, расположенными на нормативных расстояниях от окон жилых домов, территорий учреждений, спортивных площадок и площадок отдыха.

Уборка территории территорий жилых групп и общественных зданий производится силами ТСЖ и УК, хозяйственных работников учреждений. Уборкой предусматривается: механизированная уборка проездов (при необходимости), формирование и удаление смета с проездов; поливка проезжих частей проездов, зеленных насаждений; очистка водоотводных и перехватывающих лотков; очистка урн.

При эксплуатации запланированных объектов квартала образуются следующие виды отходов:

	смёт с твёрдых покрытий;

	ТКО от жилищ.

Расчет количества отходов выполнен с учетом норм накопления твердых коммунальных отходов, установленных для жилого фонда и объектов общественного назначения приказом министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 29.12.2018 № 1/3126-од. Данные нормативы используются для расчета тарифа на оказание услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

ТКО от жилых домов:

Ориентировочное количество жителей планируемого квартала 1350 человек. Расчетный объем ТКО при норме накопления для жилого фонда вне зависимости от степени благоустроенности 17,5 кг/чел (0,07 м3/чел) в месяц, в том числе крупногабаритные отходы 0,9 кг/чел (0,004 м3/чел) в месяц составит:

17,5 × 1350 = 23625 кг/год = 23,625 т/год

ТКО от объектов общественного назначения:

Норма накопления ТКО для объектов общественного назначения 11,5 кг/чел (0,046 м3/чел) в месяц, в том числе крупногабаритные отходы 0,58 кг/чел (0,003 м3/чел) в месяц. Объем ТКО от организаций бытового обслуживания населения, организаций и учреждений управления, кредитно-финансовых учреждений, объектов коммунального обслуживания, прочих административно-хозяйственные учреждений и офисов определяется на последующих стадиях проектирования, так как данная стадия не располагает требуемыми данными для расчета количества образующихся отходов.

- Глава IV. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства

I.	мероприятия по охране атмосферного воздуха;

	Полное инженерное обеспечение квартала, централизованное теплоснабжение от городских сетей.

	Соблюдение требуемых санитарными нормами расстояний от автостоянок, въездов-выездов подземных гаражей-стоянок до жилых домов.

	Озеленение вдоль улиц, способствующее поглощению вредных транспортных выбросов. Озеленение территорий общего пользования, а также дворовых пространств.

	Сохранение предусмотренного проектом расстояния от проезжей части улиц до жилых домов.

II.	мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова:

	Устройство асфальтобетонного покрытия на проездах, тротуарах, отмостках;

	Накопление твердых коммунальных отходов в контейнерное оборудование с последующим вывозом на специализированный объект для захоронения;

	Санитарная уборка территории, с использованием ручного труда дворника, своевременный вывоз ТКО спецтранспортом;

	Уборка возможных нефтяных загрязнений на автопарковках без применения воды, присыпкой загрязнений песком, с последующим удалением в мусорный контейнер.

III.	мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов;

Размещение контейнерного оборудования для накопления твердых коммунальных отходов в специально отведенном для этого месте с подъездными путями для мусоровозного транспорта.

Сбор, транспортирование твердых коммунальных отходов региональным оператором с последующим захоронением отходов на специализированном объекте.

Периодическая дезинфекция мусоросборников.

IV.	мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов:

	Обеспечение всех объектов квартала централизованным водоснабжением.

	Схема канализации – централизованная – все стоки направляются на общегородские очистные сооружения.

	Подключение к общегородской сети ливневого водоотведения.

При проведении земляных, строительных и других видов работ в проектируемом квартале предусматривается выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды на всех этапах.

- 4.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна

Основным фактором загрязнения воздушного бассейна при строительстве квартала является образование пыли и вредные выбросы при работе строительной техники.

При организации работ на площадке строительства будет использоваться традиционная строительная техника: экскаватор-драглайн, экскаватор-планировщик, бульдозер, автогрейдер, катки, фрезы, буровые станки, асфальтоукладчик, автокраны, тракторы.

Пылеобразование грунтов, имеющих естественную влажность, по всей технологической цепи (разработка, погрузка, транспортировка, разгрузка) достаточно мала или отсутствует полностью.

Для проезда строительной техники и автотранспорта будут использоваться как существующие дороги и проезды, так и временные. Покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются периодически влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи на специализированный объект для захоронения по договору с заказчиком.

Все оборудование и машины, занятые на строительстве  проходят регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускается. Контроль осуществляется на автопредприятии.

Не допускается сжигание отходов на строительной площадке.

Новое строительство производится из металлических и ж/б конструкций, строительных растворов и бетона, изготавливаемых в заводских условиях, поэтому на строительной площадке отсутствуют временные РБУ, склады песка, цемента и прочих строительных материалов, которые могли загрязнять атмосферный воздух вредными выделениями.

Источниками выделения загрязняющих веществ от рассматриваемого проектируемого объекта на рассматриваемой площадке в период строительства являются:

- работа строительных машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания;

- места производства ручных э/сварочных работ.

В период строительства используются строительные машины и механизмы, как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электроприводом. В период строительства используется до 10-ти основных видов строительных машин и механизмов, девять видов с двигателями внутреннего сгорания, одновременно на площадке работает не более 2-х единиц техники с работающими двигателями.

Выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов производятся:

- от выхлопных труб машин и механизмов - выхлопные газы;

- из под колес автотранспорта - взвешенные вещества;

- при выемке грунта из котлована (погрузочно-разгрузочных работах) – взвешенные вещества.

При работе машин и механизмов, оборудованных дизельными двигателями, посредством выхлопных труб выбрасываются газы, содержащие вредные вещества:

- оксид углерода,

- оксиды азота,

- углеводороды,

- сажа,

- диоксид серы.

Движение автотранспорта по территории стройплощадки ограничено скоростью 5 километров в час, территория строительства по периметру огорожена сборным ж/б забором, поэтому выброс пыли из-под колес автомобилей практически равен нулю, предлагается пренебречь.

Поскольку по данным инженерных изысканий влажность вынимаемого из котлована грунта превышает 20% в соответствии с письмом НИИ Атмосфера №198/33-07 от 28.03.2003 г., выбросы пыли не учитываются.

Места производства ручных э/сварочных работ:

В период производства э/сварочных работ в атмосферный воздух выделяется сварочный аэрозоль, содержащий оксид железа и марганец и его соединения.

Валовые и максимально-разовые выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов, от сварочных работ будут определяться на последующих стадиях проектирования в соответствии с материалами ПОС.

- 4.2. Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и почвы

Для предотвращения загрязнения подземных вод и почв предусмотрены следующие мероприятия:

- к работе на строительной площадке запрещается допускать машины и механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт;

- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка несамоходных машин осуществляется топливозаправщиком с затвором у заправочного приспособления. Самоходные машины заправляются на действующих АЗС.

На период строительства стройплощадка обеспечивается привозной питьевой водой в специальных ёмкостях, соответствующих санитарным нормам, из расчёта 25 л. на человека, СП 30.13330.2012. Замена воды производится ежесменно.

На время строительства будут установлены передвижные биотуалеты.

- 4.3. Мероприятия по защите от шума

На всех периодах освоения площадки при наличии заселённых жилых домов вблизи строительной площадки работы строительной техники допускаются только в дневное время.

На строительной площадке, для ее электроснабжения, располагаются временные передвижные электроподстанции.

Согласно «Руководству по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума», уровень звука, исходя из типовой мощности трансформатора, не превышает допустимый.

Временные электроподстанции по окончании работ по строительству будут демонтированы.

- 4.4. Мероприятия по утилизации отходов

В процессе строительства образуются отходы в результате трудно устранимых потерь материалов: бой кирпича, бой бетонных, асбоцементных изделий, отходы бетонной смеси, отделочных материалов и пр. В период строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

- предусмотреть применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного мусора, а также биотуалетов или туалетов с герметичными водонепроницаемыми выгребами.

- сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов осуществлять по договору с региональным оператором;

- вывоз излишков грунта, извлекаемого при проведении земляных работ, осуществлять в специально отведенные места для временного хранения и последующего использования;

- по окончании строительных работ предусматривается разборка всех временных сооружений;

Таблица 8 – Образующиеся в квартале виды отходов.

| Наименование отхода | Код | Класс | Места образования | Хим. состав | Кол-во, т. | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусор строительный | 91200600 01 00 4 | IV | повсеместно | тв. | по факту | Захоронение на специализированном объекте. |
| Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 31401100 08 99 5 | V | повсеместно | тв. | по факту | Захоронение на специализированном объекте. Для отсыпки выемок. |

Количество и состав отходов уточняется при рабочем проектировании.

- 4.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства предусматриваются следующие основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду:

- мероприятия по охране атмосферного воздуха;

  - Регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах строительной техники и автомобилей, занятых на строительстве.  Контроль осуществляется на автопредприятии.

  - При превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускается.

  - Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей

  - Не допускается сжигание отходов на строительной площадке.

  - Покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются периодической влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи на специализированный объект по договору с заказчиком.

- Неукоснительное соблюдение требований местных органов охраны природы и службы ЦГСЭН;

- Регулярное орошение поливомоечной машиной территории строительной площадки для снижения пылеобразования в жаркий и сухой период времени;

- мероприятия по очистке сточных вод, технические решения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов:

- На период строительства стройплощадка обеспечивается привозной питьевой водой в специальных ёмкостях, соответствующих санитарным нормам, из расчёта 25 л. на человека, СП 30.13330.2012. Замена воды производится ежесменно.

- Колеса автомашин перед выездом со стройплощадки для предотвращения загрязнения городских улиц очищаются на специально оборудованной мойке. Мойка машин имеет оборотное водоснабжение.

- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;

  - Сохранение плодородного почвенного слоя при снятии грунта для строительства.

  - К работе на строительной площадке запрещается допускать машины и механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт;

  - На площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка несамоходных машин осуществляется топливозаправщиком с затвором у заправочного приспособления. Самоходные машины заправляются на действующих АЗС.

- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов;

  - Накопление твердых коммунальных отходов производится в металлических контейнерах объемом 0,75 мз. Контейнеры устанавливаются возле вагон-бытовок для рабочих на твердом основании. Вывоз твердых коммунальных отходов производится региональным оператором по договору с последующим захоронением отходов на специализированном объекте.

  - Накопление промасленной ветоши производится в металлическом контейнере. По мере наполнения контейнера производится его утилизация, ответственность за утилизацию несет строительная организация – подрядчик.

  - Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники решаются в составе разрешительной документации подрядчика.

  - Вывоз излишков грунта, извлекаемого при проведении земляных работ, осуществлять в специально отведенные места для временного хранения и последующего использования;

По окончании строительных работ предусматривается разборка всех временных зданий и сооружений.

Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства разрабатываются и  уточняются на последующих стадиях проектирования

- Глава V. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

- 5.1	Обоснование категории объекта по гражданской обороне

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.07.2005 г. № 1314-р «Об одобрении Концепции федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов», проектируемый объект не является потенциально опасным объектом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемый объект не отнесен к категориям по гражданской обороне.

- 5.2	Определение границ зон возможной опасности

Проектируемый объект – квартал – не является потенциально опасным объектом. Категория объекта по ГО – объект не категорированный.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю рядом с проектируемым объектом нет объектов, отнесенных по категории ГО.

Граница зоны возможных завалов, рассчитанная в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», удалена от линии периметра проектируемой застройки.

- 5.3	Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и городов, зон катастрофического затопления

Участок проектирования располагается в пгт. Березовка Березовского района Красноярского края. Категория объекта по ГО – объект не категорированный.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю рядом с проектируемым объектом нет объектов, отнесенных по категории ГО.

Согласно СП 165.1325800.2014 обоснование удаления объекта от организаций, отнесенных к категориям по ГО, выполняется для групп новых промышленных предприятий, аэропортов, радиоцентров и ряда других объектов, которые перечислены в пунктах 3.4-3.7 СП 165.1325800.2014. Проектируемые объекты к их числу не относятся.

- 5.4	Данные об огнестойкости зданий и сооружений

Проектируемый объект не является категорированным по ГО, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014.

Несущие и ограждающие конструкции проектируемых жилых зданий по своим минимальным пределам огнестойкости и максимальным пределам распространения огня разработаны с учетом требований СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- 5.5	Обоснование численности людей на объекте проектирования в военное время

В военное время проектируемый объект продолжает свою деятельность в соответствии с функциональным предназначением, отключение всего коммунального оборудования возможно, но не планируется.

По текущим планам специальное решение о функционировании объекта в военное время не принято (проектируемый объект в перечень объектов, продолжающих работу в военное время, не включен). Проживающие в районе в военное время могут быть (по специальному распоряжению Правительства РФ или Красноярского края) эвакуированы в загородную зону.

Согласно проекту, ориентировочная численность жильцов проектируемого объекта составляет 1350 человек.

- 5.6 Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время

Проектируемый объект не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время, поэтому численность персонала для этих целей не определена.

- 5.6.1 Структура санитарных потерь (СП) от неядерных средств поражения на объектах проектирования (при внезапном нападении противника)

Очагом поражения обычным оружием называется территория, в пределах которой при массированном воздействии противником обычными средствами поражения (ОСП) в городах и областях экономики возникают массовые поражения людей, большие по масштабам разрушения зданий и сооружений, пожары и гибель сельскохозяйственных животных. В отличие от очага ядерного поражения этот очаг носит не сплошной, а местный (локальный) характер. При воздействии противником ОСП по городам они могут возникать на важных объектах экономики, а также в пределах жилой застройки.

Очаги поражения подразделяют на простые и сложные (комбинированные).

Простые характеризуются одновременным применением только фугасных, осколочных и зажигательных боеприпасов.

Сложные – одновременным применением различных типов боеприпасов.

Воздействие боеприпасов на людей, здания и сооружения подразделяются на прямое и косвенное. Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием поражающих факторов: ударное или пробивное действие; действие взрывной и воздушной ударной волны; осколочное и огневое действие.

Основными поражающими факторами при косвенном воздействии являются: пожары; загазованность; катастрофическое затопление территории и мест проведения АСДНР фекалиями и водой; заражение территории СДЯВ (АХОВ).

Распределение воздействия неядерных средств поражения на людей, находящихся на территории проектируемых жилых зданий, будет следующим:

пули, осколки                                                            437 человека;

боеприпасы объемного взрыва                                 524 человек;

боеприпасы вызывающие МВТ                             7897 человека;

высокоточное оружие                                               1137 человек.

Таблица 9 – Структура санитарных потерь (СП) от неядерных средств поражения на объектах проектирования приведена в таблице:

| Вид оружия | Удельный вес СП, в % | Тяжесть поражения, в % |  |  |  | Нуждаются в помощи, в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | крайне тяжелое | тяжелое | средней тяжести | легкое | полный объем | по жизненным показаниям |
| Пули, осколки | 30 | 5 | 30 | 25 | 40 | 28,5 | 9 |
| человек | 131,10 | 21,85 | 131,1 | 109,25 | 174,80 | 124,54 | 39,33 |
| Боеприпасы объемного взрыва | 21 | 5 | 10 | 40 | 45 | 9,5 | 10 |
| человек | 110,04 | 26,20 | 52,4 | 209,60 | 235,80 | 49,78 | 52,40 |
| Боеприпасы, вызывающие МВТ | 25 | 35 | 50 | 10 | 5 | 16,2 | 12,5 |
| человек | 1660,50 | 2324,70 | 3321,0 | 664,20 | 332,10 | 1076,00 | 830,25 |
| Высокоточное оружие | 65 | 50 | 20 | 15 | 15 | 17,5 | 7 |
| человек | 739,05 | 568,50 | 227,4 | 170,55 | 170,55 | 198,98 | 79,59 |
| Итого по всем видам оружия | 2640,69 | 2941,25 | 3731,9 | 1153,60 | 913,25 | 1449,30 | 1001,57 |

- 5.6.2 Расчет возможных потерь при наземном ядерном взрыве

При нанесении противником ядерных ударов по населенным пунктам следует ожидать сложную медицинскую, инженерную и пожарную обстановку. Для оценки обстановки в штабах широко пользуются оперативными методами. С помощью этих методов по минимальным исходным данным о ядерных ударах, плотности населения и степени его защищенности в сжатые сроки рассчитывают основные параметры, характеризующие возможную медицинскую, инженерную и пожарную обстановку в городе.

Задача может решаться в мирное и военное время. В мирное время результаты решения данной задачи могут быть использованы при планировании, для выработки рекомендаций по устойчивости объектов и другим мероприятиям ГО, а также на учениях и штабных тренировках.

В военное время оценка обстановки проводится для принятия решений по ориентировке сил разведки и формирований для ведения аварийно-спасательных работ.

Обстановка на территории города ориентировочно оценивается с помощью показателя характеризующего - степень поражения города.

Отношение площади города, называемой зоной поражения S0,3, где избыточное давление во фронте воздушной ударной волны составляет ΔРф  ≥ 30 кПа (0,3 кГс/см2), ко всей его площади Sr, называется ущербом или степенью поражения города.

Д = S0,3/ Sr

Между степенью поражения города и характером разрушения застройки существует взаимосвязь.

Таблица 10 – Степень поражения города и характер разрушения

городской застройки

| Степень поражения города. Д | Плотность ядерных ударов, кт/км2 | Характер разрушения застройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Д<0,2 | менее 1 | слабая |
| 1 | 2 | 3 |
| 0,2≤Д<0,5 | 1-4 | средняя |
| 0,5≤Д<0,8 | 4-9 | сильная |
| Д≥0,8 | более 9 | полная |

Результаты расчета потерь среди людей, находящихся на территории проектируемых жилых зданий, приведены в таблице в зависимости от того, в зоне каких возможных разрушений при наземном ядерном взрыве располагаются объекты проектирования.

Таблица 11

| Зона полных разрушений S=13% | Зона сильных разрушений S=10% | Зона средних разрушений S=15% | Зона слабых разрушений S=62% | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 50 | 40 | 15 | Общие, % |
| 7866,0 | 4370,0 | 3496,0 | 1311,0 | человек |
| 10 | 35 | 30 | 15 | Санитарные, % |
| 874,0 | 3059,0 | 2622,0 | 1311,0 | человек |
| 80 | 15 | 10 | 0 | Безвозвратные, % |
| 6992,0 | 1311,0 | 874,0 | 0 | человек |
| 7866,0 | 4370,0 | 3496,0 | 1311,0 | Итого, потери (чел.) |

- 5.6.3 Структура возможных санитарных потерь при попадании объектов проектирования в зону действия поражающих факторов при бактериологической атаке

Возможное распределение воздействия бактериальных средств поражения (в зависимости от типа БСП) на людей, находящихся на территории проектируемого жилого квартала, будет следующим:

сибирская язва                                                                        1311 человека

туляремия                                                                                  43 человека

чума                                                                                           44 человека

бруцеллез                                                                                  44 человека

энцефалит                                                                                  44 человека

ботулизм                                                                                    43 человека

натуральная оспа                                                                       44 человека

орнитозы                                                                                     44 человека

желтая лихорадка                                                                      699 человека

сап                                                                                               44 человека

мелиоидоз                                                                                   43 человека

кокцидиоидоз                                                                             44 человека

нокардиоз                                                                                   44 человека

лихорадка Скалистых гор                                                         44 человека

ку-лихорадка                                                                              7460 человек

Таблица 12 – Структура возможных санитарных потерь при попадании объектов проектирования в зону действия поражающих факторов при бактериологической атаке приведена в таблице.

| Вид бактериологической рецептуры, БПА (биологически поражающего агента) | Заражаются бактериальной рецептурой, в % к числу жителей в очаге |  |  |  | Санитарные потери (случаи заболевания), в % к числу зараженных, при внезапном нападении/при заблаговременном оповещении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При внезапном нападении противника |  |  | При заблаговременном оповещении и обеспечении МСИЗ | Средства специфической и экстренной профилактики не применялись | Заблаговременно применялись средства специфической профилактики (прививки) | Своевременно применены средства экстренной профилактики (антибиотики) | Заблаговременно применены средства специфической и экстренной профилактики |
|  | первично | вторично | всего | всего |  |  |  |  |
| Сибирская язва, % | 50 | 5 | 55 | 15 | 60 | 20 | 3 | 2 |
| человек | 655,5 | 65,55 | 721,1 | 196,7 | 432,63\ 117,99 | 144,21\ 39,33 | 21,63\5,9 | 14,42\3,9 |
| Туляремия, % | 50 | 2 | 52 | 15 | 80 | 8 | 2 | 0 |
| человек | 21,5 | 0,86 | 22,36 | 6,45 | 17,89\5,16 | 1,79\0,52 | 0,45\0,13 | 0\0 |
| Чума, % | 50 | 30 | 80 | 15 | 90 | 50 | 2 | 0 |
| человек | 22,0 | 13,20 | 35,20 | 6,60 | 31,68\5,94 | 17,6\3,3 | 0,70\0,13 | 0\0 |
| Бруцеллез, % | 50 | 2 | 52 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| человек | 22,0 | 0,88 | 22,88 | 6,60 | 13,73\3,96 | 13,73\4,0 | 13,73\4,0 | 13,7\3,4 |
| Энцефалит, % | 50 | 2 | 52 | 15 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| человек | 22,0 | 0,88 | 22,88 | 6,60 | 13,73 \3,96 | 16,02 \4,62 | 16,02 \4,62 | 16,02 \4,62 |
| Ботулизм ,% | 50 | 2 | 52 | 15 | 100 | 2 | 100 | 2 |
| человек | 21,5 | 0,86 | 22,36 | 6,45 | 22,36 \6,45 | 0,45 \0,13 | 22,36 \6,45 | 0,45 \0,13 |
| Натуральная оспа, % | 50 | 30 | 80 | 15 | 90 | 20 | 20 | 20 |
| человек | 22,0 | 13,20 | 35,20 | 6,60 | 31,68\5,94 | 7,04\1,32 | 7,04\1,32 | 7,04\1,32 |
| Орнитоз, % | 50 | 5 | 55 | 15 | 50 | 50 | 2 | 2 |
| человек | 22,0 | 2,20 | 24,20 | 6,60 | 12,10\3,30 | 12,10\3,3 | 0,48\0,13 | 0,48\0,13 |
| Желтая лихорадка, % | 50 | 10 | 60 | 15 | 80 | 8 | 80 | 8 |
| человек | 349,5 | 69,90 | 419,40 | 104,85 | 335,52 \83,88 | 33,52 \8,39 | 335,52 \83,88 | 33,52 \8,39 |
| Сап, % | 50 | 10 | 60 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| человек | 22,0 | 4,40 | 26,40 | 6,60 | 15,84 \3,96 | 15,84 \3,96 | 15,84 \3,96 | 15,84 \3,96 |
| Мелиоидоз, % | 50 | 10 | 60 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| человек | 21,5 | 4,30 | 25,80 | 6,45 | 15,48 \3,87 | 15,48 \3,87 | 15,48 \3,87 | 15,48 \3,87 |
| Кокцидиоидоз, % | 50 | 0 | 60 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| человек | 22,0 | 0 | 26,40 | 6,60 | 15,84 \3,96 | 15,84 \3,96 | 15,84 \3,96 | 15,84 \3,96 |
| Нокардиоз, % | 50 | 0 | 60 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| человек | 22,0 | 0 | 26,40 | 6,60 | 15,84 \3,96 | 15,84 \3,96 | 15,84 \3,96 | 15,84 \3,96 |
| Лихорадка скалистых гор, % | 50 | 5 | 55 | 15 | 80 | 8 | 0 | 0 |
| человек | 22,0 | 2,20 | 24,20 | 6,60 | 19,36 \5,28 | 1,94\0,53 | 0\0 | 0\0 |
| Ку-лихорадка, % | 50 | 3 | 53 | 15 | 80 | 8 | 8 | 2 |
| человек | 3102,5 | 186,15 | 3288,65 | 930,75 | 2630,92\744,6 | 263,09\74,46 | 263,09\74,46 | 65,77/ 18,62 |
| Итого по всем БПА (чел.) | 4370 | 364,6 | 4734,6 | 1114,35 | 3224,60\1002,21 | 558,65\155,61 | 744,02\196,73 | 214,43\78,34 |

- 5.6.4 Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объектов в военное время

Проектируемый жилой квартал является стационарным объектом и не подлежит перемещению в другое место в военное время.

В особый период, проектируемые жилые и общественные здания находятся в эксплуатации, и используются по прямому назначению. Обслуживание объекта в этот период производится дежурными и линейными службами города.

При необходимости в особый период из квартала может быть организована эвакуация жителей, в соответствии с планами эвакуации населения Управления по делам ГОЧС. Сбор эвакуируемых предусматривается на сборных эвакопунктах. Адрес, место и время сбора жителей объявляются при проведении эвакуационных мероприятий в соответствии со схемой оповещения.

После эвакуации помещения проектируемых объектов подлежат консервации и сдаче под охрану отделу вневедомственной охраны.

Консервация производится путем прекращения всех производственных процессов, слива теплоносителя из систем горячего водоснабжения, отключения электронагревателей, перекрытия задвижек на сетях водопровода, после чего отключается электроснабжение объектов, входы в здания закрываются, опечатываются. Ключи от входов сдаются по акту во вневедомственную охрану.

Не отключаемое технологическое оборудование на объекте проектирования отсутствует, вследствие этого план безаварийной остановки технологических процессов не разрабатывается.

При объявлении сигнала «Воздушная тревога» отключение питающих электроносителей во избежание возможных аварий и разрушений осуществляется централизованно, в соответствии с планом мероприятий управления по делам ГОЧС.

- 5.7	Решения по системам оповещения и управления ГО объекта

Доведение сигналов гражданской обороны до лиц, находящихся на рассматриваемом объекте, осуществляется средствами автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края (с использованием уличной сирены С-40, сопряженной с системой оповещения и информирования  населения и громкоговорителей), а также средствами телефонной связи, телевизионных и радиоприемников.

Проектом предусмотрена радиофикация, телефонизация и установка телевизионных антенн.

Система оповещения ГО объекта должна обеспечивать:

- прием сообщений из системы централизованного оповещения населения;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;

-	доведение речевой информации до работающего (обслуживающего) персонала и проживающих в жилом квартале людей.

Для своевременного информирования населения проектируемого объекта необходимо создать систему оповещения, сопряженную с городской радиотрансляционной сетью, построенную на сети громкоговорителей и индивидуальных радиоточек.

Порядок оповещения и действий по сигналам ГО населения конкретизируется в документах по организации и ведению ГО, отрабатываемых в жилищно-коммунальных органах, эксплуатирующих данный объект.

Управление создаваемыми на период военного времени аварийно-спасательными формированиями и населением проектируемого объекта при выполнении мероприятий ГО осуществляется администрацией жилищно-эксплуатационных органов по действующей телефонной сети (ГТС или мобильная связь) и пешими посыльными.

Принимаемые проектом технические решения отвечают требованиям «Положения о системах оповещения гражданской обороны», утвержденного совместным приказом МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07. 12. 1998 г. № 701/212/813.

Оповещение (экстренное информирование населения) производится в следующих случаях:

а) при угрозе:

- стихийных бедствий;

- возникновения крупных производственных аварий и катастроф;

- радиоактивного, химического, бактериологического загрязнения (заражения);

- катастрофического затопления;

б) воздушной опасности;

в) эвакуационных мероприятий.

- 5.8	Решения по безаварийной остановке технологических процессов

Решения по безаварийной остановке технологических процессов предусматриваются в случаях обеспечения прекращения производственной деятельности объекта в минимально возможные сроки без нарушения целостности технологического оборудования, а также исключение или уменьшение масштабов появления вторичных поражающих факторов.

В жилых домах в холодное время при внезапном отключении теплоснабжения (как вследствие нанесения ударов средствами поражения противника, так и вследствие аварий на участке теплосети) предусматривается отключение теплосети и ускоренный спуск воды из системы силами ремонтных бригад ЖКХ или личным составом аварийно-спасательных формирований жилого квартала.

На проектируемом объекте не предусматривается организация производственной деятельности, поэтому специальных решений по безаварийной остановке технологических процессов не принято.

5.10 Решения по повышению надежности электроснабжения не отключаемых объектов и технологического оборудования

Основными потребителями электроэнергии являются жилые дома, общественные здания.

По надежности электроснабжения все электроприемники относятся в основном ко II категории.

Системы пожаротушения, дымоудаления, оповещения о пожаре, лифтовое оборудование относятся к I категории.

- 5.9	Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ

Проект водоснабжения выполнен в соответствии с требованиями СП30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Проектом предусмотрена централизованная система объединенного, хоз.-питьевого и противопожарного водопровода.

Источником водоснабжения проектируемой застройки служат существующие водопроводные сети. Место врезки и необходимость выноса существующих сетей водопровода, будет определена после уточнения топографических изысканий при рабочем проектировании.

В условиях возможного применения оружия массового поражения необходимо использовать воду из защищенных источников, по согласованию с территориальными органами гражданской обороны. Категорически запрещается использовать в питьевых целях и для санитарных нужд воду открытых водоемов и из незащищенных скважин, особенно верхних водоносных горизонтов.

Защита источников водоснабжения от радиоактивного и химического заражения обеспечивается мероприятиями соответствующих жилищно-коммунальных служб.

Перечень мест забора воды и заборных устройств для забора воды устанавливается органами управления по делам ГОЧС.

Для использования воды в условиях радиационного и химического заражения необходимо использовать воду из герметизированных выпускных устройств соответствии с ВСН ВК4-90\МЖКХ РСФСР «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98.

- 5.10	Решения по светомаскировочным мероприятиям

Световую маскировку необходимо проводить для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха, путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», световую маскировку предусмотреть в двух режимах: частичного и полного затемнения. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения. Режим полного затемнения вводить по сигналу «Воздушная тревога» и отменять с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

В целях быстрого перехода в режим частичного или полного затемнения предусмотреть принудительное отключение освещения и исключить возможность его включения средствами автоматики.

Для световой маскировки окон применить раздвижные (подъемные) шторы из полимерных материалов или из светонепроницаемой бумаги.

Для проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат. В режиме полного затемнения городской наземный транспорт должен останавливаться. Его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

Конкретизация действий и мер режиму светомаскировки будет осуществлена непосредственно на объектах проектирования.

- 5.11	Решения по строительству ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и ЗПУ на объектах и укрытию жильцов проектируемых объектов в защитных сооружениях

В соответствии с исходными данными и требованиями, предъявляемыми к данному району Главным Управлением МЧС России по Красноярскому краю, специального сооружения, отвечающего требованиям СП 165.1325800.2014, для укрытия населения возводить не предусматривается.

При внезапном нападении противника, по сигналу «Воздушная тревога» следует произвести укрытие людей, находящихся на территории объекта, в подвальных помещениях, подготовленных как усиленное укрытие, или в простейших укрытиях, создаваемых с началом военных действий.

До объявления эвакуации, при переводе системы ГО с мирного на военное положение, для укрытия населения предусмотреть строительство дополнительных простейших укрытий, позволяющих укрыть 100 % населения проектируемого объекта.

- 5.12 Инженерно-технические мероприятия ГОЧС в процессе строительства

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии утвержденного проекта производства работ, входящего в комплект рабочей документации объекта, разрабатываемого на технической базе генподрядчика, в котором должны быть разработаны мероприятия по обеспечению техники безопасности и пожарной безопасности.

Оповещение строительных бригад по сигналам ГО и управление ими по выполнению мероприятий ГО, осуществляется соответствующей службой Заказчика по средствам мобильной связи, а также через автоматизированную систему централизованного оповещения населения поселка.

- 5.13 Решения по организации эвакуационных мероприятий

Эвакуация населения производится:

1. Из городов, отнесенных к группам по ГО (постановление Правительства РФ № 1149 от 3.10.1998 г.).

2. Из зон катастрофического затопления с добеганием волны до 4 часов.

3. Из зон возможных сильных разрушений.

4. Из зон, где возможно опасное химическое заражение при следующих концентрациях АХОВ:

- аммиак 15 мг мин/л и выше;

- водород фтористый 4мг мин/л и выше;

- хлор 0,6 мг мин/л и выше;

- сероводород 16,1 мг мин/л и выше;

- сероуглерод 45 мг мин/л и выше.

5. Из зоны вокруг АЭС (РОО) при следующих уровнях радиации, при воздействии на:

категории населения:                 тело                                 отдельные органы

- взрослые                       500 м3 в (50 р) и более           500 р (м3 в) и более

- дети                              50 м3 в (5 р) и более           500 м3 в (50 р) и более

При таких концентрациях АХОВ и уровней радиации проводится экстренная, безотлагательная эвакуация населения.

- 5.14 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

- 5.14.1	.Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства

На проектируемом объекте не предполагается хранение, использование, переработка, транспортировка или уничтожение взрывопожароопасных, аварийно-химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов.

В составе проектируемого объекта отсутствуют производства, относимые к категории опасных.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», проектируемый объект не является потенциально опасным объектом.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций могут являться:

1. Пожары и аварии на сетях энерго-, тепло- и водоснабжения проектируемых объектов;

2. Аварии на расположенных рядом потенциально опасных производственных объектах и транспортных коммуникациях;

3. Отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут повлечь аварии на проектируемых объектах;

4. Постороннее вмешательство в деятельность объектов проектирования (подготовка и проведение террористических актов).

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

1. Пожар в помещениях зданий проектируемого объекта.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий возможно при пожаре, основными причинами которого являются:

- нарушение мер пожарной и электробезопасности;

- неисправность электропроводки;

- нарушение работы системы вентиляции зданий.

2. Аварийная ситуация при эксплуатации баллона с ацетиленом при сварочных работах.

3. Разрушение жилых зданий вследствие взрыва в самих зданиях или на прилегающей территории.

- 5.14.2 Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на проектируемом объекте

Пожар в помещениях проектируемого объекта

При возникновении пожаров внутри проектируемых жилых зданий, возможно причинение ущерба имуществу граждан и вреда людям, находящимся в помещениях проектируемого объекта, в том числе возможна гибель людей.

Характер и масштабы пожара в зданиях зависят от места и времени возникновения пожара, а также от количества горючей загрузки в помещениях зданий.

Основными причинами пожара являются:

- неисправности в электрических сетях;

- нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, применение неисправного инструмента, эксплуатация неисправного оборудования и т.п.).

Основными опасными факторами пожара являются:

- тепловое излучение (критическое значение для человека, при длительном воздействии – 1,26 кВт/м2);

- высокая температура  (критическое значение для человека, при длительном воздействии – 70˚С);

- отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) (критическое значение для человека, при длительном воздействии – 0,1% объема);

- снижение видимости при задымлении (критическое значение для человека, при длительном воздействии – 6,0-12,0 м);

Пожар рассматривается как горение, не предусмотренное технологическим процессом.

Пожар является причиной повреждений и разрушений зданий и элементов, как в результате сгорания горючих конструктивных элементов, так и деформаций (тепловой ползучести) нагруженных конструкций от интенсивного нагрева. Таким деформациям подвержены железобетонные и металлические конструкции вследствие уменьшения прочности и упругих характеристик материалов с ростом температуры.

Опасными факторами пожара, воздействующими на людей являются: - открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушение конструкций зданий и сооружений.

Учитывая объемно-планировочные решения проектируемого объекта, следует отметить, что зона действия названных факторов будет проявляться по всей площади, где произошел пожар, при этом указанные факторы будут практически одновременно взаимодействовать на окружающую среду и людей, находящихся в помещениях.

Поражающие факторы характеризуются:

Пламя и искры

Открытый огонь очень опасен, но случаи его непосредственного воздействия на людей редки. Чаще опасность представляют потоки лучистой энергии, испускаемые пламенем при горении газов, паров дизтоплива, древесины. Опасные для человека значении лучистых потоков невелики. Так время переносимости потока 2,8 кВт/м2 составляет – 30 с, при значении 3,5 кВт/м2 – 10 с, а при 8,75 кВт/м2 – 3 с.

Повышенная температура окружающей среды

Наибольшую опасность представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящего к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, воздействие температуры свыше 100˚С приводит к гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. Время получения ожогов 2-1 степени составляет:

26 с- при температуре среды 71˚С,

15 с – при температуре 100˚С,

7 с – при температуре 176˚С.

Установлено, что во влажной атмосфере, типичной для пожара, 2-ую степень ожога можно получить при температуре 55˚С в течение 20 с.

Характеристика ожогов кожи человека представлена в таблице 13.

Таблица 13.

| Степень | Повреждение | Температура,˚С | Доза воздействия, q τ, кДж/м2 | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | эпидермиса | < 55 | > 42 | Покраснение кожи (q1,15 ∙ τ =5500) |
| II | дермы | > 55 | 42÷84 | Волдыри (q1,33 ∙ τ =8700) |
| III | подкожного слоя | > 55 | > 84 | Летальный исход при поражении более 20% тела |

Токсичные продукты горения и дым

Исследования показали, что в продуктах горения содержится 50-100 видов химических соединений, оказывающих токсическое воздействие на людей. Однако, по мнению ученых разных стран, основной причиной гибели людей при пожарах является отравление оксидом углерода. Оксид углерода опасен тем, что он  в 200-300 раз лучше реагирует с гемоглобином крови, чем кислород, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Наступает кислородное голодание, гипоксия тканей теряется способность рассуждать человек становится равнодушным и безучастным, не стремится избежать опасностей, наступает оцепенение , головокружение, депрессия, нарушение координации движений, а при остановке дыхания – смерть.

Повышенная опасность оксида углерода объясняется не только его высокой токсичностью, но также относительно большой концентрацией в продуктах горения. Оксида углерода на пожарах в 10-40 раз больше, чем более токсичного цианистого водорода.

В 50-80% случаев гибель людей при пожарах вызывалась отравлением оксида углерода и недостатком кислорода.

Потеря видимости вследствие задымления

Кратковременность процесса эвакуации обеспечивается при беспрепятственном движении людей. Во время движения люди обязательно должны четко видеть эвакуационные выходы или указатели этих выходов. В противном случае движения людей становятся хаотичными, каждый человек двигается в произвольно выбранном направлении. В результате процесс эвакуации затрудняется или становится невозможным.

Пониженная концентрация кислорода

В условиях пожара при сгорании веществ и материалов концентрация кислорода в воздухе помещения уменьшается. Понижение концентрации на 3% вызывает ухудшение двигательных функций организма. Опасной считается концентрация кислорода 14%, при ней теряется координация движений, ухудшается умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей.

При пожаре в зданиях и сооружениях быстро повышается температура, помещения задымлены, огонь распространяется скрытыми путями, конструкции теряют несущую способность.

Распространение пожара в помещении происходит:

По сгораемым веществам и материалам, находящимся в помещении, в виде линейного распространения горения;

По распространяющим горение строительным конструкциям;

При переходе линейного распространения горения в пожар в объеме помещения при количестве пожарной нагрузки, превосходящей критическую величину.

Если не будут приняты меры по локализации и тушению пожара, он будет продолжаться до тех пор, пока не выгорят все горючие вещества и материалы.

Основным поражающим фактором при пожаре является термическое воздействие продуктов горения.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий возможно при пожаре, основной причиной которого в помещениях проектируемого объекта может стать неисправность электропроводки.

В качестве поражающего фактора рассмотрено тепловое излучение горящих стройматериалов.

Параметры пожарной опасности объекта (плотности теплового потока, дальность переноса высокотемпературных частиц) приведены ниже.

Зависимость плотности теплового потока Q при горении зданий и сооружений.

Дальность переноса высокотемпературных частиц в зависимости от скорости ветра и площади пожара (график 1-0,3 га; график 2-0,8 га; график 3-1,5 га).

Таблица 14 – Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре в проектируемых зданиях

| Степень поражения человека | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от здания, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 10 |
| Ожоги II степени через 12-16 секунд | 27,4 | 13 |
| Ожоги I степени через 15-20 секунд | 9,6 | 16 |
| Без негативных последствий в течении длительного времени | 1,4 | 45 |

Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящих зданий.

Безопасное расстояние (удаленность от зданий) при пожаре в проектируемых зданиях для людей составит – 16 м. дальность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100м.

При обнаружении возгорания необходимо реагировать на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее время невозможно – вызвать пожарную охрану города (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении передвигаться ползком или пригнувшись (в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше).

Отыскивая пострадавших, необходимо периодически окликать их. Если на человеке загорелась одежда – необходимо помочь сбросить ее либо набросить на горящего любое покрывало и плотно прижать. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекращается. Нельзя давать человеку с горящей одеждой бежать. Нельзя подходить к взрывоопасным предметам и трогать их. При повреждении здания пожаром входить в него осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро- и водоснабжения, очагов пожара.

При спасении пострадавших из горящих зданий и при тушении пожара необходимо соблюдать следующие правила:

- прежде чем войти в горящее помещение – накрываться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани;

- дверь в задымленное помещение открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха;

- при тушении пожара нужно использовать огнетушители, пожарные краны, а также воду, песок, землю, покрывала и другие средства;

- огнегасящее вещество следует направлять в места наиболее интенсивного горения и не на пламя, а на горящую поверхность;

- если горит вертикальная поверхность, воду следует подавать в верхнюю ее часть;

- в задымленном помещении целесообразно применять распыленную струю воды, что способствует осаждению дыма и снижению температуры;

- горючие жидкости следует тушить пенообразующими составами, засыпать песком или землей, а если очаг небольшой – накрыть брезентом, тяжелой тканью, одеждой и т.п.;

- если горит электропроводка, то в первую очередь необходимо обесточить сеть, т.е. выключить рубильник или вывернуть пробки, а только потом приступить к тушению пожара;

- выходить из зоны пожара следует в наветренную сторону, т.е. откуда дует ветер. Если в общественном здании прозвучал сигнал пожарной тревоги, необходимо немедленно покинуть его, соблюдая при этом спокойствие. Не рекомендуется пользоваться лифтами. Для выхода из здания наряду с основными, использовать пожарные (запасные) выходы или лестницы (наружные, приставные).

Для предупреждения ЧС, снижения вероятности возникновения и локализации пожара на проектируемом объекте необходимо:

- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемом объекте предусмотреть в соответствии с ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и СП112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- в соответствии с п. 23 ППБ 01-03, в период строительства и эксплуатации объекта проектирования для беспрепятственного ввода аварийно-спасательных формирований обеспечить поддержание свободных подъездов к проектируемым жилым и общественным зданиям;

- в соответствии с п. 89 ППБ 01-03 производить проверку работоспособности сетей противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты поддерживать в исправном состоянии, а в зимнее время утеплять и очищать от снега и льда. Запретить стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. Обеспечить проезд пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения в любое время года.

Аварийная ситуация при эксплуатации баллона с ацетиленом при сварочных работах.

Анализ несчастных случаев, происшедших на предприятиях России показал высокий уровень травматизма и гибели людей при выполнении сварочных работ.

Число пожаров, сопровождающихся взрывами газовых баллонов и, как следствие, травмами, и гибелью людей, составляем более 18% от общего числа пожаров с несчастными случаями, происшедшими при ведении боевых действий при тушении пожаров.

Особую опасность представляют при использовании в различных отраслях хозяйства страны и при ликвидации пожаров баллоны с ацетиленом.

Ацетилен – единственный широко используемый в промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве газ, относящийся к числу немногих соединений, горение и взрыв которых возможен в отсутствии кислорода или других окислителей.

Как показывает статистика и экспертный анализ взрывов ацетиленовых баллонов, основной их причиной является случайный перегрев (пламя пожара; излучение от нагревательных приборов; пламя газов, истекающих из баллона и возникшее при возгорании шлангов – резиновых рукавов для подачи газа) в результате которого возможно развитие цепной реакции разложения ацетилена с последующим взрывом. В некоторых случаях взрывы этих баллонов возникают в результате обратного удара пламени и наличии при этом дефектов их пористой массы.

Произведем расчет взрыва ацетиленового баллона емкостью 50 л (содержание ацетилена 20%).

При проведении расчетов использовалась методика расчета взрыва ГВС в открытом пространстве «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» под ред. М.И. Фалеева. Калуга: ГУП Облиздат, 2001-480 с.

При взрыве ГВС различают две зоны действия: детонационной волны – в пределах облака ГВС и воздушной ударной волны – за пределами облака ГВС.

В зоне облака действует детонационная волна, избыточное давление во фронте которой принимается постоянным в пределах облака ГВС и приблизительно равным ΔРδ = 17 кг/см2 (1,7 МПа).

В расчетах принимают, что зона действия детонационной волны ограничена радиусом τ0, который определяется из допущения, что ГВС после разрушения емкости образует в открытом пространстве полусферическое облако.

Объем полусферического облака может быть определен по формуле:

V=⅔πτ0, м3

где π = 3,14.

Учитывая, что киломоль идеального газа при нормальных условиях занимает 22,4 м3 , объем образовавшийся ГВС при аварийной ситуации составит:

V = 22.4kQ100mkC, м3

где k – коэффициент, учитывающий долю активного газа (долю продукта, участвующего во взрыве);

Q – количество сжиженного углеводородного газа до взрыва, кг;

C – стехиометрическая концентрация газа в % по объему;

mk – молярная масса газа, кг/кмоль.

Из условия равенства полусферы и объема образовавшейся смеси:

τ0 =10×3QkmkC, м.

исходные данные для расчета:

ацетилен в баллоне;

V - 50л;

mk - 26×103 кг\кмоль;

C – 7,75%

k – 0,6 (для газов, сжиженных под давлением).

τ0 =10×3QkmkC = τ0 = 10×363,9×0,626×103×7,75=0,57, м.

За границами этой зоны действует воздушная ударная волна, давление во фронте которой определяется из таблицы

Таблица 15.

| τ1\ τ0 | 0-1 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔРф, кПа | 1700 | 1232 | 814 | 568 | 400 | 300 | 200 | 100 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |

Зона действия воздушной ударной волны со значением ΔРф = 0,1 кг/см2 будет равна:

τ1τ0=6, τ10,57=12; τ1=6,84 м.

На расстоянии 6,84 м персонал получит сильные повреждения.

Рассмотрим экспериментальные исследования взрыва ацетиленовых баллонов. С помощью специальных датчиков определялись параметры ударной волны и скорости осколков, возникающих при взрыве баллонов, выявлялись характерные особенности разрыва баллонов, фиксировалось число, масса и дальность разлета осколков, а также феноменология явлений, сопровождающих взрыв. Результаты экспериментов приведены в таблице.

Таблица 16 – Результаты экспериментов.

| № п/п | Начальное давление в баллоне, МПа | Давление в баллоне в момент взрыва, МПа | Давление на фронте ударной волны на расстоянии 7 м, 105Па | Начальная скорость разлета осколков, м/с. | Максимальная дальность разлета осколков, м | Число осколков | Масса осколков, кг |  | Время от зажигания до взрыва, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 | 160 | 0,38 | 195 | 82 | 2 | 25 | 38,1 | 365 |
| 2 | 1,9 | 165 | 0,36 | 200 | 65 | 1* | - | 63,5 | 376 |
| 3 | 1,8 | 160 | 0,37 | 193 | 69 | 1* | - | 64,1 | 368 |
| 4 | 1,7 | 150 | - | - | 72 | 2 | 28 | 35,3 | 358 |
| 5 | 1,5 | 160 | - | - | 210 | 5 | 4,5 | 23 | 380 |
| 6 | 1,4 | 140 | 0,34 | 170 | 220 | 4 | 4,1 | 27,1 | 392 |
| 7 | 1,3 | 145 | - | - | 205 | 4 | 7,2 | 26,5 | 370 |
| 8 | 1,0 | 130 | 0,30 | - | 62 | 1* | - | 63,4 | 368 |
| 9 | 0,5 | 70 | - | - | 68 | 2 | 24 | 39,2 | 365 |
| 10 | 0,05 | 50 | - | - | - | 1* | - | 64,2 | 1100 |

Осколок представляет собой разорванный и сильно деформированный баллон, не разрушенный на части.

Эксперименты показали, что взрыв ацетиленовых баллонов происходит через 5,6-6,5 минут после начала воздействия на них открытого огня.

Число образующихся при взрыве осколков не превышало 4-5, причем их минимальная масса равнялась 4,1 кг при дальности разлета 220 м. Максимальная начальная скорость осколков наблюдалась при начальном давлении в баллоне 1,9 МПа и составляла 200м/с.

Давление на фронте ударной волны, измерявшееся на расстоянии 7 м от баллона, изменялось в зависимости от начального давления следующим образом: при 1 МПа оно оказалось равным 0,3-105 Па; при 2,2 МПа – 0,38-105Па.

Вывод: взрыв ацетиленового баллона при проведении сварочных работ представляет серьезную опасность на расстоянии 10м.

Персонал производящий сварочные или другие строительные работы подвергается воздействию воздушной ударной волны, разлета осколков при взрыве.

В случае возникновения пожара на объектах проектирования жильцам необходимо сообщить о происшествии в противопожарную службу, организовать экстренную эвакуацию людей из зданий, приступить к тушению пожара имеющимися средствами. При необходимости, до прибытия соответствующих служб, организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим и оцепление зоны пожара.

Разрушение жилых зданий вследствие взрыва в самих зданиях или на прилегающей территории.

На основании анализа материалов натурных завалов зданий установлено, что завалы зданий можно упрощенно представить как обелиски – геометрические фигуры с прямоугольными основаниями, расположенными в параллельных плоскостях. Противоположные боковые грани обелиска наклонены к основанию. Основными данными для построения этой фигуры являются размеры основания здания А и В, высота завала h и дальность разлета обломков L. характерными геометрическими показателями завала также являются длина и ширина завала.

При воздействии поражающих факторов взрывов здания могут получить ту или иную степень разрушения. Анализ характера разрушений зданий при чрезвычайных ситуациях показал, что здания при полном разрушении практически полностью превращается в обломки, образуя завалы. При разрушении зданий на ступень ниже полной в расчетах можно принять, что объем завалов составляет примерно 50% от объемов завалов зданий в случае их полного разрушения.

Завалы различных типов зданий характеризуются показателями. Показатели завалов зданий являются определяющими параметрами при выборе технологии спасательных работ. Показатели можно свести к двум группам:

- показатели, непосредственно характеризующие завал;

- показатели характеризующие обломки завала.

К показателям, непосредственно характеризующим завал, можно отнести:

- дальность разлета обломков;

- высоту завала;

- объемно-массовые характеристики завалов;

- структуру завалов по весу обломков, составу строительных элементов и арматуры.

К показателям, характеризующим обломки завала, относят:

- вес обломков;

- геометрические размеры;

- структуру и содержание арматуры.

Дальность разлета обломков (L) – расстояние от контура здания до основной массы обломков.

Расчетные схемы завалов

а - при взрыве внутри здания;

б – при взрыве вне здания;

h – высота здания;

L – дальность разлета обломков;

А, В, Н, - длина, ширина, высота здания;

Азав, Взав – длина, ширина завала;

1 – контур здания до разрушения

Расчеты и данные натурных завалов показывают, что дальность разлета обломков при минимальном давлении, вызывающем полное разрушение стен зданий, приближенно составляет L = H/2 (Н-высота здания).

Для проектируемых жилых зданий дальность разлета обломков составит:

L = Н / 2

Высота завала (h) – расстояние от уровня земли до максимального уровня обломков в пределах контура здания.

Основными факторами, определяющими высоту завала, являются этажность здания и величина действующего давления во фронте воздушной ударной волны. Чем больше давление, тем дальше разлетаются обломки, что приводит к уменьшению высоты завала. Максимальной по величине высота завала будет в том случае, если на здание подействует минимальное давление, вызывающее разрушение стен здания. За минимальное давление обычно принимают АРФ = 0,05МПа.

Таблица 17 – Объемно-массовые характеристики завала

| Тип здания | Пустотность (α), м3 | Удельный объем, (γ), м3 | Объемный вес, (β), т/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания бескаркасные: |  |  |  |
| кирпичное | 30 | 36 | 1,2 |
| мелкоблочное | 30 | 36 | 1,2 |
| крупноблочное | 30 | 36 | 1,2 |
| крупнопанельное | 40 | 42 | 1,1 |
| Жилые здания каркасные: |  |  |  |
| со стенами из навесных панелей | 40 | 42 | 1,1 |
| Со стенами из каменных материалов | 40 | 42 | 1,1 |

Примечания:

1. Пустотность завала (α) – объем пустот на 100м3 завала;

Удельный объем завала (γ) – объем завала на 100м3 строительного объема;

Объемный вес завала (β) – вес в т 1м3 завал.

На основании обобщения расчетов получена формула для определения высоты завала при оперативном прогнозировании

h=γ⋅H100+кН, м; где:

Н – высота здания в м;

γ - объем завала на 100м3 объема здания;

к – показатель, принимаемый равным:

для взрыва вне здания к = 2;

для взрыва внутри здания к = 2,5.

Для проектируемых 7-8-и этажных жилых зданий при оперативном прогнозировании  высота завалов составит в среднем:

- для взрыва вне здания – 7,9 м;

- для взрыва внутри здания – 7,04 м.

Структура завалов влияет как на способы выполнения спасательных работ, так и на состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Основными показателями, характеризующими структуру завала, являются распределение обломков по весу, составу элементов (материала) и содержанию арматуры.

Структура завала по весу обломков – процентное содержание в завалах различных типов обломков – определяется по таблице.

Эти показатели получены на основе анализа информации о завалах зданий, разрушенных при авариях и катастрофах, а также при проведении ряда натурных испытаний.

При определении состава сил и средств следует иметь в виду, что очень крупные и крупные обломки весом более 2-х т, перемещаются с использованием инженерной техники, средние – весом до 2-х т, могут быть перемещены с помощью ручных лебедок, а мелкие – весом до 0,2 т, могут быть перемещены спасателями вручную.

Таблица 18 – Структура завала по весу обломков, (%)

| Тип здания | Тип обломков по весу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очень крупные больше 5 т | Крупные от 2 до 5 т | Средние от 0,2 до 2 т | Мелкие до 0,2 т |
| Производственное одноэтажное | 60 | 10 | 20/5 | 10/25 |
| Производственное многоэтажное и смешанного типа | 10 | 40 | 40/10 | 10/40 |
| Жилое здание бескаркасное | 0 | 30 | 60/10 | 10/60 |
| Жилое здание каркасное | 0 | 50 | 40/10 | 10/40 |

Примечание: В числителе – значения для стен из крупных панелей, в знаменателе – значения для стен из каменных материалов (кирпича, мелких обломков).

Структура завала по составу элементов – процентное содержание в завалах обломков из различного материала – определяется по таблице. Эти показатели используются при оценке объемов и видов работ по разборке завалов.

Таблица 19 – Структура завала по составу элементов (%) при разрушении зданий

| Состав элементов | Здания жилые со стенами |  |
| --- | --- | --- |
|  | из кирпича (каменных материалов) | из крупных панелей |
| Кирпичные глыбы, битый кирпич | 50 | - |
| Обломки железобетонных и бетонных конструкций | 15 | 75 |
| Деревянные конструкции | 15 | 8 |
| Металлические конструкции | 5 | 2 |
| Строительный мусор | 15 | 15 |

- 5.14.3 Сведения о численности и размещении людей на территории проектируемых объектов, которые могут оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае пожара на объекте строительства

Общее расчетное количество жителей проектируемого квартала составляет 1350 человек.

Структура возможных потерь при возникновении пожара на объекте проектирования наиболее опасного по своим последствиям (для дома с максимальным количеством этажей – 8), приведена в таблице.

Таблица 20 – Возможные потери при пожаре на объекте проектирования.

| Характер ЧС | Общие потери, чел. | Безвозвратные потери, чел. | Санитарные потери, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | механическая травма | отравления | психогенная травма | термическая травма |
| Пожар в 7 этажном жилом доме | 20,0 | 3,05 | 17,1 | 2,3 | 2,0 | 6,1 | 90,5 |

- 5.14.4 Сведения о численности  и размещении населения на прилегающей территории, которое может  оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварии на объектах  строительства

При непринятии мер по тушению пожара на проектируемом объекте при существующей плотности застройки есть вероятность распространения его на другие здания (~ 0,2-0,3).

- 5.14.5 Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ

На проектируемых объектах не предусмотрено использование технологического оборудования, к которому могут предъявляться особые требования по соблюдению герметичности, поэтому решений по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ проектом не принято.

- 5.14.6 Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций

Система контроля радиационной обстановки на проектируемых объектах отсутствует.

Контроль радиационной и химической обстановки в районе проектируемых объектов в мирное время осуществляется силами и средствами органов Роспотребнадзора, в военное время – силами и средствами внештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для обеспечения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Согласно ст. 15 Федерального закона «О радиационной безопасности» должно быть обеспечено проведение производственного контроля строительных материалов на соответствие их требованиям радиационной безопасности.

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат качества, с указанием класса сырья:

класс - материал годен для жилых и общественных зданий, при этом
Аэфф=370 Бк/кг (Аэфф - эффективная удельная активность);

класс - материал годен для производства сооружений и дорожного строительства в населенных местах, Аэфф=750 Бк/кг;

класс - материал  годен для дорожного строительства вне населенных мест, Аэфф=1350 Бк/кг.

Готовые строительные изделия должны иметь санитарно-экологический паспорт. Контроль за точностью информации поручено проводить представителям Роспотребнадзора.

По окончанию строительных работ, перед сдачей объектов в эксплуатацию, заказчиком должны быть организованы контрольные изыскания для проверки соответствия фактических значений радиационно-гигиенических характеристик среды на участках застройки требованиям санитарных норм, а также для оценки эффективности мероприятий по радиационной безопасности, реализованных при проектировании и строительстве.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности

Общие сведения

В разрабатываемом проекте планировки жилого квартала предусмотрено размещение 7-ми и 8-и этажных жилых и малоэтажных общественных зданий, отдельно стоящих зданий и встроено-пристроенных объектов обслуживания (торговые помещения, детские дошкольные, образовательные учреждения, коммунального обслуживания и другие) согласно требованиям СП 42.13330.2016.

Открытые стоянки автомобилей для жилых домов и общественных зданий планируется располагать на внутридворовой территории и в границах красных линий, исходя из расчета, на основе нормативных требований.

Забор воды

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на сетях водопровода в непосредственной близости  от проектируемых  зданий.

Для обеспечения проезда пожарных машин проектом предусмотрены круговые объезды шириной от 3,5м до 6,0м на расстоянии 5-8 м от стен проектируемых домов.

Обеспечение пожарной безопасности объектов

Проектируемые здания имеют следующие характеристики:

- класс ответственности - II;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф.1.3

- класс конструктивной пожарной  опасности - СО;

- степень огнестойкость - II.

В намечаемых проектом планировки жилых и общественных зданиях предусматривается соблюдение действующих норм, в том числе по обеспечению пожарной безопасности объектов.

1.Конструктивные и объемно-планировочные решения планируется разрабатывать с учетом действующих строительных норм и правил.

2. Проектные решения предусматривают обеспечение основных противопожарных мероприятий:

Недопущение пожара по техническим причинам;

Предусмотрение условия для раннего обнаружения возможного пожара;

Создание условия для безопасной эвакуации людей и материальных ценностей;

Обеспечение доступ пожарных с автомеханических лестниц или с подъемников в любое помещение или в любую квартиру;

Создание условия для успешного тушения пожара и спасения людей.

3. На основании действующих норм в проектах зданий и сооружений предусмотрено внедрение нерядовых технологий противопожарной защиты объектов:

Пожарная сигнализация согласно НПБ 110-03 и НПБ 88-2001;

Системы оповещения и управления эвакуацией согласно НПБ 104-03;

Автоматические установки пожаротушения на основе НПБ 110-03 и НПБ 88-2001;

Системы противодымной защиты на основе СНиП;

Устройство специальных лифтов, способных работать в режиме доставки пожарных в высотные здания на основе действующих СНиП и НПБ.

Расстояние до объекта проектирования не превышает нормативный радиус действия существующих пожарных депо, который согласно Федерального закона о пожарной безопасности не должен превышать 3,0 км.

В процессе строительства обеспечивается:

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке;

- соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01-03 и охрану от пожара проектируемого здания, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на строящихся объектах и на стройплощадке.

II степень огнестойкости проектируемых жилых домов обеспечивается принятыми в проекте строительными конструкциями и отделкой.

В случае пожара эвакуация людей из жилых зданий осуществляется двумя путями:

- через обычную лестничную клетку I типа;

- через балконы каждой квартиры и далее по лестницам пожарных машин.

Для своевременного обнаружения пожара проектом предусматривается оснащение квартир проектируемых жилых зданий автономными дымовыми извещателями типа ИП 212-50 м.

Эвакуационные пути обеспечены естественным освещением. Ширина эвакуационных путей (лестничных маршей, коридоров, дверных проемов) принята в соответствии с требованиями п. 1.24 СП 54.13330.2016.

Уклоны внутренних лестниц приняты согласно п. 1.24, 1.25 СП54.13330.2016.

Двери за пределами квартир на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.

- 5.14.7 Сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации, а также безаварийной остановки технологического процесса

Автоматическая пожарная сигнализация

В жилой части проектируемых зданий (в прихожих квартир) и общих коридорах предусматривается устройство пожарной сигнализации в соответствии с постановлением Госстроя России « О введении в действие 4-го изменения к СП 42.13330.2016 и НПБ 110-03» от 20.11.2000 года № 112. Оборудование, выбрано исходя из современных требований к автоматизации охранно-пожарных систем.

Для обнаружения очагов возгорания в помещениях квартир проектируемых жилых домов (кроме санузлов и ванных комнат) предусмотрена установка автоматических оптико-электронных дымовых пожарных извещателей.

Установка извещателей предусмотрена в каждом помещении, ограниченном строительными конструкциями, выступающими на 0,4 м и более. Извещатели устанавливаются на потолке или на стене не ближе 0,5 м к углам помещения и не ниже 0,3 м от потолка, на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м с учетом габаритов извещателя.

Пожарные извещатели могут заменяться на аналогичные при условии сохранения всех важнейших характеристик системы на том же уровне.

Для обеспечения электропитания системы пожарной сигнализации жилого здания по 1-й категории надежности  предусматривается встроенная аккумуляторная батарея типа «Крона» 12 В, 7 А/ч, которая обеспечивает работу системы на резервном питании в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме тревоги.

- 5.14.8 Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации ЧС

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О порядке создания и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера» от 11.10.1996 года № 1340, резервы материальных средств для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС и включают в себя:

- шанцевый инструмент;

- сменные части технологического оборудования;

- медицинское имущество;

- медикаменты;

- средства связи;

- средства индивидуальной защиты;

- резервы финансовых ресурсов.

Номенклатура, объемы, местоположение, а также порядок создания, хранения, использования и пополнения материальных запасов и финансовых средств для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера определяются создавшим их органом.

Резервы материальных ресурсов размещаются на объектах, предназначенных для их хранения в тех местах, откуда возможна оперативная их доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются при проведении эвакуационных мероприятий, аварийно-спасательных и других неотложных работ для устранения непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной помощи и решения других первоочередных задач, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется за счет собственных средств предприятия-собственника.

Органы управления ГОЧС осуществляют методическое руководство созданием, хранением, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

Для проектируемых объектов не предусматривается создание и размещение материальных средств для ликвидации ЧС.

- 5.14.9 Сведения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объектов)

В целях предотвращения постороннего вмешательства подъезды проектируемых жилых зданий предполагается оснастить системами охраны на базе домофонов. Оборудование входных дверей подвала решетками и запирающими устройствами.

- 5.14.10 Описание и характеристики системы оповещения о ЧС

Система оповещения о ЧС на объектах строительства создается как интегрированная с системой оповещения ГО и должна обеспечивать:

прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения Красноярского края;

подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;

доведение речевой информации о ЧС до населения.

Информация по мероприятиям ЧС подразделяется на следующие категории:

Внеочередная – для принятия срочных, безотлагательных мер по:

- спасению и эвакуации людей;

- выполнению аварийно-спасательных и др. неотложных работ;

- нарушение функционирования линий электроснабжения;

- возникновение пожаров и предпосылок.

Первоочередная – для принятия мер, обеспечивающих предотвращение аварий и негативных последствий ЧС.

Последующая (текущая) – остальная информация, обеспечивающая текущую работу оборудования объекта.

Требования к передаваемой информации:

- оперативность;

- полнота и достоверность;

- краткость изложения;

- своевременность доведения до исполнителей поступающих команд и распоряжений.

Оповещение и передача информации о чрезвычайных ситуациях осуществляется через оперативного дежурного главного управления по ГО, ЧС и ПБ и/или старшего оперативного дежурного ЕДДС, старшего оперативного дежурного ЦУКС МЧС России по Красноярскому краю по системам связи и оповещения, предусмотренным проектом (с использованием уличных сирен и громкоговорителей, а также средств телефонной связи, телевизионных и радиоприемников).

Запасным вариантом оповещения может являться непосредственное оповещение с использованием посыльного, а также применение систем связи ближайших организаций.

- 5.14.11 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей в случае ЧС

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, конструктивных мероприятий, состоянием транспортной и дорожной сети в районе проектируемых объектов и направлена на своевременную и беспрепятственную эвакуацию и спасение людей.

Своевременная эвакуация жильцов из зданий проектируемого квартала обеспечивается:

- наличием достаточного количества дверей, обеспечивающих требуемую длину путей эвакуации;

- открывание дверей по ходу эвакуации;

- ширина путей эвакуации принята не менее 1,2 м;

- ширина дверей не менее 0,8 м;

- высота прохода по путям эвакуации не менее 2,0 м;

- отделка помещений на путях эвакуации выполняется из несгораемых материалов.

Эвакуационные пути в пределах помещений обеспечивают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данных помещений без учета применяемых в них средств пожаротушения.

К зданиям запроектированы подъезды с твердым покрытием.

Дорожная сеть в районе проектируемого объекта развита и достаточна для осуществления эвакуационных мероприятий. Обеспечивается свободный доступ автомобильного транспорта к проектируемому объекту.

Сеть дорог обеспечивает быстрые и безопасные транспортные связи с автомобильными дорогами общей сети.

Планами отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям определяются места размещения сборных эвакуационных пунктов.

- 5.14.12 Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемых объектах сил и средств ликвидации последствий аварий

Основные требования по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР):

Сосредоточение основных усилий на спасение людей.

Организация и проведение работ в сроки, обеспечивающие выживание и защиту в очагах поражения.

Применение способов и технологий ведения АСДНР, обеспечивающих безопасность пострадавших и спасателей.

Оперативность реагирования на изменения в обстановке.

АСДНР должны быть организованы и проведены в минимально короткие сроки. Проводятся они непрерывно днем и ночью, в любую погоду, до полного их завершения.

Сеть автомобильных дорог и проездов на территории, прилегающей к проектируемым объектам, запроектирована с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания. Подъезд пожарных машин обеспечен и осуществляется по проездам с твердым покрытием.

Комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Органами управления по делам ГО и ЧС определяются объемы аварийно-спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС (ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.6.1).

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма (ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.6.2).

К основным показателям, влияющим на объемы поисково-спасательных работ и жизнеобеспечение населения, относятся:

- общая численность пострадавших людей; число пострадавших, оказавшихся в завале;

- число людей, оказавшихся без крова (для жилых районов);

- потребность во временном жилье;

- пожарная обстановка в зоне разрушений; радиационная и химическая обстановка в районе аварии.

Число людей, оказавшихся без крова, принимается равным численности людей, проживающих в зданиях, получивших средние, сильные и полные разрушения.

Потребность в жилой площади во временных зданиях, домиках и палаточных городках может быть определена из расчета размещения:

- 3-4 человека (или 1 семья) в комнате сборно-разборного домика, площадью 8-10 м2;

- 4-5 человек (или 1 семья) в одной лагерной палатке;

- до 20 человек в палаточном общежитии УСБ-56 и до 30 коек при использовании УСБ-56 для развертывания больниц и медицинских пунктов при двухъярусном размещении больных.

Одной из важных задач, обеспечивающих условия своевременного и эффективного проведения мероприятий и работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению населения, является заблаговременное прогнозирование состава сил и средств спасения и жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Расчеты по определению состава группировки сил и средств должны проводиться на основе прогнозирования обстановки, в том числе и инженерной, которая может сложиться в той или иной чрезвычайной ситуации. Состав сил и средств должен обеспечивать круглосуточную работу в две смены в мирное время, а в условиях радиоактивного заражения местности в соответствии с режимами нахождения формирований на этой территории. Он должен обеспечивать выполнение спасательных работ в мирное время в пределах 5-ти суток, а в военное время - 2-х суток.

Состав сил и средств мирного времени должен обеспечивать проведение мероприятий по поиску пострадавших, их спасению, оказанию медицинской и других видов помощи, тушению пожаров.

Состав сил и средств инженерного обеспечения должен быть строго увязан с задачами инженерного обеспечения, их объемами, способами выполнения этих задач, условиями, в которых они выполняются, погодными и другими условиями.

Опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций последних лет показал, что разборку завала наиболее целесообразно проводить звеньями ручной разборки и спасательными механизированными группами. Состав звена и группы представлен в таблицах.

Таблица 21 – Состав и средства механизированной группы

| Силы |  | Средства |  | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальность | Кол-во чел. | Вид средства | Кол-во ед. |  |
| Командир группы | 1 |  |  |  |
| Крановщик | 2 | Автокран (16-25т) | 1 | Подъем и перемещение ж\б конструкции и поддонов с мелкими обломками |
| Стропальщик | 4 |  |  |  |
| Экскаваторщик | 2 | Экскаватор (0,65 м3) | 1 | Загрузка мелких обломков в самосвалы |
| Компрессорщик | 2 | Компрессорная станция | 1 | Дробление ж\б конструкций |
| Газосварщик | 2 | Керосинорез (САГ) | 1 | Резка арматуры |
| Бульдозерист | 2 | Бульдозер (130-240 л. с) | 1 | Сдвигание обломков конструкций, подготовка мест для автокрана и экскаватора |
| Водитель | 4 | Самосвал | 2 | Вывоз обломков конструкций |
| Загрузчики | 4 | Поддон (емк. 1,5 м3) | 1 | Загрузка поддонов мелкими обломками конструкции |
| Итого | 23 |  |  |  |

Таблица 22 – Состав и средства звена ручной разборки завалов

| № п\п | Силы |  | Средства |  | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Специальность | Кол-во (чел.) | Вид средства | Кол-во (ед.) |  |
| 1 | Спасатель-разведчик | 3 | Прибор для определения местонахождения заваленного человека или группы людей; мотоперфораторы; разжимной прибор; спасательные ножницы; плунжерная распорка | 1 2 1 1 1 | Выявляют местонахождение заваленных, производят разборку завала |
| 2 | Спасатель | 3 | Лебедка; носилки; молоток; малая саперная лопата; ножовка по дереву; пожарный топор | 1 1 2 2 1 1 | Убирают обломки и устанавливают крепления; извлекают пострадавших |
| 3 | Спасатель-командир звена | 1 |  |  | Общее руководство работами и контроль за соблюдением мер безопасности |
|  | Итого |  |  | 14 |  |

Если принять, что в завалах при разрушении проектируемых жилых домов находится 1350 человек (ориентировочное количество проживающих людей), то объем завала составит:

Vзав  = 1,25 × Nзав × hзав, м3

где:

Nзав – количество людей, находящихся в завале, чел.;

hзав – высота завала, м;

для проектируемого жилого дома при оперативном прогнозировании высота завалов составит (наихудший вариант):

для взрыва вне зданий – 7,9 м;

для взрыва внутри зданий – 7,04 м.

Vзав – объем завалов, который необходимо разобрать для извлечения пострадавших.

Vзав  = 1,25× 1350×7,9  = 13331,25  м3 – при взрыве вне проектируемых зданий;

Vзав = 1,25× 1350×7,04 = 11880 м3 – при взрыве внутри зданий.

Количество спасательных механизированных групп составит:

nсмг = Vзав / Псмг × хТ = групп

где:

Псмг – производительность одной механизированной группы на разборке завала, Псмг = 15 м3/ч;

Т – равняется 120 часов – для мирного времени; 48 часов – в военное время.

Количество спасательных механизированных групп при взрыве вне проектируемых зданий составит:

nсмг = 13331,25/(15 × 5 суток × 24 часа) = 7,4 ≈ 7 групп – в мирное время;

nсмг = 11880/(15 × 2 суток × 24 часа) = 16,5 ≈ 17 групп – в военное время.

Количество спасательных механизированных групп при взрыве внутри проектируемого здания составит:

nсмг =13331,25/15 × 5 суток × 24 часа = 7,4 ≈ 7 групп – в мирное время;

nсмг = 11880/15 × 2 суток × 24 часа = 16,5≈ 17 групп – в военное время.

Количество личного состава для укомплектования спасательных механизированных групп для разборки завалов определяется по формуле:

Nр.з.=  N × nр.з.

где:

N – количество человек в группе (принимается равным 23 человека);

nр.з. – количество групп.

Количество личного состава для укомплектования спасательных механизированных групп для разборки завалов при взрыве вне здания составит:

для мирного времени:

Nр.з. = 23×7 = 161 человек;

для военного времени:

Nр.з. = 23×17 = 391 человек.

Количество личного состава для укомплектования спасательных механизированных групп для разборки завалов при взрыве внутри здания составит:

для мирного времени:

Nр.з. = 23×7 = 161 человек;

для военного времени:

Nр.з. = 23×17 = 391 человек.

В дополнение к спасательной механизированной группе для ручной разборки завалов предусматриваются звенья ручной разборки. Количество спасательных звеньев (nр.з.) ручной разборки составит:

nр.з.=n ×к×nсмг, ед.

где:

n – количество смен в сутки при выполнении спасательных работ, (n=3);

к – коэффициент, учитывающий соотношение между механизированными группами и звеньями ручной разборки (к=1).

Количество звеньев ручной разборки завалов при взрыве вне здания составит:

nр.з  = 3×1×7 = 21 – в мирное время;

nр.з  = 3×1×17 = 51 – в военное время;

Количество звеньев ручной разборки завалов при взрыве внутри здания составит:

nр.з  = 3×1×7 = 21 – в мирное время;

nр.з  = 3×1×17 = 51 – в военное время;

Количество личного состава для укомплектования звеньев ручной разборки завалов определяется по формуле:

Nр.з. = N × nр.з.

где:

N – количество человек в звене (принимается равным 7 человек);

nр.з – количество звеньев.

Количество личного состава для укомплектования звеньев ручной разборки завалов при взрыве вне здания составит:

Nр.з. = 7×21 =28 –в мирное время;

Nр.з. = 7×51 = 357 –в военное время;

Количество личного состава для укомплектования звеньев ручной разборки завалов при взрыве внутри здания составит:

Nр.з. = 7×18 = 126 – в мирное время;

Nр.з. = 7×45 = 315 – в военное время.

### 5.14.13 Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих на проектируемых объектах

#### Организация мероприятий ГОЧС на объектах проектирования

В соответствии с Федеральным законом РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ и постановлением Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.03 №794 (в ред. постановления Правительства РФ от 27.05.05 № 335), для обеспечения надежной защиты жильцов, в штатной структуре эксплуатирующей организации проектируемых объектов предусматривается совмещение должности одного из работников предприятия с должностью специалиста по делам ГОЧС. Начальник гражданской обороны объекта является руководитель предприятия.

Специалист по делам ГОЧС от лица начальника ГО (руководителя) проектируемых объектов (организации) решает следующие задачи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС:

- планирование и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС,
обеспечению устойчивости и функционирования объекта при возникновении ЧС природного и техногенного характера, воздействия различных средств поражения;

- разработка планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, гражданской обороны;

- организация накопления, хранения и поддержания в готовности индивидуальных и коллективных средств защиты, специального имущества гражданской обороны;

- организация и поддержание в постоянной готовности систем оповещения.

#### Мероприятия по предупреждению пожаров и аварий на инженерных сетях в ходе строительства и эксплуатации проектируемых объектов

Включают:

- организацию четкого технического надзора за строительством объектов;

- соблюдение сроков и качества технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, электрооборудования;

- проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности: вводный инструктаж по соблюдению противопожарного режима на территории строящегося объекта и рабочих местах должен проводиться со всеми вновь принимаемыми на работу по данной специальности, профессии или должности;

- проведение вводного инструктажа и результаты проверки знаний инструктируемого фиксируются в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (инженера по охране труда или лица, на которого возложены его обязанности);

- первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться: со всеми вновь принятыми на работу, с работниками, переведенными для выполнения другой (новой) для них работы; с работниками строительно-монтажных организаций перед проведением ими работ на территории строительной площадки. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым работником индивидуально лицом, ответственным за пожарную безопасность подразделения;

- повторный инструктаж должны проходить все работающие на предприятии независимо от квалификации, образования и стажа работы, не реже чем через шесть месяцев. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа на рабочем месте с отдельными работниками или группой работников одной профессии с целью проверки и повышения их уровня знаний пожарной безопасности и инструкций пожарной безопасности;

внеплановый инструктаж проводится при:

- изменении правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- изменении технологических процессов, приспособлений, инструмента;

- при замене и модернизации оборудования;

- нарушении работниками правил пожарной безопасности и инструкций пожарной безопасности, что привело или могло привести к загоранию или пожару;

- перерывах в работе в течение 60 календарных дней, а для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования пожарной безопасности, при перерывах в работе в течение 30 календарных дней.

- разработку планов размещения пожарного оборудования и планов эвакуации, на которых отражено согласованное расположение устройств обеспечения безопасности и пожарного оборудования, маршруты эвакуации и ручные средства пожаротушения;

- периодический осмотр и, при необходимости, ремонт средств и систем пожаротушения.

#### Мероприятия по предупреждению террористических актов (рекомендуемые)

Профилактические меры по предупреждению террористических актов с помощью взрывов, поджогов предусматривают регулярный осмотр территорий и помещений объектов проектирования с целью своевременного обнаружения посторонних взрывоопасных предметов:

- регистрацию можно осуществлять с помощью газоанализаторов взрывчатых веществ;

- осмотр проводят как минимум два человека;

- по возможности не пользоваться радиопереговорными устройствами, чтобы исключить случайное срабатывание радиоуправляемого взрывного устройства;

- не стоит приближаться к подозрительному объекту с металлическими предметами, чтобы исключить срабатывание взрывного устройства с магнитным типом взрывателя;

- на открытой территории в обязательном порядке осматриваются урны, канализационные люки, сливные решетки, цокольные и подвальные ниши, телефонные и электрощиты, водосливные трубы;

- уделяют особое внимание таким местам, как подвесные потолки, вентиляционные шахты, осветительные плафоны, лестничные клетки и другие замкнутые пространства.

При обнаружении взрывоопасных предметов и устройств следует немедленно поставить в известность дежурную часть органов МВД, назвав точный адрес, телефон и название организации.

При обнаружении взрывного устройства категорически запрещается:

- самостоятельно принимать действия, нарушающие состояние подозрительного предмета, трогать и перемещать его и предметы, находящиеся с ним в контакте;

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать тканевыми или другими материалами;

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный предмет;

- прикасаться к взрывному устройству, находясь в одежде с синтетическими волокнами.

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством:

- Граната РГД-5	не менее 50 метров

- Граната Ф-1	не менее 200 метров

- Тротиловая шашка массой 200 граммов	45 метров

- Тротиловая шашка массой 400 граммов	55 метров

- Пивная банка 0,33 литра	60 метров

- Мина МОН-50	85 метров

- Чемодан (кейс)	230 метров

- Дорожный чемодан	350 метров

- Автомобиль типа «Жигули»	460 метров

- Автомобиль типа «Волга»		580 метров

- Микроавтобус	920 метров

- Грузовая автомашина (фургон)        1240 метров

Целью защиты проектируемых объектов от террористических акций является создание таких условий функционирования, при которых само проведение террористической акции теряет смысл и результат данной акции не эффективен (на объект не проникнуть, последствия аварии от террористической акции не принесут ожидаемого эффекта и т.д.).

Методами защиты проектируемых объектов от террористических акций являются: администрирование, ограничение доступа к технологическим системам, сочетание активной и пассивной защиты, применение комплекса инженерно-технических мероприятий для защиты от проникновения на объекты, создание условий максимального снижения последствий аварий от проявления терроризма, четкое управление, управление информацией и т.д.

Взрыв 50 кг взрывчатого вещества (тротила)

Рассмотрим возможный сценарий террористической акции со взрывом 50 кг взрывчатого вещества.

Параметры взрыва конденсированного ВВ ΔРфв определяются в зависимости

от вида и эффективной массы ВВ (С), характера подстилающей поверхности, а также удаления (L) от центра взрыва, которое задается или принимается в соответствии с масштабом из плана объекта экономики.

Приведенный радиус зоны взрыва (R−) может быть определен по формуле:

R−=L32ηCkэф, м/кг13

где L – удаление от центра взрыва ВВ, м;

η – коэффициент, учитывающий характер подстилающей поверхности.

С – масса конденсированного ВВ, кг.

Значения η могут приниматься:

- для металла η = 1;

- для бетона η = 0,95;

- для грунта и дерева η = 0,6-0,8.

В зависимости от полученного значения приведенного радиуса рассчитывается избыточное давление воздушной ударной волны в зоне облака взрыва ΔРфв.

- при R−≤6.2м/кг13

ΔРфв=73lgR3−−1, кг\см2

- при R−>6,2 м/кг13

ΔРфв=0,73lgR−−0,332, кг\см2

На удалении 10 м от эпицентра взрыва (взрыв в центре здания):

ΔR=L32ηCkэф=1032×0,95×50×1=2,19мкг13

т.к. 2,19 <6,2, то:

ΔР=731+R3−−1=731+2.193−1=0.97кгсм2

Вывод: при рассмотренном варианте проектируемые здания получат сильные разрушения.

Люди, находящиеся на территории объектов строительства, получат тяжелые повреждения.

#### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при технической эксплуатации помещений и коммуникаций проектируемых объектов

Фундаменты

Запрещается проводить какие-либо земляные работы в непосредственной близости от зданий без специального разрешения и соответствующего надзора при производстве работ.

При эксплуатации зданий необходимо:

- следить за состоянием фундамента по появлению и характеру раскрытия трещин, по поведению стен цокольного этажа;

- не допускать появления воды в цокольном этаже как дождевой, так и из инженерных коммуникаций;

- содержать в исправном состоянии теплоизоляцию трубопроводов;

- осуществлять регулярное проветривание через продухи, обеспечивая температуру воздуха в цокольном этаже не ниже +5°С и влажность не более 65 % при однократном воздухообмене;

- отметки по периметру зданий поддерживать в исправном состоянии с обеспечением уклона 2-3 % от зданий. Появляющиеся трещины между отмосткой и зданиями расчистить и заделать бетоном, асфальтом или горячим битумом;

- осуществлять окраску металлических деталей (трубопроводы, элементы их крепления и др.) каждые три года;

- не допускать захламления технических помещений цокольного этажа;

- содержать в исправном состоянии мостики для перехода через инженерные коммуникации;

- спуск воды осуществлять при помощи резинового шланга в ближайшую прочистку на канализационной линии;

- тщательно уплотнять зазоры в местах прохода трубопроводов через фундаменты и наружные стены;

- при обнаружении на стенах и потолке сырых пятен и плесени или образовании конденсата на водопроводных трубах следует организовать интенсивное проветривание через окна, двери, продухи;

- один раз в год проводить дезинфекцию техподполья от грызунов и насекомых, с применением охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС).

Конструктивные элементы зданий

При эксплуатации зданий возможно появление мелких волосяных трещин в штукатурке, которые ликвидируются затиркой.

Появление крупных трещин, более 1 мм, на фасадах и внутренних стенах связано с неравномерными осадками фундаментов. При появлении таких трещин необходимо установить контрольные маяки и организовать регулярное наблюдение за поведением трещин. При раскрытии трещин следует обращаться в проектную организацию, разработавшую проект данных зданий.

Заделку крупных трещин выполнить жестким цементным раствором М-100 с предварительной расчисткой трещин и промывкой водой после устранения причин, их вызвавших.

Появление темных пятен и плесени на стенах и потолке в местах сопряжения с наружными стенами свидетельствует о промерзании стен в этом месте. Утепление производить по специально разрабатываемому для этого проекту.

Запрещается пробивать отверстия в несущих стенах без специального проекта.

Технический чердак

При эксплуатации чердака необходимо:

- особое внимание уделять протечкам через кровлю, главным образом в местах примыкания кровли, прохода стояков инженерного оборудования и др.;

- все люки и двери, ведущие на чердак, должны быть обиты железом и заперты на ключ;

- не допускается захламление чердака, а также сушка белья;

- при замачивании утепляющего слоя по чердачному перекрытию следует его вскрыть, высушить, при необходимости заменить отдельные участки с восстановлением стяжки.

Крыша

Ремонт кровли выполнить немедленно при обнаружении неисправностей. Содержать в чистоте водоприемные воронки.

Периодически проверять заземление радиоотсеков и при необходимости восстанавливать их антикоррозионную окраску.

Инженерное оборудование

В процессе эксплуатации проектируемых зданий необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ежегодно проводить промывку системы отопления;

- не допускать протечек из трубопроводов и запорной арматуры;

- не допускать заклеивания вентиляционных решеток и форточек;

- периодически проверять надежность контактов проводов групповой сети в местах крепления их винтами к выводам автоматов;

- ремонт скрытой электропроводки должен производиться путем замены участков от ответвленных коробок до установочных изделий.

Техническое обслуживание зданий

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. При весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период.

Периодичность проведения осмотров элементов и помещений зданий следует осуществлять согласно приложению 5 ВСН 58-88 (Р).

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий приведен в приложении 4 ВСН 58-88 (Р).

- 5.16.14 Определение зон действия основных поражающих факторов при возникновении ЧС при аварии на автомобильном транспорте, связанно с перевозкой ЛВГЖ

Данная авария возможна при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина или дизельного топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии внешнего источника зажигания (замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов).

Оценка воздействия указанных выше опасных факторов осуществлялась на основе  ГОСТ Р. 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии топлива V = 7,2 м3 (90% от объема);

Порядок оценки последствий аварии.

1. Основные характеристики топливозаправщиков

Тип заправщика          Базовый автомобиль     Максимальная заправка, л

АЦ-2,4-52                       ГАЗ-52-01                       2400

АЦ-4,2-53 А                    Газ-53 А                          4200

АЦ-4,2-130                     ЗИЛ-130                           4200

ТЗА-7,5-500 А                 МАЗ-500 А                      7500

АЦ-9627-020                   КамАЗ-5410                     17000

2. В качестве исходных данных для расчетов взяты следующие данные:

- объем заполненного бензовоза                                                      8,0 м3

пролив всего содержимого бензобака;

- расчетная температура окружающего воздуха                             +28 0С;

- нижний концентрационный предел распространения пламени –1,1% (об);

- теплота сгорания -                                                           43641 кДж-кг –1;

- температура вспышки -                                                                  +38 оС;

- константы уравнения Антуана-  А = 4,26511,  В = 695,019, СА = 223,220;

Площадь разлива бензина составит                                                    36 м2.

Масса пролитого бензина                                                             5,5·103 кг.

Давление насыщенных паров бензина –                                        31,2 кПа.

Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде -

2,0·10-4 кг/с.м2.

Масса паров бензина, поступившая в окружающую среду с полной площади пролива –                                                                                     25,92 кг.

Максимальный радиус зоны загазованности (взрывоопасной зоны) – 14,6 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления

Порядок оценки последствий аварии:

1). Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания автоцистерны определяется по формуле:

Fзр = fзeрVр=5·0,9·8,0 = 36 м2,

где Fзр - площадь зоны разлива, м2, fз - коэффициент разлива, м-1; eр - степень заполнения резервуара; Vp - номинальная вместимость резервуара, м3.

Степень заполнения резервуаров допускается принимать 0,8…0,9.

Коэффициент разлива определяют исходя из расположения наземного резервуара на местности:

f3=5−ð ðñ     ð ð   1 %

2).Масса пролитого бензина:

М = VР eр r = 8,0·0,9·760 = 5472 кг,

где r - плотность бензина;

Vр - объем бензобака;

e - степень заполнения.

3). Горизонтальные размеры зоны, м, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (Снкпр), вычисляют по формулам – для паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

RНКПР=3,1501⋅K⋅(PHCНКПР)0,813⋅(mПрП⋅РН)0,333;          pr,П=МV0⋅(1+0,00367⋅tP),

Rнкпв = 3,1501·√300/3600 (31,2/1,1)0,813 ·(25,92 /1,35·31,2)0,333 =7,18 м.

mп = WFзр·3600 = 2,0 ·10-4·36 ·3600 = 25,92 кг,

где mг - масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг;

рп- плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг×м-3;

mп-масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг;

рн - плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг×м3 (1,35 кг/м3);

Рн - давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

К - коэффициент, принимаемый равным К=Т/3600 для ЛВЖ;

Т - продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с;

Снкпр - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров ЛВЖ, % (об.) (1,1%);

M - молярная масса, кг×кмоль-1;

V0 - мольный объем, равный     22,413 м3×кмоль-1;

tр - расчетная температура, 0 0С.

4). Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде:

W=10–6·h·ÖМ·Рн =10–6·6,65· Ö97,2· 31,25=2,0·10-4 кг/с·м2

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в соответствующей климатической зоне.

5). Величину избыточного давления DРф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле (ГОСТ Р12.3.047-98 Приложение Ж)

DРф=Р0 ·(0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r2+5mпр/r 3),

где Р0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r- расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;

mпр - приведенная масса газа или пара, кг, вычисляется по формуле:

mпр = (Qсг/Q0)·mп×Z = (4,42·107 / 4,52·106 )· 25,92 · 0,1 = 25,35 кг,

где Qсг - удельная теплота сгорания газа или пара, Дж×кг-1(4,42.107Дж/кг);

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;

Q0 - константа, равная 4,52·106 Дж×кг-1;

m - масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

6). Результаты расчетов избыточного давления приведены ниже:

r, м             15     20    25   40    50   70    90    100   125  150  190  200  250  300

DРф, кПа   125   71   47,6  22  15,9  10   7,25  5,67    5    3,9    3     2,8   2,2   1,75

Для оперативных расчетов при прогнозировании последствий взрыва определяется четыре зоны разрушений:

- полных разрушений DРф, ³100 кПа;

- сильных повреждений 100>DРф, ³50 кПа;

- средних повреждений  50>DРф, ³20 кПа;

- умеренных разрушений 20>DРф, ³10 кПа.

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон:

- полных разрушений от 0 до 17 м от эпицентра;

- сильных повреждений от 17 до 23 м от эпицентра;

- средних повреждений от 23 до 42  м от эпицентра;

- умеренных разрушений от 42 до 70 м от эпицентра;

-поражение людей, находящихся на открытой местности, возможно на расстоянии до 125 м.

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 190 м от эпицентра.

Проектируемый объект попадает в  зону поражающих факторов аварии на автомобильном транспорте и АЗС, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов топлива

Расчет интенсивности теплового излучения и время существования «огненного шара» ( ГОСТ Р 12.3.047-98 Приложение Д ).

1).Для автоцистерны бензовоза емкостью 8 м3, площадь разлива 36 м2, масса горючих газов или паров в «огненном шаре» 25,92 кг.

2).Эффективный диаметр «огненного шара» составит

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 25,920,327 = 9,5 м.

Принимаем Н= Ds/2 =9,5/ 2 =4,75 м.

3).Время существования «огненного шара»

ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 25,920,303   = 2,47 сек.

4).Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения

r, м                     5          10        20       30

q, кВт/м2         77,5      36,6      8,8     3,04

Q,105 Дж/м2   1,91      0,9      0,22   0,08

Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека на расстоянии до 8 м.

Воздействие на различные строительные материалы осуществляется от центра «огненного шара» до 23м.

Проектируемый объект не попадает  в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов «огненный шар» топлива на автомобильном транспорте и АЗС.

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ (ГОСТ  Р. 12.3.047-98 Приложение В) .

1).Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

d=4⋅Fπ,		d=Ö4 .36/ 3,14 = 6,8 м,

где F - площадь пролива, м2.

2).Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:

H=42⋅d⋅mpBg⋅d0,61,       H = 42.6,8  (0,06/1,2 .Ö9,8 . 6,8 )0,61 = 12,8 м,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг×м-2×с-1,

рВ - плотность окружающего воздуха, кг×м-3,

g = 9,81 м×с-2 - ускорение свободного падения.

3). Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле:

q = Еf·Fq·t, где

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 6,8 м он равен 60 кВт/м2);

t - коэффициент пропускания атмосферы;

Fq - угловой коэффициент облученности.

4). Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

Fq=Fv2+Fн2,

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

Fv=1π⋅1S⋅arctdhS2−1+hS⋅arctgS−1S+1−AA2−1⋅arсtdA+1⋅S−1A−1⋅S+1;

Fн=1π⋅B−1SB2−1⋅arctdB+1⋅S−1B−1⋅S+1−A−1SA2−1⋅arctdA+1⋅S−1A−1⋅S+1.

А = (h2+S2+1)/(2×S);     S = 2r/d;	  B = (1+S2)/(2× S);  h = 2H/d =7,4 м.

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

t=ехр [-7,0×10-4×(r-0,5d)]

5). Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м       5         10       20

q, кВт/м2           16,1      5,4      1,2

Воздействие на различные строительные материалы осуществляется до 9 м от эпицентра пожара.

Проектируемый объект не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива на автомобильном транспорте и АЗС.

### 5.14.14 Анализ риска возникновения чрезвычайных ситуаций на рядом расположенных потенциально опасных объектах с выбросом АХОВ

Риск поражения человека АХОВ оценивается по методике оценки интегрированного риска непосредственного воздействия чрезмерной опасности, отражающий конечный предполагаемый эффект в виде ожидаемого ущерба R(ΥΣ) = R(ΥС) + R(ΥМ) который выражается в едином стоимостном эквиваленте и объединяет (интегрирует) риск социального R(ΥС) и материального R(ΥМ) ущербов.

Основа для вычисления показателей интегрированного риска — распределение потенциального риска по территории, т.е. поле потенциального риска в пределах круга вероятного поражения (КВП). Последний, интерпретируется, как  площадь внутри окружности с центром в точке реализации опасности, за пределами которой вероятность поражения реципиента риска исчезающе мала. Радиус окружности, ограничивающей данную территорию, определяется установленным для рассматриваемого реципиента риска порогом воздействия основного поражающего фактора при реализации на опасном производственном объекте (ОПО) постулируемой максимальной гипотетической аварии.

Рассматриваемый подход к анализу риска предполагает определение интегрального (суммарного) поля потенциального риска от источника конкретной опасности для всего множества рассматриваемых сценариев реализации данной опасности. Основные характеристики случайной величины людских потерь при возможных авариях: социальный риск, показывающий масштаб катастрофичности реализации опасности, и риск социального ущерба R(ΥС), определяющий в стоимостном эквиваленте ожидаемое число пораженных в результате возможной аварии.

Социальный риск как количественная мера опасности в РД 03-418-01 представлен коллективным риском RК, выраженным в стоимостном эквиваленте человеческой жизни: R(ΥС) = Rк ЦСЖ,

где ЦСЖ — цена спасения жизни человека — в обобщенном виде представляет собой средневзвешенное значение по наиболее значимым и рисковым областям и сферам жизнедеятельности - затраты для дополнительного спасения жизни человека. Учитывая значительную неопределенность данной величины, предлагается при расчетах брать значение ЦСЖ —1 млн. руб., что согласуется с оценкой средней стоимости человеческой жизни в России.

Метод картирования коллективного риска, определяющий распределение ожидаемого числа пораженных людей по территории в пределах КВП, реализуется для источников любого типа опасности (токсический, фугасный, тепловое поражение).

Оценка коллективного риска. В основу коллективного риска Rк положена формула ΣĳR(хi,уj)хР(N,хi,уj)N(хi,уj), функционально связывающая вероятность реализации поражающего фактора за время ∆t (как правило, за год) в рассматриваемых площадках территории и ущерб, нанесенный данным поражающим фактором в пределах каждой из рассматриваемых площадок.

Для групп людей N(хi,уj), находящихся в каждом квадрате, определяется математическое ожидание NĳР(N,хi,уj)числа людей, подверженных риску поражающего воздействия. Вероятность реализации поражающего фактора за рассматриваемый интервал времени в каждом из рассматриваемых квадратов территории характеризуется распределением потенциального риска R (хi,уj).

Учитывая тот факт, что в основе количественной оценки риска лежит вероятность возникновения аварии на ОПО, вероятность Р(∆τ) рассчитывается как доля времени ∆t пребывания среднестатистического индивидуума в указанном месте компактного их размещения за год:

Оценка риска социального ущерба. Социальная составляющая интегрированного риска или выраженный в стоимостном эквиваленте ожидаемый социальный ущерб R(ΥС) вследствие гибели людей на прилегающей к опасному объекту территории определяется по формуле: R(ΥС) =RКЦСЖ,

Минимальное значение стоимости человеческой жизни жителя Красноярского края - 1366,15 тыс. руб. (в ценах 2000 года), согласно Методике оценки стоимости человеческой жизни населения Красноярского края, разработанной Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации Красноярского края.

R (ΥС) =0,021×1366150 = 28690 руб./год.

#### 5.14.15 Организационные мероприятия по защите людей на территории проектируемых объектов от негативных последствий возможных ЧС

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся а результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

При возникновении пожара необходимо вызвать пожарную команду.

При возникновении аварийных ситуаций на рядом расположенных объектах и транспортных коммуникациях необходимо выполнять распоряжения, отдаваемые оперативным дежурным УГОЧС по системе оповещения о ЧС.

Первую медицинскую помощь пострадавшим до их эвакуации в лечебные учреждения оказывают непосредственно в очагах поражения в ходе спасательных и других неотложных работ.

Пострадавшим во время ЧС оказывается первая медицинская помощь, а затем они доставляются в ближайшие лечебные учреждения.

Перед тем, как приступить к оказанию первой помощи, необходимо устранить причины, вызвавшие тяжелое состояние пострадавшего (при отравлении газами или парами - вынести пострадавшего из загазованной зоны; при поражении электрическим током - освободить от соприкосновения с токоведущей частью и т.п.).

Первая помощь при потере сознания. При потере сознания необходимо пострадавшему обеспечить приток свежего воздуха, устранить в одежде все, что может стеснять или затруднять свободное дыхание (расстегнуть ворот, пояс и т.п.), сбрызгивать лицо водой, давать нюхать нашатырный спирт. При отсутствии дыхания немедленно приступить к проведению искусственного дыхания.

Первая помощь при отравлении. Если человек, находящийся в помещении, почувствовал общую слабость, головокружение, то необходимо вывести его на свежий воздух. При ухудшении состояния (рвота, сильные головные боли) необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Первая помощь при ожогах. Различают ожоги четырех степеней. Ожоги первой степени (легкие) характеризуются покраснением и болезненностью кожи. При средних и тяжелых ожогах (2, 3, 4 степени) на место ожога наложить стерильную повязку и отправить пострадавшего в медицинское учреждение.

Первая помощь при химических ожогах. При ожогах крепкими кислотами, едкими щелочами и другими агрессивными веществами необходимо пораженное место быстро промыть сильной струей воды из-под крана в течение 10-15 минут и отправить пострадавшего в медицинское учреждение.

При попадании кислоты или щелочи в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и вызвать скорую медицинскую помощь.

Первая помощь при поражении электрическим током. Электрический ток может вызвать тепловые ожоги, потерю сознания, остановку дыхания, а в некоторых случаях - мгновенную смерть.

Первой мерой неотложной помощи при поражении электрическим током является немедленное освобождение пострадавшего от действия тока (выключить рубильник, вывернуть электрические пробки и т.д.).

При невозможности быстрого отключения тока пострадавшего нужно отделить от токоведущих частей при помощи предметов, не проводящих ток (сухая деревянная доска и т.п.). После освобождения пострадавшего от действия электрического тока следует немедленно приступить к оказанию первой помощи.

Действия при ожогах и потере сознания изложены выше. В случае же остановки дыхания следует приступить к одновременному проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца до прибытия скорой медицинской помощи.

Первая помощь при ранениях, переломах, вывихах и ушибах. При ранениях основной задачей оказывающего первую помощь является предохранение пораженного места от загрязнения. Для оказания первой помощи необходимо вскрыть индивидуальный пакет, который должен находиться в аптечке, и перевязать рану. Нельзя при этом касаться руками той части стерильного материала, которая будет наложена на рану.

При кровотечении необходимо остановить кровь, подняв раненую конечность кверху и закрыв кровоточащую рану перевязочным материалом из индивидуального пакета. Сложив материал комочком, придавить его к ране и подержать так в течение 4-5 минут, после чего сверху забинтовать и отправить пострадавшего в медпункт.

Если кровотечение тугой повязкой не останавливается, то необходимо наложить жгут, а при его отсутствии - закрутку из подручного материала (скрученный платок, полотенце и т.п.). Жгут накладывают выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу.

Во избежание омертвения конечности не оставлять жгут на месте более 2-х часов. Пострадавшего после наложения жгута необходимо немедленно отправить в медпункт.

В случае кровотечения из артерии или когда абсолютно не из чего сделать жгут, нужно прижать артерию выше места повреждения к кости и немедленно транспортировать пострадавшего в медпункт.

В тех случаях, когда нельзя наложить жгут (при кровотечении на голове, шее, грудной клетке, животе), применяют давящую повязку.

При переломах нужно создать полный покой поврежденной части тела и соблюдать исключительную осторожность при переноске пострадавшего. Прежде всего, надо определить место перелома. При этом не следует допускать движения поврежденной конечности или части тела, так как острые концы кости могут поранить окружающие ткани, мышцы, кожу, вызвать кровотечение. Необходимо наложить на поврежденную часть тела неподвижную повязку - шину. Если нет специальных шин, то можно использовать имеющийся под руками подходящий материал (доску, палки и т.п.).

Шины накладывают таким образом, чтобы они захватывали не менее двух суставов, между которыми находится перелом. Под шины нужно подложить мягкий материал - вату, полотенце и пр.

При переломе черепа пострадавшего уложить на носилки таким образом, чтобы голова была несколько приподнята, по бокам ее уложить два валика. На голову - положить холод.

При переломах позвоночника осторожно положить пострадавшего на носилки животом вниз и отправить в медпункт. Носилки должны быть твердыми, для чего снизу положить широкую доску.

При вывихах необходимо закрепить конечность в том положении, какое она приняла. Например, при вывихе плеча под мышку положить какой-нибудь мягкий сверток, руку подвесить; при вывихе бедра подложить свернутую одежду, когда пострадавший будет положен на носилки. Вправление вывиха производится только врачом.

При ушибах следует приложить к ушибленному месту холод, туго забинтовать и направить пострадавшего в медпункт.

- Глава VI. Технико-экономические показатели территории

Таблица 23 – Технико-экономические показатели проектируемой территории

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1 | Территория в границах проектирования, всего, в том числе: | га | 4,6317 |  |
| 1.1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 3,6800 | Ж-4 |
| 1.2 | Рекреационная зона | га | 0,8844 | Р-1 |
| 1.3 | Зона объектов автомобильного транспорта | га | 0,0636 | ИТ |
| II. Территория жилой и нежилой застройки |  |  |  |  |
| 2 | Территория в границах квартала, всего, в том числе: | м2 | 4,6317 |  |
| 2.1 | - площадь жилой застройки | -//- | 6502,0 |  |
| 2.2 | - площадь нежилой застройки | -//- | 886,0 |  |
| 2.3 | - асфальтовые покрытия (отмостки, проезды, парковки) | -//- | 10473,0 |  |
| 2.4 | - пешеходные пути | -//- | 6255,0 |  |
| 2.5 | - прочие элементы дворового пространства (детские игровые, спортивные, площадки отдыха, хозяйственные) | -//- | 3795,0 |  |
| 2.6 | - зеленые насаждения, в том числе: | -//- | 18406,0 |  |
|  | - общего пользования | -//- | 16578,0 |  |
|  | - ограниченного пользования | -//- | 1795,0 |  |
| III. Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Расчетная численность населения | чел. | 1350 |  |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30,0 |  |
|  | - жилищная обеспеченность существующего жилья | м2/чел. | 30,0 |  |
|  | - жилищная обеспеченность планируемого жилья | м2/чел. | 30,0 |  |
| 3.3 | Обеспеченность расчетного населения озелененными территориями общего пользования | м2/чел. | 12,3 |  |
| 3.4 | Обеспеченность территории квартала озелененными территориям общего пользования | % | 13,6 |  |
| 3.5 | Количество парковочных мест всего | м/м | 291 |  |
|  | - на внутриквартальной территории | м/м | 208 |  |
|  | - в границах красных линий | м/м | 83 |  |
| 3.6 | Плотность населения в границах квартала с учетом подземного пространства | чел./га | 291 |  |
| IV. Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество домов | шт. | 6 |  |
|  | - существующих | -//- | 1 |  |
|  | - планируемых | -//- | 5 |  |
| 4.2 | Разрешенная общая суммарная площадь помещений | м2 | 40500 |  |
| 4.3 | Количество квартир, всего, в том числе: | шт. | 750 |  |

- Приложение А. Техническое задание на проектирование